Акт готовности системы отопления здания к осенне-зимней эксплуатации в г. Москве

Приложение 4 к Нормативу по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-2004/01) - регламенту подготовки к зимней эксплуатации систем тепло- и водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей и сооружений топливно-энергетического и коммунального хозяйств города Москвы (в ред. Постановления Правительства Москвы от 09.09.2008 N 823-ПП)

АКТ ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ

Мы,  нижеподписавшиеся,  представители  организации,  с которой

заключен договор на теплоснабжение, ______________________________

_________________________________________________________________,

владельца здания (управляющей организации) ______________________,

подрядной организации ____________________________________________

произвели приемку подготовленной к зиме местной системы  отопления

здания (адрес) __________________________________________________.

1. Результаты испытания и осмотра следующие:

1.1. При  гидравлическом  испытании  давление  было  поднято до

требуемого по инструкции ____________________________________ ати.

При этом:

а) по истечении 15 мин.  после отключения пресса стрелка  упала

до ________ ати; в пределах норм;

б) удельная  утечка  воды  на  1 куб. м  объема  не   превышала

нормативной ____________ л/ч/куб. м.

2. При подготовке системы отопления выполнены следующие работы:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

а) по  элеваторным  узлам  и  узлам  управления (укомплектованы

запорной и регулировочной арматурой,  КИП, подготовлены гильзы для

термометров  и  штуцеры для манометров,  оборудование маркировано,

диаметр сопла конуса - расчетный);

б) по  приборам  (поверхность  нагрева  отопительных приборов в

жилых  помещениях  и  на   лестничных  клетках   восстановлена   в

соответствии  с  технической  документацией,  водоразборные  краны

отсутствуют);

в) по   кранам  (установлена  предусмотренная  проектно-сметной

документацией исправная  запорная  и  регулировочная  арматура  на

вводе в здание, по секциям, по стоякам и у каждого нагревательного

прибора);

г) при независимой схеме присоединения системы:

- расширительный бак исправен,  линии связи с ЦТП и  автоматика

подпитки  в рабочем состоянии (к акту приложить гарантийное письмо

с указанием сроков выполнения работ по  восстановлению  автоматики

подпитки   расширительного   бака   по   согласованному  графику);

заполняется, если РБ расположен в жилом здании;

- работает    на   подпоре   (согласовано   с   теплоснабжающей

организацией);

д) обеспечен   доступ   в  подвальное  помещение  для  проверки

состояния теплофикационного оборудования;

е) изоляция теплопроводов в подвалах,  на чердаках и лестничных

клетках исправна.

3. Система   отопления   промыта  до  светлой  воды,  заполнена

теплофикационной водой и обеспечена ее  подпитка  теплофикационной

водой.

II. Выводы:

Система отопления  принята  к  эксплуатации  в  зимних условиях

_________ гг.

Представитель организации, с которой

заключен договор на теплоснабжение, ___________________________

Представитель владельца

(управляющего здания)               ___________________________

Представитель подрядной организации ___________________________

Источник - Постановление Правительства Москвы от 27.04.2004 № 284-ПП (с изменениями и дополнениями на 2012 год)

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_gotovnosti_sistemy_otopleniya_zdaniya_k_osenne_zimnej_ekspluatacii_v_g_moskve.htm