Акт испытаний сигнализатора контроля сброса очищенных вод при первоначальном, очередном освидетельствовании

Приложение 6 к Программе испытаний на судах нефтеводяного фильтрующего оборудования и сигнализаторов контроля сброса очищенных вод РД 31.04.20-97

Т/х ________________________ Дата ____________________________

(число, месяц, год)

Вид освидетельствования ______________________________________

(первоначальное, очередное)

АКТ

ИСПЫТАНИЙ СИГНАЛИЗАТОРА КОНТРОЛЯ СБРОСА ОЧИЩЕННЫХ ВОД

Тип ___________________________________

Изготовитель __________________________

Испытания проводились в соответствии с Программой испытаний на

судах  нефтеводяного  фильтрующего  оборудования  и сигнализаторов

контроля сброса очищенных вод (РД 31.04.20-97).

В результате испытаний установлено:

1. Общая задержка времени срабатывания сигнализатора ______ с.

2.  Сигнализация  (устройство  прекращения сброса) срабатывает

-1

при содержании нефти в потоке 15 +/- 5 млн  .

Результаты испытаний приведены в прилагаемой таблице.

Испытания  проводились  в  присутствии  инспектора Российского

морского регистра судоходства ___________________________________.

Старший механик ____________________ _________________________

(личная подпись)      (расшифровка подписи)

Таблица результатов испытаний сигнализатора

контроля сброса очищенных вод

Т/х ________________________ Дата ____________________________

(число, месяц, год)

Фактический  расход  пробы  через сигнализатор Q = ______ куб.

см/с.

Фактическая   длина  трубы  от  пробоотборного  устройства  до

сигнализатора l = __________ см.

Площадь поперечного сечения трубы f = ________ кв. см.

Паспортное время срабатывания сигнализатора t  = ______ с.

п

Общая задержка времени срабатывания:

l x f

t = ----- + t , с.

Q      п

Электромеханик __________________ _______________________

(личная подпись)   (расшифровка подписи)

Источник - Письмо Минтранса России от 26.02.1998 № МФ-34/40 (с изменениями и дополнениями на 1998 год)

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_ispytanij_signalizatora_kontrolya_sbrosa_ochishhennyx_vod_pri_pervonachalnom_ocherednom_osvidetelst.htm