Акт о проведении предпродажной подготовки автомобиля

Акт о проведении предпродажной подготовки автомобиля

Подразделение, выполнившее предпродажную

подготовку _____________________________

--------------------------------------

Модель а/м ___________________       ¦      Используемые обозначения      ¦

+------------------------------------+

Цвет а/м _____________________       ¦Без замечаний                 ¦  V  ¦

+------------------------------+-----+

Номер кузова _________________       ¦Необходима мойка              ¦  М  ¦

+------------------------------+-----+

Номер двигателя ______________       ¦Устранено регулировкой        ¦  Р  ¦

+------------------------------+-----+

¦Устранено заправкой           ¦  З  ¦

Показание одометра ___________       +------------------------------+-----+

¦Устранено подтяжкой           ¦  П  ¦

+------------------------------+-----+

Дата заполнения ______________       ¦Устранено заменой или ремонтом¦  X  ¦

-------------------------------+------

---------------------------------------------------------------------------

¦ Объект контроля¦ N ¦            Содержание операции           ¦Выполнено¦

¦                ¦п/п¦                                          ¦         ¦

+----------------+---+------------------------------------------+---------+

¦        1       ¦ 2 ¦                     3                    ¦    4    ¦

+----------------+---+------------------------------------------+---------+

¦Кузов           ¦ 1 ¦Произвести расконсервацию автомобиля (при ¦         ¦

¦                ¦   ¦необходимости)                            ¦         ¦

+----------------+---+------------------------------------------+---------+

¦Сверка          ¦ 2 ¦Проверить наличие документации. Проверить ¦         ¦

¦документации    ¦   ¦соответствие информационных таблиц        ¦         ¦

¦                ¦   ¦паспортным данным автомобиля. Заполнить   ¦         ¦

¦                ¦   ¦документацию                              ¦         ¦

+----------------+---+------------------------------------------+---------+

¦                ¦ 3 ¦Проверить комплектность автомобиля        ¦         ¦

+----------------+---+------------------------------------------+---------+

¦Внешний вид     ¦ 4 ¦Вымыть и просушить автомобиль             ¦         ¦

¦автомобиля      +---+------------------------------------------+---------+

¦                ¦ 5 ¦Проверить качество сборки и сопряжения    ¦         ¦

¦                ¦   ¦внешних деталей кузова (бампера, молдинги,¦         ¦

¦                ¦   ¦наружные зеркала, рычаги и щетки          ¦         ¦

¦                ¦   ¦стеклоочистителей ветрового стекла и др.) ¦         ¦

¦                +---+------------------------------------------+---------+

¦                ¦ 6 ¦Проверить состояние лакокрасочного        ¦         ¦

¦                ¦   ¦покрытия кузова                           ¦         ¦

¦                +---+------------------------------------------+---------+

¦                ¦ 7 ¦Проверить стекла кузова на наличие        ¦         ¦

¦                ¦   ¦дефектов, ухудшающих видимость            ¦         ¦

+----------------+---+------------------------------------------+---------+

¦Эксплуатационные¦ 8 ¦Проверить уровень эксплуатационных        ¦         ¦

¦жидкости:       ¦   ¦жидкостей:                                ¦         ¦

¦                ¦   ¦- системы охлаждения;                     ¦         ¦

¦                ¦   ¦- моторного масла;                        ¦         ¦

¦                ¦   ¦- жидкости в бачке омывателя ветрового    ¦         ¦

¦                ¦   ¦стекла;                                   ¦         ¦

¦                ¦   ¦- жидкости в расширительном бачке         ¦         ¦

¦                ¦   ¦усилителя рулевого управления;            ¦         ¦

¦                ¦   ¦- жидкости в расширительном бачке привода ¦         ¦

¦                ¦   ¦сцепления;                                ¦         ¦

¦                ¦   ¦- тормозной жидкости                      ¦         ¦

+----------------+---+------------------------------------------+---------+

¦Осмотр моторного¦ 9 ¦Проверить комплектность, надежность       ¦         ¦

¦отсека          ¦   ¦крепления, узлов и агрегатов моторного    ¦         ¦

¦                ¦   ¦отсека, отсутствие нарушений герметичности¦         ¦

¦                ¦   ¦топливной системы, системы охлаждения,    ¦         ¦

¦                ¦   ¦смазки, подтекание сальников              ¦         ¦

¦                +---+------------------------------------------+---------+

¦                ¦ 10¦Проверить правильность укладки шлангов и  ¦         ¦

¦                ¦   ¦электропроводки (отсутствие скручивания,  ¦         ¦

¦                ¦   ¦перегибов, касания к движущимся или       ¦         ¦

¦                ¦   ¦горячим деталям)                          ¦         ¦

¦                +---+------------------------------------------+---------+

¦                ¦ 11¦Проверить натяжение приводных ремней      ¦         ¦

¦                +---+------------------------------------------+---------+

¦                ¦ 12¦Проверить степень зарядки, крепление      ¦         ¦

¦                ¦   ¦аккумулятора, затяжку клемм, уровень      ¦         ¦

¦                ¦   ¦электролита                               ¦         ¦

¦                +---+------------------------------------------+---------+

¦                ¦ 13¦Проверить фиксацию высоковольтных проводов¦         ¦

¦                ¦   ¦и наконечников                            ¦         ¦

¦                +---+------------------------------------------+---------+

¦                ¦ 14¦Проверить работу стартера при запуске     ¦         ¦

¦                ¦   ¦двигателя                                 ¦         ¦

¦                +---+------------------------------------------+---------+

¦                ¦ 15¦Проверить отсутствие посторонних шумов при¦         ¦

¦                ¦   ¦работе двигателя, трансмиссии и           ¦         ¦

¦                ¦   ¦элекровентилятора радиатора               ¦         ¦

+----------------+---+------------------------------------------+---------+

¦Салон автомобиля¦ 16¦Проверить работу систем механизмов        ¦         ¦

¦                ¦   ¦управления (свободный ход педалей, люфт   ¦         ¦

¦                ¦   ¦рулевого управления), контрольно-         ¦         ¦

¦                ¦   ¦измерительные приборы (спидометр, одометр,¦         ¦

¦                ¦   ¦датчики уровня топлива и температуры      ¦         ¦

¦                ¦   ¦охлаждающей жидкости)                     ¦         ¦

¦                +---+------------------------------------------+---------+

¦                ¦ 17¦Проверить исправность:                    ¦         ¦

¦                ¦   ¦- звукового сигнала;                      ¦         ¦

¦                ¦   ¦- фонарей заднего хода, стоп сигнала,     ¦         ¦

¦                ¦   ¦аварийной сигнализации, указателей        ¦         ¦

¦                ¦   ¦поворотов;                                ¦         ¦

¦                ¦   ¦- автомагнитолы;                          ¦         ¦

¦                ¦   ¦- электрорегулировки зеркал заднего вида; ¦         ¦

¦                ¦   ¦- стеклоподъемников, солнцезащитных       ¦         ¦

¦                ¦   ¦козырьков;                                ¦         ¦

¦                ¦   ¦- осветительных приборов салона;          ¦         ¦

¦                ¦   ¦- регулировки передних сидений и          ¦         ¦

¦                ¦   ¦подголовников;                            ¦         ¦

¦                ¦   ¦- замка зажигания;                        ¦         ¦

¦                ¦   ¦- замков и возвратных устройств ремней    ¦         ¦

¦                ¦   ¦безопасности                              ¦         ¦

+----------------+---+------------------------------------------+---------+

¦Оборудование    ¦ 18¦Проверить работу узлов кузова автомобиля и¦         ¦

¦кузова          ¦   ¦его оборудования:                         ¦         ¦

¦автомобиля      ¦   ¦- дверных замков;                         ¦         ¦

¦                ¦   ¦- центрального замка, противоугонной      ¦         ¦

¦                ¦   ¦системы (при наличии);                    ¦         ¦

¦                ¦   ¦- замка капота;                           ¦         ¦

¦                ¦   ¦- замка крышки багажника;                 ¦         ¦

¦                ¦   ¦- пробки горловины топливного бака        ¦         ¦

+----------------+---+------------------------------------------+---------+

¦Рулевое         ¦ 19¦Проверить крепление и состояние узлов,    ¦         ¦

¦управление      ¦   ¦деталей рулевого управления               ¦         ¦

+----------------+---+------------------------------------------+---------+

¦Днище автомобиля¦ 20¦Проверить правильность сопряжения, затяжку¦         ¦

¦                ¦   ¦креплений и состояние:                    ¦         ¦

¦                ¦   ¦- выхлопной системы;                      ¦         ¦

¦                ¦   ¦- передней подвески;                      ¦         ¦

¦                ¦   ¦- задней подвески;                        ¦         ¦

¦                ¦   ¦- валов полуосей и защитных чехлов        ¦         ¦

¦                ¦   ¦(отсутствие трещин, крепление хомутов);   ¦         ¦

¦                ¦   ¦- герметичность трубопроводов, шлангов    ¦         ¦

¦                ¦   ¦тормозной системы (отсутствие трещин,     ¦         ¦

¦                ¦   ¦перегибов) и крепление деталей            ¦         ¦

¦                +---+------------------------------------------+---------+

¦                ¦ 21¦Проверить затяжку болтов колес            ¦         ¦

¦                +---+------------------------------------------+---------+

¦                ¦ 22¦Проверить давление воздуха в шинах и      ¦         ¦

¦                ¦   ¦установить декоративные колпаки           ¦         ¦

¦                +---+------------------------------------------+---------+

¦                ¦ 23¦Проверить уровень масла в механической КПП¦         ¦

+----------------+---+------------------------------------------+---------+

¦Тормозная       ¦ 24¦Прокачать тормозную систему. Проверить    ¦         ¦

¦система         ¦   ¦работу ABS с помощью диагностического     ¦         ¦

¦                ¦   ¦прибора                                   ¦         ¦

+----------------+---+------------------------------------------+---------+

¦Фары            ¦ 25¦Проверить работу головного света (в том   ¦         ¦

¦                ¦   ¦числе работу корректора фар),             ¦         ¦

¦                ¦   ¦противотуманных фар и фонарей             ¦         ¦

+----------------+---+------------------------------------------+---------+

¦Дорожный        ¦ 26¦Проверить работу систем, механизмов и     ¦         ¦

¦тест            ¦   ¦приборов автомобиля пробным выездом на    ¦         ¦

¦                ¦   ¦расстояние до 3 км:                       ¦         ¦

¦                ¦   ¦- запуск двигателя;                       ¦         ¦

¦                ¦   ¦- работу генератора;                      ¦         ¦

¦                ¦   ¦- работу механизма переключения передач,  ¦         ¦

¦                ¦   ¦полноту и чистоту включения и выключения  ¦         ¦

¦                ¦   ¦сцепления;                                ¦         ¦

¦                ¦   ¦- работу тормозной системы;               ¦         ¦

¦                ¦   ¦- устойчивость работы двигателя на        ¦         ¦

¦                ¦   ¦переходных режимах;                       ¦         ¦

¦                ¦   ¦- работу электрооборудования, приборов    ¦         ¦

¦                ¦   ¦контроля и сигнализации;                  ¦         ¦

¦                ¦   ¦- работу отопителя, вентилятора салона и  ¦         ¦

¦                ¦   ¦системы кондиционирования;                ¦         ¦

¦                ¦   ¦- работу вентилятора системы охлаждения;  ¦         ¦

¦                ¦   ¦- управление и настройку омывателей на    ¦         ¦

¦                ¦   ¦всех режимах, обогрев заднего стекла      ¦         ¦

+----------------+---+------------------------------------------+---------+

¦Диагностика     ¦ 27¦Проверить устойчивость работы двигателя на¦         ¦

¦                ¦   ¦холостом ходу и содержание токсичных      ¦         ¦

¦                ¦   ¦веществ в отработавших газах (при         ¦         ¦

¦                ¦   ¦необходимости произвести регулировку)     ¦         ¦

¦                +---+------------------------------------------+---------+

¦                ¦ 28¦Проверить работу Airbag с помощью         ¦         ¦

¦                ¦   ¦диагностического прибора                  ¦         ¦

+----------------+---+------------------------------------------+---------+

¦Салон           ¦ 29¦Произвести уборку салона                  ¦         ¦

+----------------+---+------------------------------------------+---------+

¦Установка       ¦ 30¦Установить транзитные номера на автомобиль¦         ¦

¦транзитных      ¦   ¦                                          ¦         ¦

¦номеров         ¦   ¦                                          ¦         ¦

+----------------+---+------------------------------------------+---------+

¦Дополнительные  ¦ 31¦Провести инструктаж по основным приемам   ¦         ¦

¦услуги          ¦   ¦управления автомобилем, обучение правилам ¦         ¦

¦                ¦   ¦пользования автомобильными                ¦         ¦

¦                ¦   ¦принадлежностями                          ¦         ¦

-----------------+---+------------------------------------------+----------

Обнаруженные недостатки и способ их устранения

---------------------------------------------------------------------------

¦N п/п¦                                                                   ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦     ¦                                                                   ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦     ¦                                                                   ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦     ¦                                                                   ¦

------+--------------------------------------------------------------------

Предпродажную подготовку

выполнил: _________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись исполнителя)

Предпродажная подготовка выполнена

в полном объеме: __________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись ответственного

за предпродажную подготовку)

Источник - "Бухгалтер-профессионал автосалона", 2011, № 2

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_o_provedenii_predprodazhnoj_podgotovki_avtomobilya.htm