Акт о выявленных дефектах оборудования (образец заполнения)

---------------------------------------------------------------------------------------------

¦                                    ООО "Альфа"                                            ¦

¦    Организация --------------------------------------------------                         ¦

¦                            (наименование организации)                                     ¦

¦                                                                                           ¦

¦                         производственный цех, г. Владимир                                 ¦

¦                --------------------------------------------------       ------------------¦

¦                            (структурное подразделение)                  ¦      номер     ¦¦

¦                                                                         +----------------+¦

¦                                   Субботин Г.П.                         ¦      00177     ¦¦

¦                --------------------------------------------------       ------------------¦

¦                         (материально ответственное лицо)                                  ¦

¦                                                                                           ¦

¦                                                         ----------------------------------¦

¦                     Акт о выявленных                    ¦Номер документа¦Дата составления¦¦

¦                  дефектах оборудования                  +---------------+----------------+¦

¦                                                         ¦       3       ¦   15.04.2013   ¦¦

¦                                                         ----------------+-----------------¦

¦                                                                         ------------------¦

¦                                                       основное средство ¦номер¦    156   ¦¦

¦                                                  принято в эксплуатацию +-----+----------+¦

¦                                                          по акту N ОС-1 ¦ дата¦03.10.2008¦¦

¦                                                                         ------+-----------¦

¦                                                                                           ¦

¦                              станок токарно-винторезный 16К20                             ¦

¦    Наименование оборудования -------------------------------------------------------------¦

¦                                  (основное средство, марка, модель, инвентарный номер,    ¦

¦                                               технические параметры и др.)                ¦

¦                                                                                           ¦

¦            инв. N 001324, заводской N 01865643, ОАО "Станкоинструментальный завод"        ¦

¦    ---------------------------------------------------------------------------------------¦

¦                              техпаспорт N 00426894, 2007 г. вып.                          ¦

¦    ---------------------------------------------------------------------------------------¦

¦                           ООО "Альфа", производственный цех, корп. 1                      ¦

¦    ---------------------------------------------------------------------------------------¦

¦                              (местонахождение основного средства)                         ¦

¦                                                                                           ¦

¦    Комиссия в составе:       4                                                   5        ¦

¦                                                                                           ¦

¦     начальник производственного цеха               Субботин                Субботин Г.П.  ¦

¦    ----------------------------------         ------------------        ------------------¦

¦                (должность)                         (подпись)                 (Ф.И.О.)     ¦

¦                                                                                           ¦

¦      зам. начальника ремонтного цеха               Костылев                Костылев В.В.  ¦

¦    ----------------------------------         ------------------        ------------------¦

¦                (должность)                         (подпись)                 (Ф.И.О.)     ¦

¦                                                                                           ¦

¦                 бухгалтер                          Короленко              Короленко Л.Г.  ¦

¦    ----------------------------------         ------------------        ------------------¦

¦                (должность)                         (подпись)                 (Ф.И.О.)     ¦

¦                                                                                           ¦

¦        специалист ООО "Спецстанки"                  Маркин                  Маркин С.И.   ¦

¦    ----------------------------------         ------------------        ------------------¦

¦                (должность)                         (подпись)                 (Ф.И.О.)     ¦

¦                                                                                           ¦

¦                           ООО "Спецстанки"                                                ¦

¦ 1  Организация-подрядчик: -------------------------------                                 ¦

¦                                                                                           ¦

¦               работы                                                                      ¦

¦    В процессе -------------------- указанного оборудования обнаружены следующие дефекты:  ¦

¦      (работы, транспортировки, осмотра, диагностики, причина не установлена и т.п.)       ¦

¦                                                                                           ¦

¦       в коробке скоростей выявлены посторонние шумы, скрежет, скорости не переключаются   ¦

¦    ---------------------------------------------------------------------------------------¦

¦                            (приводится описание неисправности)                            ¦

¦                                                                                           ¦

¦ 2  ---------------------------------------------------------------------------------------¦

¦    ¦                    Оборудование                    ¦         Дата        ¦          ¦¦

¦    +----------------------------------------------------+---------------------+          ¦¦

¦    ¦наименование¦ обнаруженные¦   метод  ¦    детали,   ¦  начала  ¦ окончания¦Примечание¦¦

¦    ¦детали, узла¦   дефекты,  ¦устранения¦   материалы  ¦   работ  ¦   работ  ¦          ¦¦

¦    ¦            ¦неисправности¦  дефекта ¦   на замену  ¦          ¦          ¦          ¦¦

¦    +------------+-------------+----------+--------------+----------+----------+----------+¦

¦    ¦            ¦ Рассыпалось ¦          ¦   Зубчатое   ¦          ¦          ¦          ¦¦

¦    ¦Коробка     ¦   зубчатое  ¦  Замена  ¦    колесо    ¦17.04.2013¦20.04.2013¦     -    ¦¦

¦    ¦скоростей   ¦    колесо   ¦  колеса  ¦  ф140, 1 шт. ¦          ¦          ¦          ¦¦

¦    ¦            ¦   поз. 10   ¦          ¦              ¦          ¦          ¦          ¦¦

¦    +------------+-------------+----------+--------------+----------+----------+----------+¦

¦    ¦            ¦   В масле   ¦ Промывка ¦     Масло    ¦          ¦          ¦          ¦¦

¦    ¦Коробка     ¦металлическая¦ коробки, ¦индустриальное¦17.04.2013¦20.04.2013¦     -    ¦¦

¦    ¦скоростей   ¦   стружка   ¦  замена  ¦  И-30А, 5 л  ¦          ¦          ¦          ¦¦

¦    ¦            ¦             ¦   масла  ¦              ¦          ¦          ¦          ¦¦

¦    -------------+-------------+----------+--------------+----------+----------+-----------¦

¦                                                                                           ¦

¦                                                   основное средство подлежит ремонту.     ¦

¦    Для устранения выявленных дефектов необходимо: ----------------------------------------¦

¦                                                                                           ¦

¦ 3  Мастерами ООО "Спецстанки" будут произведены демонтаж коробки скоростей, замена        ¦

¦    ---------------------------------------------------------------------------------------¦

¦    деталей, чистка коробки от стружки, замена масла, установка коробки скоростей          ¦

¦    ---------------------------------------------------------------------------------------¦

¦    на станок. Срок исполнения - с 17 по 20 апреля 2013 г.                                 ¦

¦    ---------------------------------------------------------------------------------------¦

¦    Срок доставки деталей на замену - 2 дня. Мастера: Монастырев П.И., Смирнов Р.Л.        ¦

¦    ---------------------------------------------------------------------------------------¦

¦    Предварительная стоимость работ и деталей - 34 000 руб.                                ¦

¦    ---------------------------------------------------------------------------------------¦

¦                                                                                           ¦

¦                                                          М.П.                             ¦

¦                                                         Печать          15  апреля        ¦

¦                                                       ООО "Альфа"      "--" ------ 2013 г.¦

¦                                                         Владимир                          ¦

---------------------------------------------------------------------------------------------

Источник - "Российский налоговый курьер", 2013, № 12

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_o_vyyavlennyx_defektax_oborudovaniya_obrazec_zapolneniya.htm