Акт проведения контрольной сушки шишек

Приложение N 3 к Инструкции по организации и проведению семенного контроля в отношении семян лесных растений в Российской Федерации

АКТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ СУШКИ ШИШЕК

На основании приказа от _______ N ______ по ________ лесосеменной

станции, Центрлессема, мною __________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

проведена контрольная сушка шишек на шишкосушилке ____________________

(наименование

юридического лица)

Контрольная сушка проводилась в присутствии __________________________

(фамилия, инициалы,

должность)

с  целью  контроля за соблюдением технологии переработки лесосеменного

сырья,  отработки  технологического режима перед массовой переработкой

лесосеменного   сырья,   по   причине   выявления   случаев  получения

низкокачественных  и некондиционных  семян  лесных  растений  (указать

конкретно).

1. Краткое описание шишкосушилки (конструкция, здание, описание узлов и агрегатов, степень механизации, используемый энергоноситель, где и как предусмотрено проведение предварительной подсушки шишек, наличие принудительной вентиляции, методы и механизмы, применяемые для обескрыливания и очистки семян, количество рабочих в смене, обслуживающей шишкосушилку).

2. Характеристика шишек, поступивших для проведения контрольной сушки шишек: наименование вида лесных растений, N и дата составления паспорта на партию семенного сырья, место заготовки (краткая характеристика насаждения), закупочная цена 1 кг, условия хранения шишек до сушки, влажность шишек (процент) до сушки, процент поврежденных энтомовредителями, масса шишек, взятых для сушки.

Для определения влажности партии шишек, лабораторного выхода семян и анализа их посевных качеств перед началом контрольной сушки отбирается средний образец шишек массой 1,5 кг.

При ведении учета заготовляемых шишек по объемным показателям среднюю массу 1 декалитра шишек определяют как среднюю по результатам взвешивания 3 образцов по 1 декалитру от данной партии.

3. Контрольная сушка осуществляется со строгим соблюдением технологического режима, установленного для данного типа шишкосушилки. Начало работ по проведению контрольной сушки шишек фиксируется с момента начала работ по определению массы шишек, взятых для сушки. Окончание работ - по изъятию отработанных шишек и вороха необескрыленных семян.

4. Температурный режим сушки контролируется по установленным термометрам на верхнем и нижнем стеллажах шишкосушилок шахтного типа через каждый час, в камере подсушки шишкосушилок барабанного типа - через каждые 2 часа, в камере сушки - через каждый час.

Данные по измерению температуры приводятся в следующей таблице:

----------------------------------------------------------------------

¦    Дата, время   ¦            Температура, град. C                 ¦

¦  (часы, минуты)  +-------------------------------------------------+

¦                  ¦На верхнем стеллаже или¦  На нижнем стеллаже или ¦

¦                  ¦   в камере подсушки   ¦      в камере сушки     ¦

-------------------+-----------------------+--------------------------

5. После окончания цикла сушки шишек производится взвешивание и обескрыливание полученного вороха необескрыленных семян и определение массы полученных чистых семян. Для определения посевных качеств от вороха и от очищенных семян отбираются пробы.

6. Процент шишек, раскрывшихся полностью, не полностью и нераскрывшихся в процессе проведения сушки, определяется по 2 пробам по 100 шт., отбираемым из отработанных шишек.

7. На основании проведения контрольной сушки шишек устанавливается фактический выход чистых семян соответствующего вида лесных растений, по полученным данным о влажности шишек - выход чистых семян от массы загруженных шишек в переводе на 25% влажность. При учете шишек в объемных показателях - по полученной массе семян из 1 декалитра шишек.

8. Результаты проведения контрольной сушки шишек приводятся по следующим показателям:

- продолжительность сушки, в том числе - рабочего времени и технологических простоев (загрузка, разгрузка);

- вес (объем) шишек, взятых для сушки;

- влажность загруженных шишек;

- процент шишек, раскрывшихся полностью, не полностью и нераскрывшихся;

- выход семян (обескрыленных) в кг и процент от массы загруженных шишек;

- выход семян (обескрыленных) в кг и процент от массы загруженных шишек при 25% влажности (или выход семян из 1 декалитра шишек в граммах);

- производительность шишкосушилки в сутки (по выходу семян) в пересчете на 25% влажность шишек;

- результаты анализа посевных качеств проб семян (всхожесть, энергия прорастания, чистота);

- себестоимость заготовки и обработки 1 кг семян.

9. Выводы: соответствие режимов сушки шишек и режимов обработки семян сосны, ели или лиственницы технологическому режиму, установленному для данного типа шишкосушилки, и целям получения высококачественных семян.

10. Конкретные предложения по устранению выявленных нарушений и неисправностей в работе шишкосушилки, выдаче Указаний.

Представитель ________________ зональной

лесосеменной станции

_____________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы, дата проведения)

Источник - Приказ Рослесхоза от 25.06.1999 № 134

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_provedeniya_kontrolnoj_sushki_shishek.htm