Дефектная ведомость (образец заполнения). Вариант 3

Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест"

Дефектная ведомость

N 1 от 17.01.2011

Наименование объекта основных средств: фасад здания офисных помещений ООО "Стройинвест"

Место нахождения объекта основных средств: г. Москва, ул. Жемчужная, д. 25

В процессе осмотра фасада здания офисных помещений ООО "Стройинвест" выявлены следующие дефекты и повреждения, требующие проведения капитального ремонта:

---------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦    Выявленные  ¦   Объем   ¦    Необходимые для   ¦ Сроки устранения¦

¦п/п¦    дефекты и   ¦ дефектов и¦устранения штукатурные¦                 ¦

¦   ¦   повреждения  ¦повреждений¦   и малярные работы  ¦                 ¦

+---+----------------+-----------+----------------------+-----------------+

¦ 1 ¦Трещины и       ¦  50 кв. м ¦Ремонт штукатурки     ¦I квартал 2011 г.¦

¦   ¦повреждения     ¦           ¦наружных прямолинейных¦                 ¦

¦   ¦штукатурки      ¦           ¦откосов по камню и    ¦                 ¦

¦   ¦наружных        ¦           ¦бетону цементно-      ¦                 ¦

¦   ¦прямолинейных   ¦           ¦известковым раствором ¦                 ¦

¦   ¦откосов по камню¦           ¦с земли и лесов       ¦                 ¦

¦   ¦и бетону        ¦           +----------------------+-----------------+

¦   ¦                ¦           ¦Окраска акриловыми    ¦I квартал 2011 г.¦

¦   ¦                ¦           ¦красками откосов с    ¦                 ¦

¦   ¦                ¦           ¦огрунтовкой           ¦                 ¦

+---+----------------+-----------+----------------------+-----------------+

¦ 2 ¦Трещины         ¦ 780 кв. м ¦Перетирка штукатурки  ¦I квартал 2011 г.¦

¦   ¦штукатурки и    ¦           ¦фасада с расчисткой   ¦                 ¦

¦   ¦краски фасада   ¦           ¦старой краски         ¦                 ¦

¦   ¦здания          +-----------+----------------------+-----------------+

¦   ¦                ¦ 570 кв. м ¦Ремонт штукатурки     ¦I квартал 2011 г.¦

¦   ¦                ¦           ¦гладкого фасада здания¦                 ¦

¦   ¦                ¦           ¦по камню и бетону с   ¦                 ¦

¦   ¦                ¦           ¦земли и лесов         ¦                 ¦

¦   ¦                ¦           ¦цементно-известковым  ¦                 ¦

¦   ¦                ¦           ¦раствором площадью    ¦                 ¦

¦   ¦                ¦           ¦отдельных мест до     ¦                 ¦

¦   ¦                ¦           ¦5 кв. м толщиной слоя ¦                 ¦

¦   ¦                ¦           ¦до 30 мм              ¦                 ¦

¦   ¦                +-----------+----------------------+-----------------+

¦   ¦                ¦ 210 кв. м ¦Ремонт штукатурки     ¦I квартал 2011 г.¦

¦   ¦                ¦           ¦гладкого фасада здания¦                 ¦

¦   ¦                ¦           ¦по камню и бетону с   ¦                 ¦

¦   ¦                ¦           ¦земли и лесов         ¦                 ¦

¦   ¦                ¦           ¦цементно-известковым  ¦                 ¦

¦   ¦                ¦           ¦раствором площадью    ¦                 ¦

¦   ¦                ¦           ¦отдельных мест до     ¦                 ¦

¦   ¦                ¦           ¦5 кв. м толщиной слоя ¦                 ¦

¦   ¦                ¦           ¦до 20 мм              ¦                 ¦

¦   ¦                +-----------+----------------------+-----------------+

¦   ¦                ¦ 780 кв. м ¦Шпатлевка стен        ¦I квартал 2011 г.¦

¦   ¦                +-----------+----------------------+-----------------+

¦   ¦                ¦ 780 кв. м ¦Окраска акриловыми    ¦I квартал 2011 г.¦

¦   ¦                ¦           ¦красками фасада здания¦                 ¦

+---+----------------+-----------+----------------------+-----------------+

¦ 3 ¦Трещины бетона  ¦ 2,5 куб. м¦Восстановление        ¦I квартал 2011 г.¦

¦   ¦карнизных плит  ¦           ¦защитного слоя бетона ¦                 ¦

¦   ¦                ¦           ¦карнизных плит        ¦                 ¦

+---+----------------+-----------+----------------------+-----------------+

¦ 4 ¦Повреждения     ¦ 870 пог. м¦Замена фундаментных и ¦I квартал 2011 г.¦

¦   ¦фундаментных и  ¦           ¦подоконных отливов,   ¦                 ¦

¦   ¦подоконных      ¦           ¦настенных желобов на  ¦                 ¦

¦   ¦отливов,        ¦           ¦оцинкованный металл с ¦                 ¦

¦   ¦настенных       ¦           ¦цветным покрытием     ¦                 ¦

¦   ¦желобов         ¦           ¦(пластизол)           ¦                 ¦

----+----------------+-----------+----------------------+------------------

Начальник административно-хозяйственного отдела    Панов      В.А. Панов

Главный инженер                                    Васильев   В.В. Васильев

Техник                                             Игнатьев   С.Ю. Игнатьев

Источник - "Бухучет в строительных организациях", 2011, № 2

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/defektnaya_vedomost_obrazec_zapolneniya_3.htm