Форма отчета об оценке уровня чистоты собранной гидросистемы (справочная) (образец заполнения)

Приложение B к ГОСТу ИСО/ТС 16431-2007. Межгосударственный стандарт. Чистота промышленная. Оценка чистоты собранных гидросистем (справочное)

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕННОЙ ФОРМЫ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ЧИСТОТЫ СОБРАННОЙ ГИДРОСИСТЕМЫ

---------------------------------------------------------------------------

Дата испытания                             7 ноября 2000 г.

---------------------------------------------------------------------------

Идентификационный номер (например,         689-agr-2348

серийный номер) испытуемой гидросистемы

---------------------------------------------------------------------------

Требуемый уровень чистоты собранной        16/16/11 в соответствии

гидросистемы                               с ИСО 4406

---------------------------------------------------------------------------

Используемый метод отбора проб             Неавтономный автоматический

счетчик частиц

---------------------------------------------------------------------------

Расположение точки отбора проб

---------------------------------------------------------------------------

Обходимые компоненты                       Нет

---------------------------------------------------------------------------

Рабочие условия

---------------------------------------------------------------------------

Температура жидкости                       82 °C

---------------------------------------------------------------------------

Давление в системе                         1 МПа (10 бар)

---------------------------------------------------------------------------

Тип и вязкость жидкости                    Минеральное масло с вязкостью

VG 32 по ИСО

---------------------------------------------------------------------------

Другие (по требованию потребителя)         Нет

---------------------------------------------------------------------------

Анализ методом счета частиц

---------------------------------------------------------------------------

Метод анализа                              ---              ---

¦Х¦              ¦ ¦

--- ИСО 11500    --- ИСО 4407

---------------------------------------------------------------------------

---              ---

Режим анализа                              ¦Х¦              ¦ ¦

--- неавтономный --- автономный

---------------------------------------------------------------------------

Реальный уровень чистоты собранной         16/14/11 в соответствии

гидросистемы (представляют согласно        с ИСО 4406

соответствующему стандарту

для используемого метода)

---------------------------------------------------------------------------

Источник - Приказ Ростехрегулирования от 30.07.2008 № 149-ст

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/forma_otcheta_ob_ocenke_urovnya_chistoty_sobrannoj_gidrosistemy_spravochnaya_obrazec_zapolneniya.htm