Инструкция электромонтажника по освещению и осветительным сетям

Электромонтажник по освещению и

осветительным сетям

------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000               N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Электромонтажника по освещению              00.00.0000

и осветительным сетям

1.1. Электромонтажник  по  освещению  и  осветительным  сетям  является

рабочим и подчиняется непосредственно ____________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2-го разряда должен знать:

- основные марки проводов и кабелей;

- сортамент цветных и черных металлов;

- основные материалы, применяемые при изготовлении и монтаже электроконструкций;

- основные виды крепежных деталей и мелких конструкций;

- основные виды инструмента, применяемого при электромонтажных работах;

- простейшие электрические монтажные схемы;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.3. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.2 настоящей инструкции;

- основные виды опорных конструкций и арматуры;

- устройство простых приборов, электроаппаратов, светильников;

- устройство применяемого электрифицированного и пневматического инструмента и правила пользования им;

- простые электрические монтажные схемы;

- устройство и способы пользования простыми такелажными средствами;

- виды сварочного оборудования, применяемого при электромонтажных работах, и правила пользования им;

- способы монтажа и демонтажа временных осветительных проводок;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящей инструкции;

- основы устройства монтируемого электрооборудования и сетей;

- способы измерения сопротивления изоляции;

- электрические монтажные схемы;

- способы соединения, оконцевания и присоединения проводов и жил кабелей всех марок сечением до 70 мм2;

- способы маркировки стальных и пластмассовых труб, кабелей; правила строповки и перемещения грузов;

- устройство и способы пользования механизированным такелажным оборудованием;

- устройство монтажных пистолетов, прессов для соединения труб, правила пользования и ухода за ними;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.4 настоящей инструкции;

- способы ревизии и проверки электрооборудования;

- способы соединения, оконцевания и присоединения проводов и жил кабелей различных марок сечением свыше 70 мм2;

- правила разметки мест установки опорных конструкций, оборудования и трасс прокладки проводов и кабелей;

- правила производства замеров и составления эскизов узлов проводок для изготовления на стендах и в мастерских;

- порядок фазировки выполненной проводки;

- методы проверки выполненных электрических монтажных схем;

- способы проверки устройств управления, сигнализации и автоматики;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.5 настоящей инструкции;

- способы разделки и монтажа высоковольтных и контрольных кабелей;

- конструкции распределительных щитов, пультов;

- электрические схемы сетей освещения;

- методы проверки и регулирования электрооборудования;

- способы монтажа осветительных проводок различных типов;

- устройство электротехнических установок;

- технические условия на сдачу объектов в эксплуатацию;

- правила выполнения работ во взрывоопасных зонах;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить электромонтажниками по освещению и осветительным сетям более низкого разряда.

1.8. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) электромонтажник по освещению и осветительным сетям:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы электромонтажник по освещению и осветительным сетям:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) электромонтажник по освещению и осветительным сетям:

2.3.1. 2-го разряда:

1) устанавливает и заделывает детали крепления для осветительных проводок (винты, шурупы, ролики);

2) устанавливает скобы, крюки, конструкции;

3) снимает верхний джутовый покров кабеля вручную;

4) изготавливает мелкие детали крепления и прокладок, не требующие точных размеров;

5) выполняет окрашивание шин заземления и кабелей;

6) осуществляет укрытие кабеля в траншеях и каналах;

7) производит пробивку гнезд, отверстий и борозд по готовой разметке вручную;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) осуществляет резку кабеля напряжением до 10 кВ с временной заделкой концов;

2) устанавливает дюбеля;

3) осуществляет зарядку и установку светильников всех видов до 6 ламп (кроме люминесцентных), выключателей, переключателей и штепсельных розеток;

4) заделывает проходы для всех видов проводок через стены и перекрытия;

5) выполняет раскатывание проводов с установкой барабанов;

6) производит монтаж сетей заземления и зануляющих устройств;

7) производит демонтаж проводок в изоляционных трубках, перекидок и отводов;

8) производит демонтаж простых аппаратов и приборов (опорных изоляторов, выключателей, рубильников и переключателей с рычажным приводом, предохранителей, реостатов, трансформаторов тока и напряжения и т.п.);

9) осуществляет пробивку гнезд и отверстий механизированным инструментом;

10) выполняет прокладку временных осветительных проводок;

11) устанавливает одностоечные опоры и кронштейны наружного освещения с армированием и установкой изоляторов;

12) устанавливает ответвительные коробки для кабелей и проводов;

13) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) осуществляет соединение, оконцевание, присоединение и прокладку проводов, жил кабелей различных марок сечением до 70 мм2 всеми способами, кроме сварки;

2) устанавливает защитные устройства, кожухи и ограждения;

3) осуществляет маркировку проложенных труб, кабелей и отводов;

4) крепит конструкции и аппараты с помощью монтажных пистолетов;

5) производит опрессовку наконечников и соединений труб с помощью прессов;

6) осуществляет приварку наконечников к жилам кабелей и проводов;

7) устанавливает скобы и металлические опорные конструкции;

8) крепит конструкции приклеиванием;

9) устанавливает конструкции для тросовых проводок;

10) производит прокладку:

- стальных и пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам и колоннам;

- кабельных лотков и перфорированных монтажных профилей;

- проводов в трубах всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах);

- металлических рукавов;

11) осуществляет зарядку и установку светильников, имеющих от 7 до 12 ламп, люминесцентных до 4 ламп, водопылезащитной арматуры различных типов;

12) устанавливает прожектора, сигнальные приборы и аппараты;

13) прокладывает кабели осветительных проводок;

14) устанавливает одиночные коробки для монтажа люминесцентных светильников;

15) производит монтаж трехфазных розеток;

16) выполняет прозвонку проводов и кабелей;

17) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) осуществляет разметку и прокладку проводов различных марок сечением свыше 70 мм2 (кроме проводок во взрывоопасных зонах);

2) производит заготовку и монтаж проводок на тросах;

3) осуществляет зарядку и установку светильников, имеющих свыше 12 ламп, кронштейнов и люминесцентных светильников, имеющих свыше 4 ламп;

4) производит монтаж питательных и распределительных пультов и щитов;

5) осуществляет зарядку и установку светильников с ртутными лампами;

6) производит монтаж:

- прожекторов, светильников и коробов блоками;

- труб блоками массой до 500 кг;

7) прокладывает провода и кабели пучками в коробах, лотках и на струнах;

8) выполняет замеры и составляет эскизы узлов проводок;

9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) осуществляет разметку трассы внутренних и наружных осветительных сетей;

2) производит замеры и составляет эскизы трасс прокладки трубопроводов и сложных трубных разводок;

3) прокладывает и проводит испытание трубопроводов и проводок во взрывоопасной зоне;

4) осуществляет зарядку и установку светильников во взрывозащищенном исполнении и с пускорегулирующими устройствами;

5) производит монтаж труб блоками массой более 500 кг;

6) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) электромонтажник по освещению и осветительным сетям:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей электромонтажник по освещению и осветительным сетям обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.   Настоящая    инструкция    разработана    на   основе   Тарифно-

квалификационных  характеристик  профессии "Электромонтажник по освещению и

осветительным   сетям, 2 - 6-й  разряд"   (Единый  тарифно-квалификационный

справочник  работ  и  профессий  рабочих.  Выпуск  3. Раздел "Строительные,

монтажные  и  ремонтно-строительные  работы",  утвержденный  Постановлением

Минтруда России от 06.04.2007 N 243), ____________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_elektromontazhnika_po_osveshheniyu_i_osvetitelnym_setyam.htm