Инструкция электромонтера-линейщика по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети

Электромонтер-линейщик по монтажу

воздушных линий высокого напряжения

и контактной сети

--------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000                 N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Электромонтера-линейщика по               00.00.0000

монтажу воздушных линий высокого

напряжения и контактной сети

1.1.  Электромонтер-линейщик  по  монтажу  воздушных   линий   высокого

напряжения и контактной сети является рабочим и подчиняется непосредственно

_______________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу электромонтером-линейщиком по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 2-го разряда должен знать:

- основные марки линейной арматуры, изоляторов, проводов и тросов;

- сортамент стали и метизов;

- правила обращения с антисептирующими составами и способы антисептирования лесоматериалов;

- правила сигнализации на железнодорожном транспорте;

- способы окраски проводов и шин заземления;

- способы заглубления заземлителей вручную;

- наименование и назначение ручного инструмента и применяемых приспособлений;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- виды крепежных деталей, арматуры, изоляторов, проводов и тросов;

- устройство применяемого электрифицированного и пневматического ручного инструмента;

- основные типы строительных конструкций воздушных линий (далее - ВЛ) и открытых подстанций;

- устройство и правила пользования применяемыми такелажными средствами;

- правила заземления и зануления;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- способы сборки опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой до 5 т;

- способы установки опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой до 1,5 т;

- порядок компоновки и сборки изоляторов и арматуры в изолирующие подвески для ВЛ напряжением до 220 кВ;

- способы соединений проводов и тросов сечением до 70 мм2;

- способы подъема и крепления проводов и тросов на опорах;

- назначение и способы изготовления и установки шин, спусков, перемычек и петель из проводов и тросов;

- способы установки ограничителей грузов и фидерных кронштейнов на опорах;

- способы установки разрядников;

- виды и способы установки защит для переходов;

- правила пользования механизированным такелажным оборудованием и инструментом;

- типы светильников и способы их установки;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- способы разбивки котлованов и мест погружения свай на пикетах ВЛ и контактных сетей;

- способы сборки опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 5 до 10 т;

- способы установки опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 1,5 до 5 т;

- порядок компоновки и сборки изоляторов и арматуры в изолирующие подвески для ВЛ напряжением свыше 220 кВ;

- порядок фазировки проводов контактных сетей и методы проверки выполненных работ по схемам;

- способы соединения проводов и тросов сечением свыше 70 до 800 мм2;

- способы раскатки многопроволочных проводов из цветных металлов;

- порядок раскатки и подъема тросов на опоры ВЛ напряжением свыше 750 кВ и проводов - свыше 150 до 750 кВ;

- способы установки дистанционных распорок, гасителей вибрации, на проводах и тросах ВЛ и ограничителей контактного провода;

- способы монтажа шлейфов, гибких поперечин, сопряжений, анкерных участков;

- правила регулирования проводов и тросов на ВЛ напряжением до 150 кВ и цепей контактной подвески на перегонах и станциях;

- способы жесткой анкеровки проводов на опорах контактной сети;

- способы перекладки проводов и тросов на опорах ВЛ напряжением до 150 кВ;

- способы монтажа и демонтажа стрелок и пересечений контактной сети;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- способы сборки опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 10 до 25 т;

- способы установки опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 5 до 20 т;

- правила монтажа транспозиций проводов на ВЛ напряжением до 750 кВ;

- способы соединения проводов сечением свыше 800 мм2;

- правила монтажа проводов и тросов на переходах;

- способы компенсированной анкеровки контактного провода и несущего троса;

- способы монтажа оттяжек цепной подвески, сопряжений анкерных участков, воздушных стрелок, контактной сети в искусственных сооружениях, секционных изоляторов;

- способы установки и выверки опор на магистральных и станционных линиях железных дорог;

- типы переносных радиостанций и правила обращения с ними;

- типы теодолитов и нивелиров и правила пользования ими;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 7-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.7 настоящей инструкции;

- способы сборки опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 25 т;

- способы установки опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 20 т и опор на оттяжках, устанавливаемых шарнирно на фундаменты, массой свыше 15 т;

- правила устройства и выверки монолитных железобетонных фундаментов;

- правила монтажа проводов и тросов на переходах через большие водные преграды;

- способы выполнения монтажных работ при сооружении ВЛ с применением вертолетной техники;

- правила регулирования проводов и тросов на ВЛ напряжением свыше 750 кВ;

- способы восстановления разбивки отдельных участков трассы ВЛ (производственный пикетаж);

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.9. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить электромонтерами-линейщиками по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети более низкого разряда.

1.10. __________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети:

2.3.1. 2-го разряда:

1) изготавливает мелкие детали крепления, не требующие точных размеров;

2) выполняет заглубление заземлителей вручную;

3) производит очистку неустановленных стальных опор воздушных линий (ВЛ) и конструкций открытых подстанций;

4) осуществляет окраску деталей крепления приставок и шин заземления;

5) осуществляет обмазку кистью деталей деревянных опор антисептирующими составами;

6) снимает обшивку с барабанов и осуществляет их разборку;

7) раскатывает провода и тросы вручную;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) устанавливает или снимает крюки штырей и изоляторов со стоек неустановленных опор;

2) осуществляет раскатку стальных канатов, тросов и одножильных проводов с установкой барабанов;

3) поднимает провода на опоры ВЛ напряжением до 20 кВ с применением штанг и шестов;

4) осуществляет резку и рубку проводов и тросов;

5) прокладывает заземляющие спуски, производит монтаж контура заземления;

6) осуществляет заглубление заземлителей механизированным инструментом;

7) выполняет гидроизоляцию железобетонных конструкций;

8) осуществляет окраску неустановленных стальных опор ВЛ и конструкций открытых подстанций;

9) производит нумерацию опор и осуществляет крепление таблиц и плакатов;

10) наматывает на барабаны провода и тросы с зашивкой барабанов;

11) выполняет развозку конструкций и материалов;

12) перемещает конструкции вручную;

13) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) осуществляет сборку опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой до 5 т;

2) заготавливает детали деревянных опор;

3) выполняет установку и демонтаж опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой до 1,5 т;

4) производит раскатку и подъем проводов на опоры ВЛ напряжением до 150 кВ и тросов - до 750 кВ;

5) изготавливает спуски, перемычки, петли и полупетли из проводов и тросов;

6) устанавливает разрядники;

7) осуществляет устройство защит на переходах;

8) осуществляет сборку изоляторов и арматуры в изолирующие подвески для ВЛ напряжением до 220 кВ;

9) соединяет провода и тросы сечением до 70 мм2;

10) закрепляет провода на штыревых изоляторах ВЛ напряжением до 1 кВ;

11) осуществляет разметку и установку звеньевых и эластичных струн на несущем тросе с земли;

12) устанавливает арматуру на консолях и гибких поперечинах;

13) устанавливает ограничители грузов компенсированной анкеровки, фиксаторных и фидерных кронштейнов на опорах;

14) производит монтаж средней анкеровки на земле;

15) осуществляет подвеску несущего троса с земли на опоре;

16) производит врезку изоляторов в провода и тросы на земле;

17) производит монтаж междурельсовых соединений;

18) изготавливает и присоединяет тросовые оттяжки к опорам;

19) выполняет комплектование жестких поперечин;

20) осуществляет окраску установленных опор ВЛ и конструкций открытых подстанций;

21) производит демонтаж проводов и тросов ВЛ и контактных сетей напряжением до 150 кВ;

22) выполняет правку одностоечных опор напряжением до 20 кВ;

23) осуществляет устройство кабельных каналов и аварийного маслостока;

24) производит монтаж вводов воздушных линий в здания;

25) производит монтаж светильников на опорах;

26) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) осуществляет сборку опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 5 до 10 т;

2) устанавливает и производит демонтаж опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 1,5 до 5 т, кроме опор на оттяжках, шарнирно устанавливаемых на фундаменты;

3) соединяет провода и тросы сечением свыше 70 до 800 мм2;

4) осуществляет раскатку многопроволочных проводов из цветных металлов;

5) осуществляет раскатку и подъем проводов на опоры ВЛ напряжением свыше 150 до 750 кВ и тросов - свыше 750 кВ;

6) закрепляет провода на штыревых изоляторах ВЛ напряжением свыше 1 кВ;

7) осуществляет сборку изоляторов и арматуры в изолирующие подвески для ВЛ напряжением свыше 220 кВ;

8) устанавливает гасители вибрации и дистанционные распорки на проводах и тросах;

9) выполняет натягивание и регулирование проводов и тросов на ВЛ напряжением до 150 кВ;

10) осуществляет перекладку проводов и тросов на опорах ВЛ напряжением до 150 кВ;

11) производит монтаж шлейфов;

12) устанавливает ограничители контактного провода;

13) устанавливает одно- и двухпутные консоли;

14) производит монтаж:

- гибких поперечин;

- средних анкеровок;

15) устанавливает электрические соединители и отводы всех типов;

16) осуществляет жесткую анкеровку несущего троса, питающих и усиливающих проводов;

17) выполняет подъем цепной подвески под пяту консоли и перевод в седло;

18) производит демонтаж проводов и тросов ВЛ напряжением свыше 150 кВ;

19) осуществляет правку сложных опор ВЛ напряжением до 20 кВ;

20) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) осуществляет сборку опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 10 до 25 т;

2) выполняет установку и выверку железобетонных фундаментов;

3) устанавливает и производит демонтаж опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 5 до 20 т и опор на оттяжках, шарнирно устанавливаемых на фундаменты, массой до 15 т;

4) соединяет провода сечением свыше 800 мм2;

5) осуществляет раскатку и подъем проводов на опоры ВЛ напряжением свыше 750 кВ;

6) производит монтаж узла грузовой компенсации натяжения контактных проводов;

7) осуществляет компенсированную анкеровку контактного провода и несущего троса;

8) производит монтаж:

- фиксирующих оттяжек цепной подвески;

- сопряжений анкерных участков;

- воздушных стрелок;

- контактной сети в искусственных сооружениях;

- секционных изоляторов;

9) устанавливает опоры на магистральные железные дороги, находящиеся в эксплуатации;

10) выполняет натягивание и регулирование проводов и тросов на ВЛ напряжением свыше 150 до 750 кВ;

11) осуществляет перекладку проводов и тросов на опорах ВЛ напряжением свыше 150 до 750 кВ;

12) производит монтаж транспозиций проводов на ВЛ напряжением до 750 кВ;

13) осуществляет правку опор ВЛ напряжением свыше 20 кВ;

14) выполняет разбивку трассы ВЛ напряжением до 20 кВ;

15) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.6. 7-го разряда:

1) осуществляет сборку опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 25 т;

2) устанавливает и производит демонтаж опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 20 т и опор на оттяжках, шарнирно устанавливаемых на фундаменты, массой свыше 15 т;

3) выполняет устройство монолитных фундаментов;

4) производит монтаж транспозиций проводов ВЛ напряжением свыше 750 кВ;

5) производит монтаж проводов и тросов на переходах через большие водные преграды;

6) осуществляет натягивание, регулирование и перекладку проводов и тросов на ВЛ напряжением свыше 750 кВ;

7) производит монтаж фундаментов, опор, проводов и тросов с помощью вертолетов;

8) восстанавливает разбивки отдельных участков трассы, отметок фундаментов и осей котлованов ВЛ напряжением свыше 20 кВ;

9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.   Настоящая   инструкция   разработана    на    основе    Тарифно-

квалификационных характеристик профессии "Электромонтер-линейщик по монтажу

воздушных линий высокого  напряжения  и  контактной  сети, 2 - 7-й  разряд"

(Единый  тарифно-квалификационный  справочник  работ  и  профессий рабочих.

Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные  работы",

утвержденный   Постановлением   Минтруда   России  от   06.04.2007  N 243),

__________________________________________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_elektromontera_linejshhika_po_montazhu_vozdushnyx_linij_vysokogo_napryazheniya_i_kontaktnoj_seti.htm