Инструкция электромонтера тяговой подстанции

Электромонтер тяговой подстанции

--------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000               N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Электромонтера тяговой                  00.00.0000

подстанции

1.1.   Электромонтер   тяговой  подстанции   1   является   рабочим   и

подчиняется непосредственно ______________________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу электромонтером тяговой подстанции 7-го и 8-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Электромонтер тяговой подстанции 2-го разряда должен знать:

- основы электротехники;

- основные меры предосторожности при производстве переключений в электроустановках;

- правила прохода по железнодорожным путям;

- расположение тяговых подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения в пределах обслуживаемого участка;

- расположение основного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения;

- назначение и порядок применения средств защиты и монтажных приспособлений;

- сведения об устройстве системы электроснабжения;

- свойства материалов, применяемых при ремонте оборудования электроустановок;

- порядок выполнения оперативных переключений;

- правила пользования ручным и электрическим инструментом;

- назначение и порядок применения средств защиты и монтажных приспособлений;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Электромонтер тяговой подстанции 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 настоящей инструкции;

- основы электротехники;

- назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения;

- принципиальные электрические схемы электроустановок в пределах обслуживаемого участка;

- основные виды крепежных деталей, арматуры, марки проводов и кабелей, используемых в электроустановках;

- основные виды крепежных деталей, арматуры, марки проводов и кабелей, используемых в электроустановках;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Электромонтер тяговой подстанции 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- правила технической эксплуатации электрооборудования;

- схемы электроустановок и оборудования обслуживаемого участка;

- технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ;

- технологию текущего обслуживания и ремонта оборудования электроустановок;

- электротехнику в полном объеме;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Электромонтер тяговой подстанции 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- компоновку оборудования;

- технологию межремонтных испытаний оборудования электроустановок;

- устройство применяемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования электроустановок средств измерений и испытательного оборудования, правила работы с ними;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Электромонтер тяговой подстанции 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- методы проверки и регулирования электрооборудования;

- конструкцию распределительных устройств и щитов управления;

- принципиальные схемы защит электрооборудования, электронных устройств автоматики и телемеханики;

- схемы и группы соединения обмоток трансформаторов, обозначение выводов трансформаторов;

- основные технические данные о материалах, применяемых при ремонте оборудования тяговой подстанции;

- нормы расхода кабелей, проводов, материалов и трансформаторного масла;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Электромонтер тяговой подстанции 7-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.7 настоящей инструкции;

- монтажные и принципиальные схемы сложных устройств автоматики и электронных защит;

- устройство и способы регулировки вакуумных выключателей;

- устройство и способы регулировки элегазового оборудования;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.9. Электромонтер тяговой подстанции 8-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.8 настоящей инструкции;

- устройство, способы регулировки и наладки управляемых тиристорных преобразователей;

- принципиальные монтажные схемы сложных устройств автоматики и электронных защит, выполненных на микросхемах;

- устройство систем диагностирования оборудования электроснабжения;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.10. Электромонтер тяговой подстанции более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить электромонтерами тяговой подстанции более низкого разряда.

1.11. __________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) электромонтер тяговой подстанции:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы электромонтер тяговой подстанции:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) электромонтер тяговой подстанции:

2.3.1. 2-го разряда:

1) выполняет оперативные переключения в электроустановках под руководством электромонтера тяговой подстанции более высокой квалификации;

2) осуществляет зачистку и смазку контактов аппаратуры;

3) выполняет ремонт:

- инструмента;

- монтажных приспособлений;

- защитных средств;

- коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В, расположенных вне щитов и сборок;

4) выполняет работы по содержанию помещения и территории подстанции в надлежащем состоянии;

5) получает и складирует материалы;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) выполняет оперативные переключения в электроустановках под руководством электромонтера тяговой подстанции более высокой квалификации;

2) осуществляет допуск к работам в электроустановках напряжением до 1000 В, надзор за работающими;

3) производит разборку и сборку:

- электродвигателей;

- насосов;

- выключателей;

- контакторов и другой аппаратуры тяговой подстанции;

4) выполняет отбор проб масла из маслонаполненных аппаратов;

5) осуществляет ремонт дугогасительных камер быстродействующих автоматов с изготовлением асбоцементных перегородок;

6) производит монтаж электрического освещения на подстанции;

7) выполняет заготовку шин, спусков, перемычек;

8) производит разделку кабелей, соединение, оконцевание, пайку и присоединение проводов и кабелей;

9) выполняет окраску элементов конструкции электроустановок;

10) проводит проверку состояния заземляющих устройств;

11) выполняет измерения сопротивления изоляции токоведущих частей;

12) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

13) __________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) выполняет оперативные переключения в электроустановках напряжением выше 1000 В;

2) производит монтаж оборудования в действующих электроустановках;

3) осуществляет запуск и эксплуатацию дизель-генераторного агрегата;

4) проводит опробование защит;

5) осуществляет профилактический контроль и профилактическое восстановление простых защит и защит средней сложности под руководством электромонтера тяговой подстанции более высокой квалификации;

6) выявляет и устраняет повреждения в оборудовании электроустановок;

7) выполняет техническое обслуживание и ремонт оборудования электроустановок;

8) производит регенерацию трансформаторного масла;

9) ведет техническую документацию по выполняемой работе, в т.ч. с использованием автоматизированного рабочего места;

10) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

11) __________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) руководит работами в электроустановках любого напряжения;

2) осуществляет сушку аппаратов и электрических машин;

3) выполняет разметку и прокладку проводов и кабелей;

4) производит монтаж элементов конструкции электроустановок;

5) проводит испытания оборудования повышенным напряжением;

6) осуществляет выверку схем вторичной коммутации;

7) выполняет профилактический контроль и профилактическое восстановление простых защит и защит средней сложности;

8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

9) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) осуществляет разметку мест установки преобразовательных агрегатов;

2) производит монтаж сложных аппаратов, оборудования и приборов;

3) устанавливает и регулирует сборные комплектные распределительные устройства и их отдельные блоки и узлы;

4) определяет места повреждений изоляции в сети собственных нужд и системе оперативного тока электроустановок;

5) переключает регулировочные ответвления силовых трансформаторов;

6) осуществляет фазировку силовых кабелей;

7) выполняет капитальный ремонт оборудования электроустановок;

8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

9) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.6. 7-го разряда:

1) производит монтаж и обслуживание новых типов оборудования, аппаратов, приборов электроустановок;

2) осуществляет монтаж и выполняет проверку сложных устройств автоматики цепей первичной и вторичной коммутации и электронных защит;

3) проводит нетиповые испытания высоковольтного оборудования и силовых кабелей по специальным программам;

4) выполняет установку, регулировку и проверку вакуумных выключателей;

5) устанавливает и обслуживает элегазовое оборудование;

6) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.7. 8-го разряда:

1) выполняет регулировку и наладку управляемых тиристорных преобразователей;

2) производит монтаж и проверку устройств автоматики и электронных защит, выполненных на микросхемах;

3) производит монтаж и обслуживание устройств диагностирования оборудования электроснабжения;

4) обслуживает устройства и осуществляет замену неисправных блоков электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения;

5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) электромонтер тяговой подстанции:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей электромонтер тяговой подстанции обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Электромонтер тяговой подстанции привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции, с учетом особенностей работы, непосредственно связанной с движением транспортных средств, установленных статьей 330 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.2. Электромонтер тяговой подстанции несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Электромонтер тяговой подстанции за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе

Тарифно-квалификационных  характеристик  профессии  "Электромонтер  тяговой

подстанции, 2 - 8-й  разряд"  (Единый  тарифно-квалификационный  справочник

работ и профессий рабочих. Выпуск 52. Разделы: "Железнодорожный транспорт";

"Морской и речной транспорт",  утвержденный  Приказом  Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации от 18.02.2013 N 68н), ______________

__________________________________________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с  настоящей  инструкцией  подтверждается

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

1 Присвоение разрядов квалификации электромонтеру тяговой подстанции должно согласовываться с требованиями правил техники безопасности при эксплуатации соответствующих устройств, а именно: электромонтер тяговой подстанции 2-го разряда должен знать правила техники безопасности в объеме 2-й группы, 3-го разряда - в объеме 3-й группы, 4-го разряда - в объеме 4-й группы, 5 - 8-го разрядов - в объеме 5-й группы.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_elektromontera_tyagovoj_podstancii.htm