Инструкция кислотоупорщика-винипластчика

Кислотоупорщик-винипластчик

------------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

---------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000                   N 000

----------  ---------------------

(подпись)   (инициалы, фамилия)

Кислотоупорщика-винипластчика         00.00.0000

1.1.  Кислотоупорщик-винипластчик   является   рабочим   и   подчиняется

непосредственно __________________________________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу кислотоупорщиком-винипластчиком 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Кислотоупорщик-винипластчик 3-го разряда должен знать:

- виды и основные свойства полуфабрикатов конструкционных пластмасс;

- устройство сварочной горелки;

- способы сварки конструкционных пластмасс;

- способы термической обработки листов и труб из конструкционных пластмасс;

- способы обкладки аппаратов и оборудования винипластом, асбовинилом, фаолитом, полиэтиленом;

- устройство дисковых и ленточных пил;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Кислотоупорщик-винипластчик 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 настоящей инструкции;

- приемы сборки частей и деталей изделий из конструкционных пластмасс;

- типы разъемных соединений винипластовых труб;

- способы раскроя конических, цилиндрических деталей и аппаратуры;

- способы штамповки и прессовки деталей из конструкционных пластмасс;

- способы упрочнения конструкционных пластмасс;

- устройство полимеризационных камер и режимы полимеризации обкладочных полимерных материалов после упрочнения;

- способы обкладки поверхностей деталей и аппаратуры винипластом, асбовинилом, фаолитом и полихлорвиниловым пластикатом;

- способы сварки пластиката на месте укладки;

- устройство поршневых монтажных пистолетов и правила пользования ими;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Кислотоупорщик-винипластчик 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- порядок комплектования сложных аппаратов деталями и узлами из конструкционных пластмасс;

- способы обкладки поверхностей винипластом, полихлорвиниловым пластикатом, полиэтиленом, фаолитом и асбовинилом;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Кислотоупорщик-винипластчик 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- способы разметки, раскроя и сборки изделий и деталей из конструкционных пластмасс;

- температурные режимы обработки, формовки, штамповки и прессования изделий из конструкционных пластмасс;

- методы контроля качества сварных изделий и обкладок с помощью детектора;

- способы обкладки поверхностей винипластом, асбовинилом, фаолитом и пластикатом;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Кислотоупорщик-винипластчик более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить кислотоупорщиками-винипластчиками более низкого разряда.

1.8. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) кислотоупорщик-винипластчик:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы кислотоупорщик-винипластчик:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) кислотоупорщик-винипластчик:

2.3.1. 3-го разряда:

1) выполняет кислотоупорные работы с применением винипласта, полихлорвинила, полиэтилена и других конструкционных пластмасс;

2) производит разметку и резку конструкционных пластмасс для изготовления деталей и изделий вручную и на дисковых или ленточных пилах по шаблону;

3) осуществляет сгибание листов и труб из конструкционных пластмасс;

4) выполняет нагрев винипластовых труб;

5) осуществляет сварку листов из конструкционных пластмасс внахлестку и встык прямым, У- и Х-образными швами, валиком и угловым швом в вертикальном и горизонтальном положениях;

6) выполняет снятие фасок;

7) изготавливает и собирает детали и изделия;

8) обкладывает простые аппараты и оборудование винипластом, асбовинилом, фаолитом, полиэтиленом;

9) производит термическую обработку листов и труб из кондиционных пластмасс в нагревательном шкафу;

10) осуществляет укладку пластиката на полы, лестничные площадки;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 4-го разряда:

1) выполняет разметку и раскройку деталей различной конфигурации;

2) производит сварку винипласта с пластикатом;

3) осуществляет упрочнение поверхностей деталей и аппаратуры конструкционными обкладочными полимерными материалами;

4) выполняет подгонку и сборку мастей и деталей изделий из конструкционных пластмасс;

5) осуществляет обкладку винипластом, асбовинилом, фаолитом и полихлорвиниловым пластикатом поверхностей;

6) производит сварку во всех положениях изделий из конструкционных пластмасс;

7) выполняет штамповку изделий и деталей из конструкционных пластмасс;

8) устанавливает разъемные соединения винипластовых труб;

9) устанавливает винипластовые вкладыши в каркас;

10) изготавливает и собирает из сырого фаолита фасонные части трубопроводов;

11) осуществляет упрочнение обкладочных полимерных материалов методом полимеризации по заданному режиму;

12) производит сварку пластиката ручной горелкой на месте укладки, крепление к стене отбортовки пластиката;

13) выполняет укладку на лестничные марши;

14) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 5-го разряда:

1) осуществляет разметку и раскрой изделий и деталей из конструкционных пластмасс для различного оборудования и аппаратуры;

2) комплектует узлами и деталями из конструкционных пластмасс сложные аппараты и оборудование типа вакуум-фильтров;

3) выполняет подгонку и установку винипластовых вкладышей на место;

4) осуществляет запрессовку и отбортовку винипластовых труб на металлические фланцы;

5) изготавливает винипластовые фитинги;

6) производит сварку во всех положениях изделий из конструкционных пластмасс;

7) приваривает штуцеры и люки;

8) изготавливает из винипласта отдельные узлы центробежных насосов, вентилей и запорных кранов (без токарно-фрезерных работ);

9) обкладывает поверхности оборудования и аппаратуры различной конфигурации винипластом, асбовинилом, фаолитом или полихлорвиниловым пластикатом;

10) изготавливает шаблоны;

11) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 6-го разряда:

1) осуществляет разметку, раскрой и изготовление изделий и деталей;

2) выполняет формовку, штамповку и прессование изделий из конструкционных пластмасс;

3) изготавливает лекала и шаблоны различной конфигурации;

4) осуществляет обкладку поверхностей пластикатом, винипластом, асбовинилом и фаолитом;

5) выполняет сборку из винипласта:

- вакуум-насосов;

- вентилей;

- вентиляторов;

- ванн для раствора к прядильным машинам искусственного волокна;

- обессоливающих установок;

6) осуществляет проверку качества выполненных работ;

7) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) кислотоупорщик-винипластчик:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) производит осмотр (самоосмотр);

4) сдает смену;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей кислотоупорщик-винипластчик обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Кислотоупорщик-винипластчик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Кислотоупорщик-винипластчик несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Кислотоупорщик-винипластчик за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе

Тарифно-квалификационных               характеристик              профессии

"Кислотоупорщик-винипластчик, 3         -         6-й разряд"       (Единый

тарифно-квалификационный  справочник  работ  и профессий рабочих. Выпуск 3.

Раздел    "Строительные,   монтажные   и   ремонтно-строительные   работы",

утвержденный   Постановлением   Минтруда   России  от  06.04.2007  N  243),

__________________________________________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией  осуществляется при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления  работника  с  настоящей  инструкцией  подтверждается

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_kislotouporshhika_viniplastchika.htm