Инструкция монтажника каркасно-обшивных конструкций

Монтажник каркасно-обшивных конструкций

------------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

--------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000                   N 000

---------  ---------------------

(подпись)   (инициалы, фамилия)

Монтажника каркасно-обшивных         00.00.0000

конструкций

1.1.   Монтажник   каркасно-обшивных  конструкций  является  рабочим  и

подчиняется непосредственно ______________________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. Монтажник каркасно-обшивных конструкций 3-го разряда должен знать:

- способы монтажа однослойных, двухслойных перегородок, одноуровневых и двухуровневых подвесных потолков из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на металлических и деревянных каркасах;

- правила монтажа внутренних перегородок из цементных плит типа "Аквапанель" на металлических и деревянных каркасах;

- способы и приемы разметки мест установки каркасно-обшивных конструкций;

- правила раскроя листовых материалов, направляющих и стоечных профилей металлических и деревянных каркасов;

- назначение и способы приготовления монтажных, клеевых, гидроизоляционных смесей и растворов из сухих строительных смесей на цементной и гипсовой основе;

- назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря;

- правила транспортировки и складирования материалов, деталей, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.3. Монтажник каркасно-обшивных конструкций 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.2 настоящей инструкции;

- способы монтажа трехслойных и многослойных перегородок, многоуровневых подвесных потолков из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на металлических и деревянных каркасах, наружных конструкций из цементных плит типа "Аквапанель" на металлических и деревянных каркасах;

- порядок устройства сборного "сухого" пола на основе двухслойных, многослойных и гипсоволокнистых листов или цементных плит типа "Аквапанель";

- способы облицовки наклонных поверхностей помещений гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами;

- правила разметки мест установки каркасно-обшивных конструкций с использованием лазерного инструмента;

- правила установки металлических и деревянных каркасов сложной геометрической формы в проектное положение;

- правила чтения рабочих чертежей;

- способы выполнения простых работ по ремонту обшивок, облицовок, оснований пола;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Монтажник каркасно-обшивных конструкций 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящей инструкции;

- порядок монтажа подвесных потолков из акустических гипсокартонных листов;

- способы крепления профилей каркасов к базовому потолку;

- способы устройства ниш, фальш-колонн, внутренних куполов и сводов из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов;

- порядок заделки угловых стыков;

- назначение и способы изготовления шаблонов каркасно-обшивных конструкций сложных геометрических форм;

- правила раскроя и изготовления элементов каркасов каркасно-обшивных конструкций сложных геометрических форм и сложных конструкций;

- правила подбора и комплектования материалов и деталей в соответствии с проектом производства работ;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Монтажник каркасно-обшивных конструкций 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.4 настоящей инструкции;

- порядок монтажа растровых и реечных подвесных потолков;

- способы монтажа потолков криволинейных и ломаных форм;

- порядок подбора декоративных материалов;

- способы выполнения декоративной облицовки каркасов каркасно-обшивных конструкций;

- основы конструирования и технологию раскроя и изготовления отдельных элементов нетиповых каркасов каркасно-обшивных конструкций сложных геометрических форм;

- назначение и способы изготовления шаблонов под криволинейные и ломаные формы обшивки каркасно-обшивных конструкций;

- правила проведения пооперационного контроля качества и объемов выполненных работ;

- правила ведения приходно-расходной и исполнительной документации;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Монтажник каркасно-обшивных конструкций более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить монтажниками каркасно-обшивных конструкций более низкого разряда.

1.7. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) монтажник каркасно-обшивных конструкций:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы монтажник каркасно-обшивных конструкций:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) монтажник каркасно-обшивных конструкций:

2.3.1. 3-го разряда:

1) выполняет монтаж однослойных, двухслойных перегородок, одноуровневых и двухуровневых подвесных потолков из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на металлических и деревянных каркасах;

2) производит монтаж внутренних перегородок из цементных плит типа "Аквапанель" на металлических и деревянных каркасах;

3) осуществляет разметку мест установки в проектное положение каркасно-обшивных конструкций с помощью ручного инструмента;

4) устанавливает маяки;

5) выполняет раскрой гипсокартонных, гипсоволокнистых листовых материалов, направляющих и стоечных профилей металлических и деревянных каркасов;

6) устанавливает в проектное положение и крепит направляющие и стоечные профили металлических и деревянных каркасов;

7) устанавливает и закрепляет на металлическом каркасе гипсокартонные и гипсоволокнистые листы;

8) укладывает звуко- и теплоизоляционные материалы;

9) выполняет шпаклевание неровных поверхностей, приклеивание гипсокартонных и гипсоволокнистых листов;

10) приготавливает монтажные, клеевые, гидроизоляционные смеси и растворы из сухих строительных смесей на цементной и гипсовой основе вручную и механизированным способом;

11) процеживает и перемешивает растворы;

12) выполняет транспортировку используемых материалов, приспособлений, инструмента, инвентарных столиков, стремянок, приставных лестниц в пределах рабочей зоны;

13) производит демонтаж несложных конструкций при производстве ремонтных работ;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 4-го разряда:

1) производит монтаж трехслойных, многослойных перегородок и многоуровневых подвесных потолков из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на металлических и деревянных каркасах;

2) выполняет устройство сборного "сухого" пола на основе двухслойных, многослойных гипсоволокнистых листов или цементных плит типа "Аквапанель";

3) осуществляет выравнивание поверхности и нивелирование сухой засыпки под полы;

4) производит монтаж:

- наружных конструкций из цементных плит типа "Аквапанель" на металлических и деревянных каркасах;

- наружных фасадов типа "теплая стена";

- пазогребневых плит;

5) осуществляет разметку мест установки каркасно-обшивных конструкций с использованием лазерного инструмента;

6) выполняет облицовку:

- поверхностей помещений каркасно-обшивными конструкциями из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на металлических и деревянных каркасах;

- наклонных поверхностей помещений гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами;

- поверхностей мансардных помещений гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами;

7) устанавливает каркасно-обшивные конструкции сложной геометрической формы в проектное положение;

8) устанавливает и крепит направляющие и стоечные профили металлических и деревянных каркасов сложной геометрической формы;

9) производит обрамление дверных и оконных проемов;

10) выполняет простые работы по ремонту обшивок, облицовок, оснований пола;

11) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 5-го разряда:

1) производит монтаж подвесных потолков из акустических гипсокартонных листов;

2) осуществляет крепление профилей каркасов к базовому потолку с помощью специальных подвесов;

3) выполняет устройство ниш, фальш-колонн, внутренних куполов и сводов из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов;

4) производит монтаж вентилируемых фасадов зданий с использованием цементных плит типа "Аквапанель";

5) осуществляет заделку угловых стыков, швов между облицовочными плитами и местами сопряжения шпаклевкой;

6) выполняет шлифовку швов после шпаклевания;

7) устанавливает защитные угловые профили;

8) осуществляет раскрой и изготовление:

- элементов каркасно-обшивных конструкций сложных геометрических форм;

- элементов каркасов сложной конструкции;

9) изготавливает шаблоны отдельных элементов каркасно-обшивных конструкций сложных геометрических форм;

10) подбирает и комплектует материалы и детали в соответствии с проектом производства работ;

11) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 6-го разряда:

1) производит монтаж:

- растровых и реечных подвесных потолков с укладкой звуко- и теплоизоляционных материалов;

- потолков криволинейных и ломаных форм;

2) подбирает декоративные материалы и облицовку каркасно-обшивных конструкций с использованием элементов декора;

3) осуществляет раскрой и изготовление отдельных элементов нетиповых каркасов каркасно-обшивных конструкций сложных геометрических форм;

4) выполняет облицовку сложных, нетиповых узлов сопряжений различных каркасно-обшивных конструкций в соответствии с рабочими чертежами;

5) устанавливает дополнительные элементы каркасов под навесное и технологическое оборудование;

6) изготавливает шаблоны под криволинейные и ломаные формы обшивки каркасно-обшивных конструкций;

7) выполняет расчет необходимого количества материалов для соответствующих каркасно-обшивных конструкций;

8) осуществляет проведение пооперационного контроля качества и объемов выполняемых работ;

9) ведет приходно-расходную и исполнительную документацию;

10) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) монтажник каркасно-обшивных конструкций:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) производит осмотр (самоосмотр);

4) сдает смену;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей монтажник каркасно-обшивных конструкций обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Монтажник каркасно-обшивных конструкций привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Монтажник каркасно-обшивных конструкций несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Монтажник каркасно-обшивных конструкций за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе

Тарифно-квалификационных       характеристик      профессии      "Монтажник

каркасно-обшивных     конструкций,    3     -     6-й    разряд"    (Единый

тарифно-квалификационный  справочник  работ  и профессий рабочих. Выпуск 3.

Раздел    "Строительные,   монтажные   и   ремонтно-строительные   работы",

утвержденный   Постановлением   Минтруда   России   от  06.04.2007  N 243),

____________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2.   Ознакомление   работника  с настоящей инструкцией осуществляется

при приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт  ознакомления   работника  с  настоящей инструкцией подтверждается

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой

___________________________________________________________________________

частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями);

___________________________________________________________________________

в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя;

__________________________________________________________________________.

иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_montazhnika_karkasno_obshivnyx_konstrukcij.htm