Инструкция монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций

Монтажник по монтажу стальных и

железобетонных конструкций

------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000               N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Монтажника по монтажу стальных 00.00.0000

и железобетонных конструкций

1.1.   Монтажник  по  монтажу  стальных  и  железобетонных  конструкций

является рабочим и подчиняется непосредственно ____________________________

______________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу монтажником по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 2-го разряда должен знать:

- основные виды такелажной оснастки;

- виды стропов и захватных приспособлений;

- правила сигнализации при монтаже;

- назначение и правила применения основного инструмента и приспособлений при монтаже строительных конструкций;

- способы выполнения строповки конструкций;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- основные виды деталей стальных и сборных бетонных и железобетонных конструкций;

- виды основного такелажного и монтажного оборудования и приспособлений;

- виды такелажных узлов;

- способы крепления канатов болтовыми зажимами;

- правила транспортировки и складирования конструкций и изделий;

- способы строповки строительных конструкций и их расстроповки;

- способы временного крепления конструкций с применением приспособлений;

- способы проверки плотности сварных швов;

- основные свойства и марки бетонных смесей;

- правила подготовки поверхностей для изоляции;

- устройство электрифицированного и пневматического инструмента и правила работы с ними;

- способы защиты металла от коррозии;

- способы сигнализации при подъеме, опускании и установке строительных конструкций, при монтаже их на высоте и в стесненных условиях;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- основные свойства и марки строительных сталей;

- марки бетона и виды сборных бетонных, железобетонных и стальных конструкций;

- способы сборки и монтажа конструкций из отдельных элементов;

- способы монтажа труб высотой до 30 м из блоков жаростойкого бетона;

- способы и приемы монтажа армирующей и панцирной сеток в реакторах;

- способы и приемы сборки и установки такелажного и подъемного оборудования и приспособлений при монтаже конструкций массой до 25 т;

- способы строповки строительных конструкций;

- способы соединений и креплений элементов конструкций;

- устройство такелажного оборудования грузоподъемностью до 25 т;

- виды стропов и захватов для подъема и спуска конструкций;

- допуски при изготовлении и монтаже армоконструкций;

- способы применения такелажных приспособлений и механизмов для монтажа армоконструкций;

- способы подмащивания при монтаже конструкций;

- основные требования, предъявляемые к качеству монтируемых конструкций;

- устройство механизированного инструмента и правила его эксплуатации;

- способы и приемы нанесения эпоксидного клея на железобетонные конструкции;

- особенности и порядок демонтажа стальных и железобетонных конструкций;

- виды уплотняющих прокладок для герметизации стыков и способы их наклейки;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- способы и приемы монтажа тяжелых сборных железобетонных колонн, фундаментных блоков и балок;

- способы установки и крепления панелей, крупных блоков стен и карнизных блоков;

- способы монтажа стальных конструкций зданий и сооружений отдельными тяжелыми элементами или блоками;

- способы и приемы монтажа тяжелых стальных колонн и балок промышленных печей;

- способы установки и крепления панелей, футерованных жаростойким бетоном, и крупных блоков;

- способы укрупнительной сборки стальных конструкций промышленных печей;

- способы монтажа труб высотой более 30 м из блоков жаростойкого бетона;

- способы сопряжения стальных конструкций с блоками из жаростойкого бетона;

- способы установки защитных кожухов из жаропрочной нержавеющей стали;

- способы укрупнительной сборки стальных конструкций мостов и сборка пролетных строений мостов на подмостях;

- способы сопряжения элементов пролетных строений мостов при навесной, полунавесной и уравновешенной сборке;

- особенности и порядок демонтажа сложных стальных и железобетонных конструкций;

- способы и приемы сборки и установки такелажного и подъемного оборудования и приспособлений при укрупнительной сборке и монтаже конструкций зданий и промышленных сооружений, а также при сборке на подмостях конструкций пролетных строений мостов;

- способы строповки и расстроповки тяжелых конструкций;

- устройство и правила применения грузоподъемных средств;

- методы подбора стальных канатов для такелажных работ;

- сроки износа и способы смазки стальных канатов;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- способы укрупнительной сборки сложных конструкций зданий и промышленных сооружений;

- способы нетиповой строповки конструкций и объемных блоков;

- правила и способы выполнения такелажных работ при монтаже;

- способы монтажа крупных габаритных и тяжеловесных конструкций зданий и промышленных сооружений;

- способы сборки, надвижки и установки пролетных строений мостов;

- способы и приемы сборки и установки сложных видов такелажного и подъемного оборудования и приспособлений;

- способы монтажа металлических и железобетонных резервуаров;

- способы укрупнительной сборки стальных конструкций с элементами промышленных печей из жаростойкого бетона и железобетона;

- способы укрупнительной сборки и монтажа труб из блоков (царг);

- способы монтажа промышленных печей из сборного жаростойкого бетона и железобетона методом передвижки и труб методом поворота;

- способы монтажа футеровки вращающихся печей из блоков жаростойкого бетона;

- особенности и порядок демонтажа сложных стальных и железобетонных конструкций;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 7-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.7 настоящей инструкции;

- способы сборки и монтажа крупногабаритных и тяжеловесных конструкций зданий и промышленных сооружений;

- способы и приемы сборки и установки сложных видов такелажного и подъемного оборудования и приспособлений;

- способы сложной нетиповой строповки конструкций и пространственных блоков конструкций;

- особенности монтажа конструкций зданий и сооружений при помощи вертолетов и других летательных аппаратов (воздушных судов);

- правила подъема конструкций вертолетом на высоту, выверку при заходе вертолета в зону монтажа;

- способы монтажа многоствольных высотных дымовых и вентиляционных труб из укрупненных блоков;

- типы переносных радиостанций и правила обращения с ними;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.9. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить монтажниками по монтажу стальных и железобетонных конструкций более низкого разряда.

1.10. __________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций:

2.3.1. 2-го разряда:

1) осуществляет строповку стальных, бетонных и железобетонных конструкций;

2) осуществляет расстроповку конструкций на месте монтажа;

3) выполняет прогонку резьбы болтов и гаек;

4) выполняет работы с применением ручной лебедки;

5) производит очистку поверхностей для изоляции;

6) осуществляет расконсервацию метизов, за исключением высокопрочных болтов;

7) пробивает отверстия и борозды вручную в бетонных и железобетонных конструкциях;

8) устанавливает и снимает болты;

9) осуществляет сортировку строительных конструкций по маркам;

10) укладывает простые блоки при устройстве фундаментов;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) осуществляет зачистку стыков собираемых конструкций;

2) производит затяжку монтажных болтовых соединений;

3) устанавливает самонарезающие болты;

4) осуществляет расконсервацию высокопрочных болтов;

5) промазывает керосином и мелом сварные швы при проверке их плотности;

6) выполняет правку фасонной стали на ручных винтовых прессах;

7) укладывает плиты дорожных покрытий;

8) осуществляет временное крепление конструкций;

9) утепляет бетонные и железобетонные конструкции;

10) выполняет замоноличивание бетоном стыков и некратных мест;

11) заделывает кирпичом или бетоном концы балок, борозд, гнезд, выбоин и отверстий;

12) производит монтаж и демонтаж мобильных зданий и сооружений из инвентарных блок-контейнеров;

13) устанавливает прокладки;

14) производит монтаж сборных перегородок и внутренних стен из гипсовых панелей на металлическом каркасе;

15) осуществляет герметизацию стыков специальными герметиками путем нанесения их кистью или шпателем;

16) производит монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки из готовых щитов;

17) приготавливает тиоколовые и акриловые герметики вручную;

18) осуществляет вязку такелажных узлов;

19) разматывает и наматывает канаты;

20) крепит стальные канаты болтовыми зажимами;

21) осуществляет установку и снятие блоков, талей, полиспастов, лебедок и домкратов грузоподъемностью до 10 т;

22) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) производит монтаж:

- сборных бетонных и железобетонных фундаментных блоков массой до 8 т, оголовков и блоков свайного ростверка;

- сборных железобетонных балок пролетом до 12 м (кроме подкрановых);

- сборных подвесных потолков из гипсовых панелей на металлическом каркасе;

- сборных железобетонных панелей и плит перекрытий и покрытий, в том числе перекрытий монтажных площадок ГЭС;

- сборных железобетонных пассажирских платформ;

- лестничных маршей и площадок, рядовых крупных блоков стен и балконных блоков;

2) устанавливает шпильки для навески панцирной сетки;

3) производит монтаж:

- армирующей и панцирной сеток в реакторах;

- стальных каркасов промышленных печей массой до 5 т и теплоограждающих конструкций печей из блоков массой до 1 т;

- опор металлоконструкций, станций канатных дорог и кабельных кранов, а также стальных канатов при высоте сооружений до 30 м;

4) устанавливает на опоры стальные стропильные и подстропильные фермы пролетом до 12 м;

5) производит монтаж труб высотой до 30 м из блоков жаростойкого бетона;

6) укладывает сборные железобетонные плиты мостов и эстакад;

7) выполняет облицовку плитами каналов и откосов плотин;

8) заделывает стыки балок, прогонов и ригелей с колоннами;

9) осуществляет устройство заполнений проемов и перегородок из стеклопрофилита;

10) производит конопатку, заливку и расшивку швов и стыков в сборных железобетонных конструкциях;

11) производит монтаж стальных конструкций: лестниц, площадок ограждений, опорных стоек, кронштейнов, лесов, подмостей и т.п., а также конструкций массой до 5 т: балок, прогонов, элементов фахверка, связей и т.п.;

12) обшивает листовой сталью стальные и бетонные конструкции;

13) производит монтаж стального настила кровли;

14) крепит постоянные болтовые соединения;

15) устанавливает высокопрочные болты;

16) производит антикоррозионную окраску закладных частей;

17) выполняет бетонирование пазовых блоков закладных частей;

18) осуществляет предварительную установку закладных частей;

19) устанавливает в пазы затворы гидротехнических сооружений и сороудерживающих решеток;

20) выполняет сборку обечаек и звеньев негабаритных трубопроводов гидротехнических сооружений;

21) выполняет устройство теплоизоляции наружных стыков полносборных зданий минеральными и синтетическими материалами;

22) производит герметизацию стыков специальными герметиками с помощью пневматического и электрического инструмента, а также уплотняющими прокладками (гернитом, пороизолом и др.);

23) крепит детали на бетонных поверхностях с помощью механизированного инструмента;

24) наносит эпоксидный клей на железобетонные конструкции;

25) производит монтаж и демонтаж щитовой, металлической и деревометаллической опалубки из щитов площадью до 3 м2;

26) осуществляет установку и снятие блоков, талей и полиспастов грузоподъемностью свыше 10 до 25 т;

27) выполняет запасовку тросом полиспастов;

28) осуществляет укрупнительную сборку блоков закладных частей;

29) укладывает стальной настил по площадкам, тормозным фермам;

30) выполняет строповку и расстроповку конструкций массой свыше 25 т;

31) закрепляет и снимает временные расчалки и оттяжки при монтаже конструкций;

32) заготавливает и устанавливает якори грузоподъемностью до 25 т;

33) выполняет устройство временных клетей из шпал;

34) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) производит монтаж:

- сборных бетонных и железобетонных фундаментных блоков массой свыше 8 т и колонн массой до 20 т;

- капителей колонн;

- сборных железобетонных балок пролетом свыше 12 м и подкрановых балок;

- крупноразмерных панелей наружных и внутренних стен и панелей перегородок из тяжелых и легких бетонов;

2) устанавливает санитарно-технические кабины, блоки лифтовых шахт и других объемных элементов зданий;

3) производит монтаж простеночных и угловых крупных блоков и карнизов;

4) осуществляет сборку и выверку закладных частей пазового блока в кондукторе перед укладкой бетонной смеси;

5) устанавливает трубные проходы АЭС;

6) производит монтаж:

- закладных частей сегментных затворов с уплотняющими устройствами;

- стальных облицовок, конфузоров, диффузоров;

- прямых участков негабаритных трубопроводов гидротехнических сооружений;

- сборных железобетонных плит перекрытий водосливных плотин и спиральных камер, шандорных плит и плит для шпонок, смотровых шахт и облицовочных блоков конструкций ГЭС;

7) осуществляет омоноличивание направляющего ростверка со связями и секцией подферменной плиты, а также монтаж причалов из сборных железобетонных плит с помощью плавучих кранов;

8) устанавливает железобетонные оболочки массивов-гигантов;

9) производит монтаж:

- стальных каркасов промышленных печей массой свыше 5 т и теплоограждающих конструкций печей из блоков массой свыше 1 т;

- стальных конструкций опор и станций канатных дорог и кабельных кранов, а также стальных канатов при высоте сооружений до 70 м;

- труб высотой свыше 30 м из блоков жаростойкого бетона;

10) устанавливает и снимает монтажные площадки при монтаже труб;

11) соединяет блоки труб высокопрочными шпильками;

12) производит монтаж сборных боровов и газоходов;

13) устанавливает защитные кожухи из жаропрочной нержавеющей стали;

14) устанавливает рельсовые пути в туннельной печи;

15) осуществляет укрупнительную сборку стальных стропильных и подстропильных ферм, колонн, царг доменных печей, панелей кровли и т.п.;

16) осуществляет укрупнительную сборку и монтаж блоков покрытия;

17) производит монтаж мембранного покрытия;

18) устанавливает на опоры стальные стропильные и подстропильные фермы пролетом от 12 до 24 м;

19) производит монтаж:

- стальных колонн массой до 15 т, подкрановых и других балок массой от 5 до 15 т;

- несущих конструкций эстакад, градирен, галерей и этажерок;

- элементов панелей стальных пролетных строений мостов;

20) осуществляет сборку и монтаж сложных узлов пролетных строений мостов с числом элементов до 5;

21) выполняет постановку продольных и поперечных связей стальных пролетных строений мостов;

22) производит монтаж:

- железобетонных резервуаров вместимостью до 1000 м3;

- конструкций из алюминия и мягких сплавов;

- многослойных стеновых панелей (для зданий из легких металлоконструкций) и трехслойных панелей покрытия типа "Сэндвич";

23) выполняет устройство покрытий из профилированного настила;

24) осуществляет строповку и расстроповку тяжелых строительных конструкций;

25) изготавливает универсальные стропы;

26) выполняет крепление отводных блоков;

27) осуществляет опробование такелажного оборудования;

28) изготавливает и устанавливает якори грузоподъемностью свыше 25 до 60 т;

29) осуществляет сборку, установку и разборку монтажных мачт грузоподъемностью до 60 т;

30) выполняет устройство эстакад;

31) поднимает, перемещает и опускает при помощи мачт, кранов, шевров, неподвижных и падающих стрел конструкции массой свыше 25 до 60 т;

32) производит монтаж и демонтаж объемной опалубки (блочной, объемно-переставной и т.д.) и опалубки типа "Модостр";

33) осуществляет укрупнительную сборку и монтаж конструкций резервуаров вместимостью до 1000 м3 из рулонных заготовок, отдельных царг или листов;

34) выполняет установку и снятие блоков, талей, полиспастов, кран-балок грузоподъемностью свыше 25 до 40 т;

35) производит крепление полиспастов и отводных блоков на мачтах и конструкциях;

36) выполняет антикоррозионную окраску металлических конструкций и закладных деталей;

37) производит монтаж и демонтаж щитовой, металлической и деревометаллической опалубки из щитов площадью свыше 3 м2;

38) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) производит укрупнительную сборку железобетонных рам, балок и ферм с последующим напряжением арматуры;

2) производит укрупнительную сборку и монтаж предварительно напряженных железобетонных ферм, состоящих из нескольких деталей;

3) производит монтаж железобетонных конструкций зданий и сооружений из сборных рам;

4) осуществляет окончательную выверку закладных частей;

5) производит монтаж и окончательную выверку пазовых блоков с закладными частями;

6) производит монтаж:

- опор напорных трубопроводов;

- стальных конструкций опор и станций канатных дорог и кабельных кранов, а также стальных канатов при высоте сооружений свыше 70 м;

- сборных железобетонных колонн массой свыше 20 т;

- забральных стенок, шпонок, плит-оболочек шахт и колодцев, балок мостовых переходов через ГЭС, плотины и шлюзы, плит и перекрытий галерей шлюзов и отсасывающих труб;

7) устанавливает пространственные рамы и ростверки для забивки свай;

8) устанавливает пространственные элементы силосных сооружений;

9) осуществляет установку и окончательную выверку стальных колонн, подкрановых балок, стальных конструкций каркасов зданий и промышленных сооружений при массе элемента или блока свыше 15 до 25 т, а также ферм пролетом свыше 24 до 36 м;

10) выполняет укрупнительную сборку:

- газоотводов доменной печи, наклонных мостов доменных печей, агломерационных фабрик и т.п.;

- конструкций зданий и сооружений АЭС, ТЭС, ГЭС и т.п. на сборочном стенде или плаз-кондукторе в пространственные блоки массой до 50 т;

- конструкций печей из панелей и блоков;

11) производит монтаж:

- промышленных печей и труб укрупненными узлами при высоте сооружения до 150 м;

- промышленных печей на стенде с последующей надвижкой в проектное положение;

- сборных труб методом поворота вокруг шарнира, закрепленного на фундаменте;

- футеровки вращающихся печей из блоков жаростойкого бетона;

12) осуществляет комплектование деталей по монтажным схемам для монтажа зданий, промышленных сооружений и пролетных строений мостов;

13) выполняет сборку и монтаж сложных узлов пролетных строений мостов с числом элементов свыше 5 до 8;

14) устанавливает опорные части пролетных строений мостов;

15) выполняет установку верхних накаточных путей и креплений их к узлам ферм;

16) производит монтаж:

- теле- и радиобашен при высоте сооружений до 100 м;

- металлических и железобетонных цилиндрических резервуаров вместимостью свыше 1000 до 3000 м3;

- конструкций методом надвижки и методом поворота;

17) осуществляет сборку составных железобетонных балок пролетных строений мостов;

18) производит монтаж металлических газоотводящих стволов дымовых труб высотой до 150 м;

19) выполняет оснастку, установку и перемещение монтажных мачт грузоподъемностью свыше 60 до 100 т.;

20) производит строповку, подъем и опускание конструкций массой свыше 60 до 100 т;

21) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.6. 7-го разряда:

1) выполняет укрупнительную сборку конструкций зданий и сооружений АЭС, ТЭС, ГЭС и т.п. на сборочном стенде или плаз-кондукторе в пространственные блоки массой свыше 50 т;

2) производит монтаж пространственных блоков конструкций массой свыше 50 т;

3) выполняет оснастку, установку и перемещение монтажных мачт грузоподъемностью свыше 100 т;

4) производит монтаж:

- фасонных частей и компенсаторов негабаритных трубопроводов гидротехнических сооружений;

- напряженно-армированных балок и ферм перекрытий независимо от их пролета;

5) осуществляет установку и окончательную выверку стальных колонн, подкрановых балок и других стальных конструкций каркасов зданий и промышленных сооружений при массе элемента или блока свыше 25 т, а также ферм пролетом свыше 36 м;

6) производит сборку и монтаж сложных узлов пролетных строений мостов с числом элементов свыше 8;

7) производит монтаж:

- металлических и железобетонных цилиндрических резервуаров вместимостью свыше 3000 м3, а также заглубленных траншейных, сферических резервуаров и газгольдеров независимо от вместимости;

- металлоконструкций дымовых труб с помощью вертолетов и других летательных аппаратов (воздушных судов);

- металлических газоотводящих стволов дымовых труб высотой свыше 150 м;

- теле- и радиобашен при высоте сооружений свыше 100 м;

- вантовых конструкций;

- полносборных железобетонных вытяжных башен градирен;

- купола реактора АЭС;

- многоствольных дымовых и вентиляционных труб из укрупненных блоков;

8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.   Настоящая   инструкция   разработана    на    основе    Тарифно-

квалификационных характеристик профессии "Монтажник по монтажу  стальных  и

железобетонных    конструкций,    2 -   7-й   разряд"   (Единый    тарифно-

квалификационный справочник работ  и  профессий  рабочих.  Выпуск 3. Раздел

"Строительные,  монтажные  и  ремонтно-строительные  работы",  утвержденный

Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N 243), ______________________

___________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_montazhnika_po_montazhu_stalnyx_i_zhelezobetonnyx_konstrukcij.htm