Инструкция монтажника санитарно-технических систем и оборудования

Монтажник санитарно-технических

систем и оборудования

--------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000                 N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Монтажника санитарно-технических 00.00.0000

систем и оборудования

1.1.  Монтажник  санитарно-технических  систем  и оборудования является

рабочим и подчиняется непосредственно ____________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу монтажником санитарно-технических систем и оборудования 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда должен знать:

- виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования;

- сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления;

- назначение и правила применения слесарного инструмента;

- способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов;

- слесарное дело;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- правила и инструкции Ростехнадзора;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов;

- назначение, устройство и особенности монтажа внутренних систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;

- способы сверления и пробивки отверстий;

- правила транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом;

- правила техники безопасности при транспортировке баллонов;

- правила пользования механизированным инструментом;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- системы разводов от стояков;

- устройство и способы монтажа трубопроводных систем из стальных и полимерных труб;

- устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их применения;

- способы соединения стальных труб на клею;

- способы разметки мест установки креплений и приборов;

- правила установки санитарно-технических и нагревательных приборов;

- виды шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и правила пользования ими;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- устройство санитарно-технических трубопроводных систем и способы их монтажа;

- назначение и способы монтажа санитарно-технического оборудования (емкостных и секционных водоподогревателей, калориферов, воздушно-отопительных агрегатов, кондиционеров, центробежных насосов и насосных агрегатов);

- способы стыковки и отбортовки труб диаметром свыше 200 мм;

- правила испытаний трубопроводов и устранения выявленных дефектов;

- правила производства и приемки санитарно-технических работ;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- правила испытания санитарно-технических систем и сантехнического оборудования;

- требования, предъявляемые к готовности объекта под монтаж;

- правила сдачи выполненных работ Ростехнадзору;

- правила разметки мест прокладки трубопроводов, производства замеров с натуры по размещению оборудования и трубопроводов, вычерчивания черновых и замерных эскизов с натуры и по строительным чертежам;

- правила опробования и испытания оборудования при вводе его в эксплуатацию;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить монтажниками санитарно-технических систем и оборудования более низкого разряда.

1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) монтажник санитарно-технических систем и оборудования:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы монтажник санитарно-технических систем и оборудования:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) монтажник санитарно-технических систем и оборудования:

2.3.1. 2-го разряда:

1) выполняет работы при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;

2) осуществляет сортировку труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления;

3) выполняет заготовку прокладок по размеру;

4) производит пригонку резьбы на болтах и гайках;

5) заготавливает бирки;

6) подготавливает вспомогательные материалы (льняную прядь, сурик, раствор и т.п.);

7) устанавливает прокладки;

8) выполняет комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов - гайками;

9) устанавливает и снимает предохранительные пробки и заглушки на трубах;

10) производит транспортировку деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) выполняет простые работы при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;

2) осуществляет свертывание и сборку простых узлов;

3) собирает фланцевые соединения;

4) производит разборку отдельных узлов трубопроводов (при монтаже);

5) устанавливает и заделывает крепления под приборы и трубопроводы;

6) выполняет сверление или пробивку отверстий в конструкциях;

7) заделывает раструбы чугунных трубопроводов;

8) производит нарезку резьбы на трубах вручную;

9) осуществляет комплектование труб и фасонных частей стояков;

10) устанавливает ручной пресс для опрессовки систем;

11) выполняет отсоединение чугунных котлов от трубопроводов;

12) выполняет обрубку кромок швов жаротрубного котла для последующей подварки;

13) очищает секции чугунного котла снаружи и изнутри с промывкой;

14) осуществляет срубку заклепок жаротрубного котла с выбиванием их;

15) выполняет смену манжета у унитаза;

16) зачищает сварные швы шлифмашинкой;

17) выполняет прокачку канализационных стояков и отводов;

18) осуществляет смену прокладок кранов, вентилей;

19) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) выполняет работы при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;

2) производит монтаж трубопроводов и запорной арматуры диаметром до 200 мм;

3) устанавливает грязевики и баки всех видов;

4) устанавливает и подсоединяет к трубопроводам санитарные приборы с арматурой (раковины, умывальники, мойки, трапы, ванны, унитазы, смывные бачки и т.п.);

5) устанавливает санитарно-техническое медицинское оборудование (видуар, инвентарная чугунная мойка, установка для мойки подкладных суден, душевая кафедра и т.д.);

6) производит монтаж модулированного оборудования предприятий торговли и общественного питания (моечная ванна, ванна для дефротации рыбы, ванна двухгнездная и т.п.);

7) производит монтаж лабораторного оборудования для химических и физических лабораторий (стол лабораторный, шкаф вытяжной физический, шкаф вытяжной химический, тумба с лабораторной раковиной);

8) производит разметку мест установки приборов;

9) выполняет регулирование смывных бачков;

10) осуществляет группировку и догруппировку чугунных радиаторов на месте монтажа;

11) соединяет трубопроводы отопительных панелей, санитарно-технических кабин и блоков;

12) устанавливает водоразборные, туалетные краны и смесители;

13) выполняет подгонку по месту и постановку заплат при ремонте паровых котлов;

14) осуществляет снятие или установку крышек стальных жаротрубных котлов;

15) производит смену кранов, смесителей и вентилей;

16) выполняет подбор и комплектование материалов, оборудования и изделий для устройства санитарно-технических систем по этажам, стоякам и секциям зданий и сооружений;

17) устанавливает и подсоединяет к трубопроводам нагревательные приборы;

18) производит монтаж водопровода и канализации из полимерных труб на резьбовых, сварных, клеевых или раструбных соединениях;

19) устанавливает вытяжные трубы;

20) осуществляет установку и смену поливочных и пожарных кранов;

21) крепит детали и приборы с помощью монтажных поршневых пистолетов;

22) производит промывку и хлорирование трубопроводов водоснабжения;

23) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) выполняет сложные работы при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;

2) производит монтаж:

- емкостных и секционных водоподогревателей (бойлеров);

- калориферов;

- воздушно-отопительных агрегатов;

- центробежных насосов и насосных агрегатов;

- элеваторных и водомерных узлов;

- калориферных блоков и гребенок;

3) устанавливает кожухи чугунных котлов, лазов и котловой гарнитуры;

4) устанавливает выкидные приспособления к котлам;

5) осуществляет установку с выверкой воздухо- и водонагревателей;

6) производит монтаж трубопроводов и арматуры диаметром свыше 200 до 400 мм;

7) осуществляет прокладку стояков и подводок к приборам из чугунных труб и фасонных частей.

8) осуществляет установку:

- задвижек диаметром свыше 200 до 400 мм;

- манометров, водомерных стекол, воздухосборников, трехходовых кранов;

- газовой аппаратуры и регуляторов;

- компенсаторов с регулированием опор;

- тройников, крестовин и секционных отводов;

9) выполняет установку и подключение газовых плит, колонок и водонагревателей;

10) устанавливает приборы учета газа и расхода воды;

11) осуществляет замену участков трубопроводов из чугунных труб;

12) производит разметку мест прокладки трубопроводов по монтажным проектам;

13) проводит испытание трубопроводов канализации и водостоков;

14) осуществляет определение дефектных мест при испытании трубопроводов;

15) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) выполняет особо сложные работы при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;

2) производит монтаж и обвязку стальных и чугунных котлов со сборкой их из отдельных секций отдельными пакетами и укрупненными блоками;

3) выполняет монтаж тепловых пунктов управления и центральных тепловых пунктов блоками и отдельными деталями;

4) проводит испытание и регулирование трубопроводных систем, оборудования и аппаратуры;

5) выполняет проверку на прогрев отопительных приборов с регулированием;

6) осуществляет сдачу санитарно-технических систем;

7) производит замеры и разметку мест прокладки трубопроводов по строительным чертежам и с натуры;

8) выполняет вычерчивание черновых и замерных эскизов с натуры и по строительным чертежам с деталировкой и составлением спецификации;

9) составляет комплектовочные ведомости;

10) производит монтаж терморегуляторов, биофильтров, автоматических систем пожаротушения, газогорелочных устройств с регулированием при переводе котельных с твердого на газообразное топливо;

11) выполняет пуск и наладку санитарно-технических систем;

12) производит монтаж и испытание регуляторных пунктов (ГРП), монтаж и испытание узлов редуцирования газа в котельных, монтаж групповых установок без сжиженного газа блоками, обвязку их трубными узлами с испытанием;

13) выполняет ремонт и ревизию сантехнического оборудования и аппаратуры;

14) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) монтажник санитарно-технических систем и оборудования:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей монтажник санитарно-технических систем и оборудования обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.    Настоящая    инструкция   разработана    на   основе   Тарифно-

квалификационных  характеристик  профессии "Монтажник санитарно-технических

систем и  оборудования, 2 -  6-й разряд"  (Единый  тарифно-квалификационный

справочник работ  и  профессий  рабочих.  Выпуск 3.  Раздел  "Строительные,

монтажные  и  ремонтно-строительные  работы",  утвержденный  Постановлением

Минтруда России от 06.04.2007 N 243), ____________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_montazhnika_sanitarno_texnicheskix_sistem_i_oborudovaniya.htm