Инструкция монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

Монтажник систем вентиляции,

кондиционирования воздуха,

пневмотранспорта и аспирации

------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000               N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Монтажника систем вентиляции, 00.00.0000

кондиционирования воздуха,

пневмотранспорта и аспирации

1.1.    Монтажник   систем   вентиляции,   кондиционирования   воздуха,

пневмотранспорта и аспирации является рабочим и подчиняется непосредственно

______________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу монтажником систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 2-го разряда должен знать:

- назначение основных деталей и узлов систем и оборудования вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;

- правила строповки и перемещения грузов;

- назначение слесарного инструмента;

- способы соединения вентиляционных деталей;

- слесарное дело;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- способы укрупнительной сборки узлов;

- правила пользования механизированным инструментом;

- типы креплений воздуховодов и фасонных частей;

- назначение применяемых такелажных приспособлений и правила пользования ими;

- условные обозначения, используемые в монтажных проектах;

- устройство электрического и пневматического инструмента и правила пользования им;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- технологию монтажа воздуховодов и устанавливаемого оборудования;

- устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их применения;

- правила монтажа заслонок с ручным и механическим приводом, обратных клапанов, шиберов, дроссель-клапанов, мягких вставок, дефлекторов;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- способы проверки деталей и узлов монтируемого оборудования;

- допуски и посадки при сборке деталей;

- технологию монтажа устанавливаемых систем и оборудования;

- номера и типы осевых и центробежных вентиляторов, кондиционеров, фильтров, циклонов, скрубберов;

- типы воздухораспределителей и способы их установки;

- правила разборки и сборки вентиляторов до N 6,5;

- правила пользования технической документацией по организации и производству монтажных работ;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- принципы работы монтируемых систем и их элементов;

- способы разбивки монтажных осей и высотных отметок;

- правила опробования, сборки и разборки, обкатки, пуска, регулирования и комплексного испытания смонтированного оборудования и систем вентиляции;

- правила выполнения эскизов и монтажных схем;

- способы проведения аэродинамических испытаний вентиляционных систем;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить монтажниками систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации более низкого разряда.

1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации:

2.3.1. 2-го разряда:

1) производит сортировку прямых и фасонных частей воздуховодов, болтов и гаек;

2) осуществляет транспортировку деталей и узлов воздуховодов;

3) выполняет зацепку грузов инвентарными стропами;

4) устанавливает прокладки и собирает фланцевые и бесфланцевые соединения воздуховодов и оборудования с применением ручного инструмента;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) осуществляет перерезку и перерубку профильной стали;

2) натягивает сетки по стержням и крючьям рамок, ячеек масляных фильтров и каркасов насадок;

3) выполняет пригонку простых соединений;

4) осуществляет укрупнительную сборку узлов с помощью ручного и механизированного инструмента;

5) производит сверление или пробивку отверстий в конструкциях;

6) устанавливает крепления;

7) устанавливает и заделывает кронштейны;

8) осуществляет сборку фланцевых и бесфланцевых соединений вентиляционных деталей и оборудования с помощью электрического и пневматического инструмента;

9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) осуществляет сборку дефлекторов заводского изготовления;

2) производит монтаж:

- гермодверей;

- шиберов;

- заслонок;

- воронок;

- кожухов;

- дефлекторов;

- зонтов;

- мягких вставок;

- виброизоляторов и других узлов системы;

3) устанавливает постаменты, рамы и площадки под калориферы, вентиляторы и другое вентиляционное оборудование без выверки;

4) производит монтаж огнезадерживающих, лепестковых и автоматических обратных клапанов;

5) устанавливает ограждения движущихся частей оборудования;

6) устанавливает неподвижные жалюзийные решетки;

7) осуществляет разборку и сборку отдельных узлов оборудования под ревизии;

8) производит монтаж систем вентиляции с подгонкой и закреплением элементов;

9) осуществляет разметку мест установки креплений;

10) крепит конструкции с помощью монтажного поршневого пистолета;

11) осуществляет комплектование воздуховодов и фасонных частей по бланкам;

12) производит монтаж воздуховодов из винипласта, на бандажном и реечном соединениях стекловолокна и металлопласта;

13) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) производит монтаж кондиционеров всех типов из отдельных готовых камер, секций и узлов;

2) осуществляет выверку постаментов, рам и площадок под калориферы, вентиляторы и другое вентиляционное оборудование;

3) осуществляет выверку систем вентиляции и оборудования;

4) выполняет подгонку по месту элементов монтируемых систем;

5) изготавливает по месту патрубки и переходы;

6) устанавливает подвижные жалюзийные решетки;

7) производит монтаж:

- механизмов для открывания фрамуг;

- вентиляторов до N 6,5;

8) выполняет натягивание текстропных ремней на шкивы вентилятора и электродвигателя с центровкой шкивов;

9) осуществляет проверку балансировки вентиляторов;

10) производит монтаж:

- панельных вентиляционных блоков на защелочном шве;

- выхлопных шахт на кровле здания с проходом через кровлю;

11) выполняет монтаж:

- воздухораспределителей;

- местных отсосов;

- обеспыливающих агрегатов;

- ячейковых фильтров и шумоглушителей;

12) осуществляет выверку систем вентиляции из винипласта, стекловолокна и металлопласта;

13) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) выполняет эскизы и монтажные схемы;

2) осуществляет производство замеров с натуры;

3) выполняет разбивку осей установки воздуховодных систем и оборудования;

4) производит монтаж:

- кондиционеров всех типов со сборкой секций, камер и узлов из отдельных деталей;

- приточных камер и особо сложных воздуховодных систем;

- вентиляторов более N 6,5;

- циклонов, скрубберов, рулонных и рукавных фильтров;

5) осуществляет проверку работы и регулирование смонтированных систем и оборудования;

6) выполняет балансировку вентиляторов с проверкой на ходу;

7) осуществляет разметку сложных переходов для изготовления по месту;

8) проводит аэродинамические испытания воздуходувных систем;

9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.    Настоящая    инструкция   разработана    на   основе   Тарифно-

квалификационных  характеристик  профессии  "Монтажник  систем  вентиляции,

кондиционирования  воздуха, пневмотранспорта  и  аспирации, 2 - 6-й разряд"

(Единый  тарифно-квалификационный  справочник  работ  и  профессий рабочих.

Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные  работы",

утвержденный  постановлением  Минтруда  России   от   06.04.2007  N   243),

__________________________________________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_montazhnika_sistem_ventilyacii_kondicionirovaniya_vozduxa_pnevmotransporta_i_aspiracii.htm