Инструкция монтажника технологического оборудования и связанных с ним конструкций

Монтажник технологического

оборудования и связанных

с ним конструкций

------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000               N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Монтажника технологического               00.00.0000

оборудования и связанных с ним

конструкций

1.1.  Монтажник  технологического   оборудования   и  связанных  с  ним

конструкций является рабочим и подчиняется непосредственно ________________

_____________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу монтажником технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-го разряда должен знать:

- способы распаковки технологического оборудования;

- виды такелажных приспособлений и способы их применения;

- способы смазки деталей оборудования;

- назначение и правила применения слесарного инструмента при выполнении монтажных работ;

- слесарное дело;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- сортаменты применяемых материалов;

- способы выполнения монтажных работ;

- устройство и правила пользования применяемыми такелажными средствами;

- способы защиты металла от коррозии;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- способы проверки состояния фундаментов под монтируемое оборудование и методы его монтажа;

- правила пользования механизированным инструментом;

- способы выверки монтажа оборудования;

- правила проведения гидравлического и пневматического испытаний;

- способы строповки и перемещения грузов;

- правила применения механизированного такелажного оборудования;

- устройство монтируемого оборудования;

- сортамент труб, применяемых в централизованных системах густой и жидкой смазки, эмульсионных, гидравлических и пневматических установок;

- сортамент материалов, применяемых при травлении труб;

- способы приготовления растворов и травления;

- основные свойства и марки строительных сталей;

- способы сборки и монтажа конструкций из отдельных элементов;

- способы соединения и крепления элементов металлоконструкций;

- правила установки, маркировку и отличительную окраску арматуры;

- устройство, назначение и способы монтажа трубных систем, способы монтажа балок;

- способы соединений и креплений элементов конструкций пневматических и гидравлических установок на рабочее давление до 4 МПа (40 кгс/см2);

- технические требования, предъявляемые к монтажу механизмов и машин;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- способы разметки, установки и перенесения монтажных осей;

- правила проверки и принятия под монтаж фундамента и мест установки оборудования;

- способы монтажа оборудования;

- принцип действия современного выверочного инструмента;

- способы балансировки, центровки, выверки и регулирования монтируемого оборудования;

- устройство и принцип действия монтируемого оборудования;

- технические требования, предъявляемые к монтажу механизмов и машин;

- правила сдачи в эксплуатацию монтируемого оборудования;

- устройство пневматических и гидравлических установок на рабочее давление до 20 МПа (200 кгс/см2);

- устройство и принцип действия систем смазки;

- способы и приемы монтажа стальных конструкций колонн, площадок обслуживания оборудования, этажерок;

- способы укрупнительной сборки опорных стальных конструкций, в том числе конструкций промышленных печей;

- способы сопряжения стальных конструкций с оборудованием;

- способы установки защитных кожухов;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- способы монтажа, регулирования и наладки технологического оборудования различного вида;

- способы выверки оборудования;

- способы укрупнительной сборки и монтажа различных конструкций, связанных с монтажом оборудования;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить монтажниками технологического оборудования и связанных с ним конструкций более низкого разряда.

1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций:

2.3.1. 2-го разряда:

1) осуществляет распаковку и расконсервацию технологического оборудования;

2) удаляет пыль, грязь и консервирующие покрытия с оборудования;

3) производит выравнивание, насечку и очистку опорных поверхностей фундаментов, и промывку их водой;

4) изготавливает и устанавливает номерные таблички на аппаратах и оборудовании;

5) соединяет детали болтами;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) осуществляет разметку деталей по шаблону;

2) сверлит отверстия ручной и электрической дрелью;

3) осуществляет сборку резьбовых и фланцевых соединений;

4) нарезает резьбы вручную;

5) изготавливает подкладки и прокладки;

6) осуществляет правку деталей металлоконструкций;

7) крепит стыки монтажными болтами;

8) производит зачистку стыков собираемых конструкций;

9) зачищает трубные гнезда, производит отжиг и обработку концов труб;

10) производит зачистку (опиловку) кромок под сварку;

11) перемещает монтируемое оборудование при помощи блоков, домкратов и ручных лебедок;

12) выполняет строповку инвентарными стропами, подготовку, перемещение, укладку и расстроповку технологического оборудования;

13) подготавливает к монтажу крепежные детали;

14) производит монтаж:

- стационарных желобов чугуна и шлака;

- задвижек;

- шиберов;

- люков;

- чугунно-плиточного настила;

- спрысков;

- корыт и штуцеров с резиновыми рукавами;

- натяжных и приводных устройств;

- ванн для травления и промывки труб;

- поддонов печей;

15) промывает детали и узлы оборудования растворителями и протирает их насухо;

16) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) производит строповку, перемещение, укладку и расстроповку оборудования массой до 25 т с использованием универсальных средств такелажа и подъемных кранов;

2) перемещает оборудование гидравлическими домкратами, электролебедками и кранами;

3) выполняет притирку подкладок к фундаменту;

4) устанавливает фундаментные болты;

5) осуществляет проверку и выверку фундаментов под монтаж оборудования;

6) производит разметку деталей монтируемого оборудования и конструкций;

7) выполняет шлифовку поверхностей деталей;

8) осуществляет развертывание отверстий, притирку уплотняющих поверхностей арматуры диаметром до 100 мм, набивку сальников;

9) производит вальцовку концов труб;

10) подготавливает кромки оборудования и концы труб под сварку;

11) производит пришабривание деталей и поверхностей под руководством монтажника технологического оборудования и связанных с ним конструкций более высокой квалификации;

12) крепит постоянные болтовые соединения;

13) устанавливает высокопрочные болты;

14) крепит транспортерные ленты и ремни;

15) проводит гидравлические и пневматические испытания оборудования при рабочем давлении до 4 МПа (40 кгс/см2);

16) производит монтаж:

- затворов бункеров;

- обвязочных каркасных конструкций;

- стальных конструкций (лестниц, площадок, ограждений, опорных стоек, кронштейнов, лесов, подмостей и т.д., а также конструкций массой до 5 т, балок, прогонов, связей);

- металлической прямолинейной обшивки;

- емкостной стальной аппаратуры, станков;

- аппаратов с перемешивающими устройствами;

- задвижек и шиберов диаметром до 50 мм;

- систем густой и жидкой централизованной смазки, магистральных трубопроводов и ручных станций густой смазки;

17) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) производит строповку, перемещение, укладку и расстроповку оборудования массой до 60 т с использованием универсальных такелажных приспособлений и подъемных кранов;

2) производит монтаж технологического оборудования, поступающего узлами или блоками, при общей массе от 3 до 10 т и в сборе массой от 10 до 25 т;

3) выполняет комплектование и сортировку деталей узлов оборудования по маркам в соответствии с чертежами и спецификациями;

4) проверяет геометрические размеры сложных фундаментов;

5) производит шабровку поверхностей деталей площадью до 0,5 м2;

6) выполняет монтажные разметки фундаментов всех видов;

7) осуществляет принятие фундамента под монтаж;

8) выполняет центровку и регулирование механизмов;

9) производит разметку, установку и перенесение монтажных осей под оборудование любой сложности в соответствии с проектами;

10) осуществляет проверку работы оборудования при сдаче под подливку;

11) выполняет регулирование зазоров в зубчатых зацеплениях в соответствии с техническими условиями;

12) осуществляет притирку арматуры диаметром до 600 мм;

13) проводит гидравлическое и пневматическое испытание оборудования при рабочем давлении до 20 МПа (200 кгс/см2);

14) выполняет разборку, проверку и сборку всех видов узлов оборудования при ревизии и монтаже;

15) производит монтаж стальных колонн;

16) производит монтаж конструкций галерей, укрупнительную сборку стальных стропильных и подстропильных ферм, панелей кровли;

17) выполняет укрупнительную сборку и монтаж блоков покрытия;

18) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) производит строповку, перемещение, укладку и расстроповку оборудования массой более 60 т с использованием универсальных такелажных приспособлений и подъемных кранов;

2) производит монтаж:

- технологического оборудования, поступающего узлами или блоками массой свыше 10 т и в сборе свыше 25 т, при рабочем давлении более 10 МПа (100 кгс/см2);

- газгольдеров и сферических резервуаров;

3) выполняет шабровку узлов и деталей площадью более 0,5 м2;

4) осуществляет статическую балансировку деталей диаметром более 800 мм;

5) устанавливает арматуру диаметром свыше 600 мм и выполняет притирку уплотняющих поверхностей;

6) проводит гидравлическое и пневматическое испытание смонтированного оборудования при рабочем давлении более 20 МПа (200 кгс/см2);

7) производит монтаж редукторов;

8) осуществляет наладку технологического оборудования и сдачу его в эксплуатацию;

9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.   Настоящая    инструкция    разработана    на   основе   Тарифно-

квалификационных   характеристик   профессии   "Монтажник  технологического

оборудования и  связанных с  ним  конструкций,  2  -  6-й  разряд"  (Единый

тарифно-квалификационный справочник работ и  профессий  рабочих.  Выпуск 3.

Раздел   "Строительные,   монтажные   и    ремонтно-строительные   работы",

утвержденный Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N 243), _________

__________________________________________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_montazhnika_texnologicheskogo_oborudovaniya_i_svyazannyx_s_nim_konstrukcij.htm