Инструкция плотника

Плотник

------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000               N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Плотника                         00.00.0000

1.1. Плотник является рабочим и подчиняется непосредственно ___________

________________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу плотником 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Плотник 2-го разряда должен знать:

- основные виды применяемых лесоматериалов и свойства древесины;

- способы грубой обработки лесоматериалов;

- правила обращения с антисептическими и огнезащитными составами и приемы покрытия ими деревянных деталей и конструкций с помощью кистей;

- способы разборки простых деревянных конструкций и их очистки;

- правила перемещения и складирования грузов малой массы;

- виды рулонных и штучных кровельных материалов;

- способы разборки простых кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Плотник 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- основные породы и пороки древесины;

- устройство электрифицированного инструмента и правила его применения;

- приемы чистой острожки лесоматериалов;

- правила обтесывания бревен, заготовки одиночных свай и одностоечных опор;

- способы заготовки прямолинейных щитов опалубки и перегородок под штукатурку;

- способы устройства цоколей, дощатых настилов, перегородок, черных обшивок и элементов крыш;

- способы приготовления антисептических и огнезащитных составов;

- устройство приспособлений для нанесения уплотнительной массы;

- способы нанесения антисептических и огнезащитных составов краскопультами и распылителями;

- основные свойства рулонных и штучных кровельных материалов;

- способы разметки простых крыш и покрытия их насухо рулонными и штучными кровельными материалами;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Плотник 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- основные элементы деревянных частей зданий и деревянных конструкций и требования, предъявляемые к их качеству;

- способы устройства каркасов стен, чистых обшивок и временных сооружений;

- способы заготовки шпунтовых свай;

- способы соединения деталей простыми врубками;

- способы сухого антисептирования;

- способы пропитки деревянных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными составами в ваннах;

- способы разметки и покрытия крыш;

- требования, предъявляемые к качеству штучных кровельных материалов и покрытий;

- устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их эксплуатации;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Плотник 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- способы разметки и изготовления сложных деревянных конструкций, соединений и врубок;

- правила чтения рабочих чертежей на устройство деревянной опалубки, элементов и конструкций сборных зданий;

- устройство такелажных приспособлений, применяемых при установке деревянных конструкций;

- способы пропитки деревянных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными составами с помощью компрессорных установок;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Плотник 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- способы сборки и установки сложных деревянных конструкций инженерных сооружений;

- конструкцию и способы устройства выполняемых видов опалубки;

- способы изготовления инвентарных шаблонов крупноразмерных элементов строительных конструкций;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Плотник 7-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.7 настоящей инструкции;

- способы изготовления сложных плотничных изделий и элементов конструкций;

- способы выполнения сложных соединений и врубок;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.9. Плотник более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить плотниками более низкого разряда.

1.10. __________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) плотник:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы плотник:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) плотник:

2.3.1. 2-го разряда:

1) выполняет плотничные и опалубочные работы;

2) выполняет работы при устройстве рулонных кровель насухо с прошивкой гвоздями и кровель из штучных материалов;

3) обрабатывает лесоматериалы вручную (поперечное перепиливание, окорку, обтесывание);

4) смазывает накаты и опалубки;

5) обмазывает кистью деревянные конструкции и детали антисептическими и огнезащитными составами;

6) осуществляет осмолку, обивку войлоком и толем элементов деревянных конструкций;

7) разбирает опалубки фундаментов, стен и перегородок;

8) осуществляет разборку:

- заборов, мостиков и настилов;

- полов, подборов и накатов;

- заборных стенок;

9) очищает опалубки от бетона и раствора;

10) производит очистку рулонных кровельных материалов от посыпки;

11) выполняет сортировку штучных кровельных материалов;

12) осуществляет конопатку стен и оконных проемов;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) выполняет плотничные и опалубочные работы;

2) покрывает насухо крыши простой формы рулонными и штучными кровельными материалами;

3) выполняет следующие общестроительные работы:

- изготовление простых щитов для перегородок под штукатурку;

- устройство обрешетки;

- продольное распиливание материалов;

- разборку временных зданий;

- обшивку стен и потолков под штукатурку и облицовку;

- устройство нижнего дощатого настила в двухслойных полах (черных полов);

- установку плинтусов и галтелей;

- устройство забирки и ремонт цоколей;

- заполнение стыков уплотнительной массой;

- устройство временных заборов и ворот;

- нанесение антисептических и огнезащитных составов на деревянные конструкции и детали краскопультами и распылителями;

- устройство деревянных водосборных колодцев, лотков и т.п.;

- изготовление и ремонт простого строительного инвентаря;

- обтесывание бревен на канты и накругло, обтесывание кромок досок и пластин;

- затеску концов бревен;

- чистую острожку лесоматериалов, выборку пазов, гребней и четвертей;

- обработку лесоматериалов электрифицированным инструментом;

- разборку обрешетки и деревянной кровли;

- укладку лежней и дощатого настила;

- изготовление плавучего рештования;

- обшивку стен ряжей и ледорезов досками;

- заготовку одиночных свай, насаживание на сваи бугелей и башмаков;

- отпиливание голов свай и верха шпунтовых рядов;

- заготовку одностоечных опор линий связи и электропередачи;

- отделку поверхностей сухой штукатуркой;

- покрытие и ремонт односкатных и щипцовых крыш рулонными материалами насухо с пришивкой гвоздями, асбестоцементными листами или плитками (шифером) и ремонт кровельных покрытий из этих материалов;

- обделку свесов и примыканий;

- разборку подмостей;

4) выполняет следующие опалубочные работы:

- изготовление и ремонт щитов опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и косоугольные) и прямолинейных элементов опалубки всех видов;

- заготовку простых элементов лесов, поддерживающих опалубку, без наращивания;

- разборку опалубки перекрытий, балок, колонн, ледорезов, балочного пролетного и надарочного строения мостов;

5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) выполняет плотничные и опалубочные работы;

2) покрывает крыши штучными кровельными материалами;

3) выполняет следующие общестроительные работы:

- устройство деревянных перегородок;

- сборку и монтаж из деревянных деталей, элементов и конструкций жилых и промышленных зданий;

- заготовку, сборку, установку, разборку и смену мауэрлатов и стропил;

- рубку внутренних стен из бревен;

- устройство временных сооружений (террас, веранд, тамбуров, крылец, а также навесов, сараев, сторожевых будок, контор, проходных, кубовых, душевых, уборных);

- устройство и смену деревянных оснований;

- устройство каркасных стен;

- чистую обшивку стен и потолков;

- устройство, перестилку и сплачивание верхних дощатых покрытий (чистых полов) из отдельных досок;

- устройство полов из брусков, клееных щитов, древесноволокнистых плит, торцовой шашки, из древесностружечных плит с заделкой стыков;

- крепление столярных изделий к железобетонным деталям с помощью монтажных поршневых пистолетов;

- установку оконных и дверных коробок, блоков и подоконных досок;

- установку пластиковых окон и балконных дверей с заполнением зазора между рамой и стеной монтажной пеной;

- установку мансардных окон;

- установку дверей ламинированных с телескопической коробкой;

- устройство чистых заборов;

- сухое антисептирование;

- антисептическую и огнезащитную пропитку деревянных конструкций и деталей в ваннах;

- установку бандажей на столбы;

- изготовление, укладку, разборку и смену лаг, балок и прогонов;

- смену междуэтажных и чердачных перекрытий;

- устройство подмостей, лесов и эстакад без наращивания стоек;

- монтаж блочных подмостей;

- ремонт каркасных стен, полов и дощатой кровли;

- устройство сопряжений под углом с помощью врубок, пластинчатых нагелей и шпоночных соединений;

- устройство шпальных клеток под тяжеловесные конструкции и оборудование;

- выправку и подклинивание накаточных путей при надвижке пролетных строений мостов;

- изготовление и постановку схваток по сваям или стойкам, вкладышей и затяжек, подкосов, раскосов и стропил ледорезов;

- изготовление ригелей и установку шпоночных брусьев по сваям;

- установку ножа ледореза;

- укладку упорных брусьев с закреплением их насадками;

- изготовление и укладку мауэрлатных брусьев на опоры, поперечины охранных и колесоотбойных брусьев;

- заготовку деревянных шпунтовых свай и пакетов;

- изготовление и постановку подбабков (прирубов);

- укладку насадок по маячным сваям и шпунтовому ряду;

- заготовку и сборку А-образных, трехстоечных и П-образных деревянных опор линий связи и электропередачи;

- покрытие и ремонт трех- и четырехскатных шатровых, мансардных, вальмовых, Т- и Г-образных в плане крыш асбестоцементными листами и плитками (шифером);

- обделку свесов, примыканий, коньков, ребер и слуховых окон;

- устройство деревянных каркасов для подвесных потолков всех типов и обшивки стен;

- устройство подвесных потолков по деревянным каркасам из плиток "акмигран", алюминиевых плит, плит АГТ и т.п.;

- обшивку стен и потолков древесноволокнистыми и древесностружечными плитами (кроме декоративных);

- установку малых форм, изготовленных в заводских условиях;

4) выполняет следующие опалубочные работы:

- устройство лесов, поддерживающих опалубку;

- установку опалубки колонн, балок, плит перекрытий, стен и перегородок, фундаментов, массивов, стоек рам и прогонов;

- изготовление и установку кружал домкратных рам, заглушин, щитов для скользящей опалубки и рабочего настила;

- изготовление и ремонт щитов опалубки для массивов морских гидротехнических сооружений с продольными и поперечными люками и крупнопанельных щитов опалубки с ребрами;

- устройство настилов в гибких швах из досок и брусьев;

- разборку опалубки (арок, куполов, сводов, оболочек, резервуаров, баков, бункеров, спиральных камер, отсасывающих и подводящих труб, а также лесов, поддерживающих опалубку);

- устройство подвесной опалубки перекрытий;

5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) выполняет плотничные и опалубочные работы;

2) производит следующие общестроительные работы:

- рубку наружных стен из бревен и сборку домов из бревен, брусьев и щитов;

- изготовление клееных конструкций на врубках, нагелях, гвоздевых, болтовых и шпоночных соединениях;

- сборку и установку подвесных стропил и стропильных ферм, а также арок и балок пролетом до 15 м;

- устройство световых фонарей;

- устройство и разборку лесов и эстакад с наращиванием стоек;

- смену венцов стен из бревен и брусьев;

- прорезку и заделку проемов в стенах из бревен и брусьев;

- пропитку деревянных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными составами с помощью компрессорных установок;

- изготовление и установку рамных опор;

- изготовление и сборку пролетных строений балочных мостов;

- сборку ряжей из брусьев и рубку ряжей из бревен;

- изготовление, укладку и постановку элементов конструкций мостов-стоек, подкосов, ригелей, прогонов, подкосных подушек, перил и противопожарных площадок;

- передвижку, спуск на воду и установку ряжей в створ сооружения;

- изготовление и сборку деревянных копров;

- заготовку и сборку деревянных А-, и П-образных опор линий связи и электропередачи;

3) выполняет следующие опалубочные работы:

- устройство опалубки галерей, резервуаров, баков, бункеров, ригелей, высоких опор;

- сборку и установку на место кружал мостов пролетом до 50 м;

- устройство многогранной и криволинейной опалубки;

- устройство опалубки колонн переменного сечения;

- укрупнительную сборку опорных конструкций отсасывающих и подводящих труб и спиральных камер;

- установку и крепление болтами и упорными брусьями щитов боковых поверхностей опалубки якорей;

- изготовление и укладку косяков в опалубку арочных мостов;

- ремонт опалубочных криволинейных, крупнопанельных щитов;

4) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) выполняет сложные опалубочные работы;

2) осуществляет устройство опалубки сводов, оболочек и куполов;

3) производит сборку и установку на место кружал мостов пролетом свыше 50 м;

4) изготавливает шаблоны для разметки косяков кружал;

5) осуществляет сборку коробов опалубки арок;

6) производит сборку и установку строительных ферм и балок свыше 15 м;

7) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.6. 7-го разряда:

1) выполняет сложные плотничные работы в малоэтажном коттеджном строительстве, а также при реставрации памятников деревянного зодчества в строительстве уникальных объектов;

2) изготавливает и осуществляет реставрацию деревянных кокошников, наличников, полотенец и других сложных элементов по готовым образцам, чертежам и эскизам;

3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) плотник:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) производит осмотр (самоосмотр);

4) сдает смену;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей плотник обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Плотник привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Плотник несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Плотник за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.   Настоящая   инструкция   разработана    на    основе    Тарифно-

квалификационных характеристик  профессии "Плотник, 2 - 7-й разряд" (Единый

тарифно-квалификационный справочник работ  и  профессий рабочих.  Выпуск 3.

Раздел    "Строительные,   монтажные   и   ремонтно-строительные   работы",

утвержденный Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N 243), _________

__________________________________________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_plotnika.htm