Инструкция по охране труда для гидрометриста

____________________________________________________ (наименование организации)

----------------------------------------

¦Дата    ¦Обозначение   ¦Отметка об    ¦

¦выдачи  ¦(номер)       ¦ознакомлении  ¦

¦        ¦инструкции    ¦              ¦

---------+--------------+---------------

СОГЛАСОВАНО                                                       УТВЕРЖДАЮ

Наименование должности                               Наименование должности

руководителя профсоюзного                                 работодателя

либо иного уполномоченного                 ___________ ____________________

работниками органа                           (подпись)       (Ф.И.О.)

___________ ______________

(подпись)      (Ф.И.О.)                           Дата утверждения

Дата согласования

или

СОГЛАСОВАНО

Реквизиты документа,

выражающего мнение

профсоюзного или иного

уполномоченного работниками

органа

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для гидрометриста

Примечание. На оборотной стороне инструкции

рекомендуется наличие виз: разработчика

инструкции, руководителя (специалиста)

службы охраны труда и других заинтересованных лиц.

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для гидрометриста при выполнении им работ согласно профессии и квалификации с учетом условий его работы в конкретной организации - _____________________.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция по охране труда является основным документом, устанавливающим для рабочих правила поведения на производстве и требования безопасного выполнения работ.

1.2. Знание Инструкции по охране труда обязательно для рабочих всех разрядов и групп квалификации, а также их непосредственных руководителей.

1.3. Работодатель обязан создать на рабочем месте условия, отвечающие правилам по охране труда, обеспечить рабочих средствами защиты и организовать изучение ими настоящей Инструкции по охране труда.

Работодатель должен разработать и довести до сведения всего персонала безопасные маршруты следования к месту работы и планы эвакуации на случай пожара и аварийной ситуации.

1.4. Каждый гидрометрист обязан:

- соблюдать требования настоящей Инструкции;

- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии - вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных им нарушениях требований Инструкции, а также о неисправностях сооружений, оборудования и защитных устройств;

- помнить о личной ответственности за несоблюдение требований техники безопасности;

- содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование;

- обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда.

Запрещается выполнять распоряжения, противоречащие требованиям настоящей Инструкции и не относящиеся к должностным обязанностям гидрометриста.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. К работе на данную рабочую профессию допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанной работы.

2.2. Гидрометрист при приеме на работу должен пройти вводный инструктаж. До допуска к самостоятельной работе гидрометрист должен пройти:

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- проверку знаний настоящей Инструкции по охране труда; действующей Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования; по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ; ПТБ для рабочих, имеющих право подготавливать рабочее место, осуществлять допуск, быть производителем работ, наблюдающим и членом бригады в объеме, соответствующем обязанностям ответственных лиц ПТБ;

- обучение по программам подготовки по профессии.

2.3. Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряжением по структурному подразделению предприятия.

2.4. Вновь принятому рабочему выдается квалификационное удостоверение, в котором должна быть сделана соответствующая запись о проверке знаний инструкций и правил, указанных в п. 2.2, и право на выполнение специальных работ.

Квалификационное удостоверение для дежурного персонала во время исполнения служебных обязанностей может храниться у начальника смены цеха или при себе в соответствии с местными условиями.

2.5. Рабочие, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к самостоятельной работе не допускаются.

2.6. Гидрометрист в процессе работы обязан проходить:

- повторные инструктажи - не реже одного раза в квартал;

- проверку знаний Инструкции по охране труда и действующей Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживание энергетического оборудования, - один раз в год;

- медицинский осмотр - один раз в два года;

- проверку знаний по ПТБ для рабочих, имеющих право подготавливать рабочее место, осуществлять допуск, быть производителем работ, наблюдающим или членом бригады, - один раз в год.

2.7. Лица, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной проверке, к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны пройти повторную проверку.

При нарушении правил техники безопасности в зависимости от характера нарушений должен проводиться внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний.

2.8. При несчастном случае гидрометрист обязан оказать первую помощь пострадавшему до прибытия медицинского персонала. При несчастном случае с самим рабочим в зависимости от тяжести травмы он должен обратиться за медицинской помощью в здравпункт или сам себе оказать первую помощь (самопомощь).

2.9. Гидрометрист должен знать местоположение аптечки и уметь ею пользоваться.

2.10. При обнаружении неисправных приспособлений, инструмента и средств защиты гидрометрист сообщает своему непосредственному руководителю.

Запрещается работать с неисправными приспособлениями, инструментом и средствами защиты.

2.11. Во избежание попадания под действие электрического тока не следует наступать или прикасаться к оборванным, свешивающимся проводам.

2.12. Невыполнение требований Инструкции по охране труда гидрометристом рассматривается как нарушение производственной дисциплины.

2.13. В зоне обслуживания гидротехнических сооружений могут иметь место следующие опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся плавсредства;

- недостаточная освещенность зоны обслуживания;

- пониженная или повышенная температура воздуха рабочей зоны.

2.14. Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо применять следующие средства защиты.

При недостаточной освещенности рабочей зоны гидрометрист должен применять дополнительное освещение - переносные светильники напряжением не более 36 В.

При работе в условиях пониженной температуры необходимо применять утепленную спецодежду и режим работы с интервалами времени для обогрева.

При выполнении работ на участках с температурой воздуха выше 33 °С необходимо применять режим труда с интервалами времени для отдыха и охлаждения.

При работе внутри помещений с технологическим оборудованием, за исключением щитов управления, необходимо работать в защитной каске, застегнутой подбородным ремнем.

2.15. Гидрометрист должен работать в спецодежде и применять средства защиты, выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нормами.

2.16. Гидрометрист должен быть обеспечен спецодеждой в соответствии с отраслевыми нормами:

- костюмом хлопчатобумажным с водоотталкивающей пропиткой - на 12 мес.;

- сапогами резиновыми - на 12 мес.;

- рукавицами комбинированными - на 3 мес.;

- курткой хлопчатобумажной на утепляющей прокладке - на 24 мес.;

- брюками хлопчатобумажными на утепляющей прокладке - на 24 мес.

При выдаче двойного сменного комплекта одежды срок носки должен удваиваться.

В зависимости от характера работ и условий их производства гидрометристу должны бесплатно временно выдаваться дополнительная спецодежда и защитные средства для этих условий.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

3.1. Перед началом работы необходимо:

- застегнуть одежду на все пуговицы и заправить так, чтобы не было свисающих концов и развевающихся частей. Обувь должна быть закрытой и на низком каблуке. Запрещается засучивать рукава спецодежды;

- получить задание от непосредственного руководителя;

- проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений, электрического фонаря, измерительных приборов (рейки, мерных шнуров, манометров);

- произвести обход обслуживаемого оборудования по определенному маршруту и определить состояние оборудования, проходов и проездов, ограждений проемов, парапетов и их освещенности;

- проверить регистрацию всех работ, выполняемых на закрепленном оборудовании по нарядам и распоряжениям ремонтными бригадами.

3.2. Инструмент и приспособления должны соответствовать следующим требованиям безопасности:

- предохранительный пояс должен иметь исправный замок и стопорное приспособление у карабина пояса, не должно быть порывов ткани;

- топоры, лопаты, молотки должны быть плотно насажены на рукоятки с расклиниванием металлическими клиньями. Рукоятки не должны иметь заусениц и трещин;

- ломы должны быть прямыми, с оттянутыми и заостренными концами.

3.3. Запрещается:

- опробовать оборудование до приемки смены;

- приходить на смену в нетрезвом состоянии и употреблять спиртные напитки в рабочее время;

- уходить со смены без оформления приема и сдачи смены.

3.4. О всех нарушениях техники безопасности гидрометрист должен доложить при приеме смены старшему дежурному цеха.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

4.1. Измерение уровней, глубин, рельефа дна в реках, водоемах и каналах; пульсаций, скоростей, давления, расхода воды и наносов, наблюдение за ледовым и термическим режимами потоков, состоянием водных объектов, температурой воды в водоемах, толщиной льда и снега, контроль за заилением специальных водоемов и водосбросных каналов, отложениями солей в трубопроводах, режимом грунтовых вод и гидротехнических сооружений, замеры скорости течения, расхода воды и гидросмеси в открытых руслах и закрытых водосбросных сооружениях должны производиться по установленным методикам.

4.2. Во время замеров запрещается:

- перемещаться в неосвещенной зоне без фонаря;

- опираться и становиться на барьеры площадок, перильные ограждения, предохранительные кожухи, конструкции и перекрытия, не предназначенные для прохода по ним и не имеющие специальных поручней и ограждений;

- находиться без производственной необходимости на площадках агрегатов, вблизи люков, лазов, а также около запорной и предохранительной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, находящихся под давлением;

- перемещаться по откосам дамб сооружений в местах, не оборудованных для прохода.

4.3. Приборы (нивелиры, теодолиты и др.) должны переноситься в упаковочных ящиках с прочно скрепленными с ними ручками и заплечными ремнями.

Переносить вехи, штативы и шпильки следует, держа их острыми концами вниз.

4.4. Запрещается выполнять работу вблизи открытых проемов и действующего оборудования, находящегося под напряжением. Открытые проемы должны быть ограждены надежными перилами.

4.5. Запрещается работа с длинномерными предметами (рейкой, вешкой) вблизи токоведущих частей. Гидрометрические работы в таких условиях необходимо выполнять с применением реек длиной не более 1,0 м и только по наряду-допуску.

4.6. При выполнении гидрометрических работ в потернах, тоннелях и т.п. Запрещается курить, зажигать спички.

4.7. Запрещается при выполнении работ по наблюдению за фильтрационным режимом гидротехнических сооружений:

- работать на железобетонных откосах крутизной более 1:3. При необходимости выполнения работ в таких условиях следует устраивать ходовые деревянные мостики с пришитыми поперечинами, надежно уложенными и закрепленными к парапетам;

- ходить по бетонным откосам в летнее время вблизи уреза воды, а также в гололед и зимнее время. В случае необходимости измерения уровней воды в пьезометрах выполняются двумя лицами, один из которых страхует второго веревкой, при этом откосы посыпают песком и делают насечки по льду или укладывают по откосу трапы.

4.8. При снятии показаний пьезометров необходимо соблюдать следующие правила:

- не открывать вентиль и трехходовой кран до тех пор, пока не будет установлен манометр;

- не стоять лицом к струе воды при сбросе ее через трехходовой кран, в воде могут оказаться частицы окалины, цемента, которые могут попасть в глаз и вызвать травму;

- манометр на трехходовой кран навертывать так, чтобы лицевая сторона его (шкала) была на пол-оборота повернута от наблюдателя;

- при открытии и закрытии вентилей и трехходовых кранов пользоваться рукавицами.

4.9. Запрещается находиться вблизи открытого люка и задвижки сифона при его работе.

4.10. Осмотр опорожненных уравнительных резервуаров должен производиться с кольцевых подвесных подмостей и люлек с применением предохранительного пояса.

4.11. При наличии постороннего запаха в галереях или подозрении на появление газа обход прекратить до проведения анализа на загазованность. О происшедшем сообщить руководителю.

4.12. Передвижение вдоль канала зимой разрешается на расстоянии не менее чем 1 м от бровки. Пути передвижения необходимо очищать от снега и льда и посыпать их песком.

4.13. Запрещается наступать на участки намокания и выхода фильтрационной воды, так как возможно сползание и обрушение грунта, а также подходить к кромке воды, наступать на осыпи и трещиноватые участки и на выступающие камни.

4.14. Производить расчистку шуговых пробок в каналах, туннелях, быстротоках с низовой стороны "на себя" запрещается.

При сбросе льда и шуги через холостые водосбросы и шугосбросы находиться на льду запрещается.

4.15. Производить расчистку льда в канале в одиночку запрещается.

Передвигаться вдоль канала в пургу и буран разрешается только группой не менее 3 чел., связанных между собой веревкой.

4.16. При работе на водосбросах плотины гидрометрист должен быть снабжен необходимыми спасательными средствами, предохранительным поясом, резиновыми сапогами.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

5.1. В случае обнаружения во время работы неисправности инструмента, приспособлений, лестниц, подмостей, их повреждении гидрометрист обязан немедленно поставить в известность товарищей по работе, руководителя и, соблюдая меры предосторожности, покинуть рабочее место.

5.2. При несчастном случае, произошедшем на производстве, организовать первую помощь пострадавшему, немедленно сообщить о произошедшем несчастном случае руководителю и службе (инженеру) охраны труда. Гидрометрист должен знать приемы оказания первой помощи (раздел 7 "Пособие по охране труда дорожному мастеру" (утв. Распоряжением Минтранса РФ от 29.01.2003 N ОС-37-р).

6. ТРЕБОВАНИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

6.1. По окончании работы необходимо закрыть крышки люков на колодцах, двери и т.д., убрать свое рабочее место, инструмент, приспособления, приборы разместить в предназначенных для этого местах.

6.2. Сообщить непосредственному руководителю о нарушениях техники безопасности и принятых мерах по их устранению, обо всех изменениях и неисправностях в работе сооружений, контрольно-измерительной аппаратуры.

6.3. Снять спецодежду, индивидуальные средства защиты, убрать их в шкаф для рабочей одежды. Очистить и проверить спецодежду, спецобувь и другие средства защиты и убрать в установленное место.

6.4. Принять теплый душ или вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_po_oxrane_truda_dlya_gidrometrista.htm