Инструкция по охране труда для машиниста и помощника машиниста цементных мельниц

Приложение 4 к Методическим рекомендациям по разработке инструкций по охране труда для работников, занятых в производстве цемента и утилизации отходов примерный вид титульного листа инструкции по охране труда для работника

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТА И ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ЦЕМЕНТНЫХ МЕЛЬНИЦ

1. Общие требования охраны труда

Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по охране труда для работников, занятых в производстве цемента и утилизации отходов".

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду и спецобувь. Волосы убрать под головной убор. Надеть каску.

2.2. В соответствии с нормами выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты машинисту и помощнику машиниста цементной мельницы выдаются:

------------------------------------------------------------------

¦Наименование средств индивидуальной защиты ¦    Норма выдачи    ¦

+-------------------------------------------+--------------------+

¦Костюм х/б пылезащитный                    ¦14 месяцев          ¦

+-------------------------------------------+--------------------+

¦Рукавицы комбинированные                   ¦3 месяца            ¦

+-------------------------------------------+--------------------+

¦Респиратор противопылевой                  ¦до износа           ¦

+-------------------------------------------+--------------------+

¦Ботинки кожаные                            ¦12 месяцев          ¦

+-------------------------------------------+--------------------+

¦Каска противошумная                        ¦24 месяца           ¦

--------------------------------------------+---------------------

Работодатель обязан заменить или отремонтировать спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не зависящим от работника.

2.3. Перед началом работы машинист и помощник машиниста должны проверить:

- соответствие записей в журнале приема-сдачи смены техническому состоянию оборудования и рабочего места;

- наличие и исправность средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки, перчатки и пр.), наличие и комплектность аптечки доврачебной помощи;

- освещенность рабочего места, в первую очередь пусковых устройств, приводов, ограждений, натяжных устройств, лестниц, переходных мостиков и т.д. Неисправности в осветительной сети устраняет электромонтер;

- наличие и исправность защитных и ограждающих устройств на всех открытых передачах, валах, муфтах и пр. Работать при снятых, неисправных, плохо закрепленных защитных и ограждающих устройствах запрещается;

- исправность имеющихся средств сигнализации, контрольно-измерительных приборов;

- чистоту и незагроможденность посторонними предметами рабочего места, проходов, площадок;

- визуально - исправность заземления двигателей и пусковой аппаратуры;

- наличие обтирочных и смазочных материалов. Их запас не должен превышать суточной потребности, хранить их необходимо в металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками;

- наличие на рабочем месте таблицы сигналов и запрещающих знаков безопасности "Не включать - работают люди!", инструкции по эксплуатации оборудования, инструкции о мерах пожарной безопасности и по охране труда, инструкции по сигнализации для машиниста и помощника машиниста цементной мельницы.

2.4. Все обнаруженные при приеме смены неполадки и нарушения отразить в сменном журнале и сообщить мастеру.

2.5. Если время приема смены совпало с моментом аварии или недопустимого отклонения в режиме работы агрегата, смену необходимо принимать только с разрешения мастера, начальника смены или начальника цеха.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Пуск и остановку мельницы необходимо осуществлять согласно инструкции о порядке пуска и остановки производственного оборудования, утвержденной главным инженером предприятия.

3.2. Пуск мельницы после ремонта или длительной остановки следует производить с разрешения начальника цеха, а после кратковременной остановки - с разрешения мастера или начальника смены.

3.3. Перед пуском цементной мельницы следует проверить:

- отсутствие людей в камерах мельницы, на оборудовании и в опасных зонах;

- наличие и исправность установки и закрепления оградительных устройств. Все движущиеся части оборудования, а также опасные по напряжению токоведущие части должны быть ограждены;

- установку и надежность крепления крышек, люков цементной мельницы;

- количество масла в картере редуктора мельницы (по указателю). Доливать масло следует в рукавицах из специально предназначенной для этой цели емкости. Случайно пролитое масло необходимо немедленно засыпать песком или опилками, затем убрать с помощью скребка;

- исправность присоединения заземляющих проводников.

3.4. Об обнаруженных при осмотре неисправностях оборудования следует сообщить мастеру или начальнику смены и руководствоваться его указаниями.

3.5. Пуск мельницы следует производить после подачи предупредительного сигнала и получения с мест обслуживания оборудования, связанного с работой мельницы, ответного сигнала о возможности пуска.

3.6. После пуска мельницы внешним осмотром необходимо проверить:

- целостность корпуса, состояние крепления бронефутеровки, загрузочного и разгрузочного днищ, герметичность транспортных трубопроводов;

- циркуляцию масла в подшипниках главного привода, поступление воды в систему охлаждения масла в подшипниках мельницы, убедиться в отсутствии стуков, шумов, вибрации в редукторах, электродвигателях и подшипниках оборудования.

3.7. Регулярно производить уборку просыпи под питателями. Эту работу следует проводить после отключения электродвигателя питателя от питающей сети и установки на пусковом устройстве запрещающего знака безопасности "Не включать - работают люди!".

3.8. Пролитые или просыпанные интенсификаторы помола следует убирать в рукавицах.

3.9. Осмотр, ремонт элеватора, отбор проб из него, удаление посторонних предметов, очистку винта шнека, работы, связанные со снятием оградительных устройств и др., следует проводить после отключения привода от питающей сети и установки на пусковых устройствах запрещающего знака безопасности "Не включать - работают люди!".

3.10. При обслуживании работающей цементной мельницы запрещается:

- допускать неравномерную подачу материала в мельницу;

- производить ремонт и регулировку работающего оборудования;

- заходить за ограждения корпуса;

- прикасаться руками или какими-либо предметами к движущимся частям оборудования;

- смазывать узлы машин, не оборудованные приспособлениями для дистанционной смазки, во время их работы;

- открывать смотровые лючки греющихся подшипников;

- производить подтяжку болтов при работе мельницы на вспомогательном приводе;

- находиться в опасной зоне во время выгрузки из мельницы мелющих тел;

- находиться под перемещаемым мостовым краном грузом.

3.11. Цементную мельницу и вспомогательное оборудование остановить и подать предупредительный звуковой сигнал при:

- угрозе аварии или несчастного случая;

- выключении освещения цеха (останавливается все работающее оборудование);

- выявлении неисправностей оборудования, работа при которых запрещена правилами технической эксплуатации.

3.12. В остальных случаях остановка может производиться только с разрешения начальника цеха.

3.13. Ремонт мельницы и комплектующего оборудования производить только при выключенных главных включающих аппаратах с ручным управлением (рубильники, автоматы и т.п.) и вывешенных на них плакатах "Не включать - работают люди!".

3.14. Работы внутри или наверху мельницы следует производить только по наряду-допуску бригадой в составе не менее двух человек и после проведения следующих мероприятий:

- выработать материал;

- охладить мельницу до температуры воздуха в ней не выше 40 °С;

- убедиться, что мельница заторможена от самопроизвольного поворота.

3.15. При работе на корпусе мельницы следует пользоваться предохранительным поясом, прикрепленным к страховочному канату, натянутому над мельницей вдоль корпуса. Перед пользованием предохранительным поясом необходимо проверить наличие штампа или бирки с указанием даты испытания на прочность. Запрещается применять неисправный пояс, а также пояс с истекшим сроком испытания.

3.16. Подъем крышки люка и опускание ее на пол следует производить с помощью грузоподъемных машин, предварительно убедившись, что крышка люка не заклинена и освобождена от креплений.

3.17. При спуске в мельницу следует пользоваться исправной лестницей, имеющей в верхней части специальные крюки. Нижние концы лестницы должны иметь башмаки из резины или другого нескользящего материала.

3.18. При осмотре мельницы, элеваторов, сепараторов, пылеулавливающих установок, трубопроводов для освещения следует пользоваться переносными электросветильниками напряжением не выше 12 В. Перед пользованием проверить наличие и исправность защитной сетки, шнура и изоляционной резиновой трубки.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Цементную мельницу и вспомогательное оборудование необходимо остановить при угрозе аварии или несчастного случая, сообщить об этом мастеру, начальнику смены или начальнику цеха и принять меры к устранению аварии или оказанию первой помощи пострадавшему.

4.2. В случае пожара необходимо остановить оборудование, полностью его обесточить, вызвать пожарную охрану, сообщить мастеру или начальнику цеха, принять меры к тушению очага возгорания имеющимися средствами.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. До окончания смены произвести уборку рабочего места. Запрещается протирать перильные ограждения, рабочие площадки, ступени лестниц ветошью, смоченной горюче-смазочными материалами, а также производить уборку с помощью сжатого воздуха.

5.2. Ручной инструмент и инвентарь привести в порядок, сложить в отведенном месте. Поврежденный в течение смены инструмент или инвентарь отремонтировать самостоятельно или сдать для ремонта мастеру смены.

5.3. Использованный обтирочный материал сложить в предназначенное место.

5.4. Ознакомить сменщика со всеми неполадками, имевшими место при эксплуатации оборудования в течение смены, произвести соответствующую запись в журнале приема-сдачи смен, доложить мастеру или начальнику цеха.

5.5. При неявке сменщика доложить мастеру или начальнику смены и в дальнейшем руководствоваться его указаниями.

5.6. После окончания смены проверить состояние спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты. Чистка спецодежды легковоспламеняющимися растворителями запрещается. Поместить спецодежду, обувь и средства защиты в специальный шкаф. Принять душ.

Источник - Методические рекомендации Минтруда РФ от 20.05.2004

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_po_oxrane_truda_dlya_mashinista_i_pomoshhnika_mashinista_cementnyx_melnic.htm