Инструкция по охране труда для машиниста шламовых насосов

Приложение 4 к Методическим рекомендациям по разработке инструкций по охране труда для работников, занятых в производстве цемента и утилизации отходов примерный вид титульного листа инструкции по охране труда для работника

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТА ШЛАМОВЫХ НАСОСОВ

1. Общие требования охраны труда

Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по охране труда для работников, занятых в производстве цемента и утилизации отходов".

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду и спецобувь. Волосы убрать под головной убор. Надеть каску.

2.2. В соответствии с нормами выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты машинисту шламовых насосов выдаются:

------------------------------------------------------------------

¦Наименование средств индивидуальной защиты ¦    Норма выдачи    ¦

+-------------------------------------------+--------------------+

¦Костюм брезентовый                         ¦дежурный            ¦

+-------------------------------------------+--------------------+

¦Рукавицы комбинированные                   ¦3 месяца            ¦

+-------------------------------------------+--------------------+

¦Перчатки диэлектрические                   ¦дежурные            ¦

+-------------------------------------------+--------------------+

¦Сапоги резиновые                           ¦12 месяцев          ¦

+-------------------------------------------+--------------------+

¦Каска противовоздушная                     ¦24 месяца           ¦

--------------------------------------------+---------------------

Работодатель обязан заменить или отремонтировать спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не зависящим от работника.

2.3. Перед началом работы машинист шламовых насосов должен проверить:

- наличие дежурных средств защиты (диэлектрических перчаток, подставки и резинового коврика). Средства защиты должны быть чистыми, сухими и иметь штамп периодических контрольных испытаний. Электрозащитные средства с неразборчивыми надписями, с просроченными сроками, без штампа очередных испытаний применять запрещается;

- освещенность рабочего места, в первую очередь пусковых устройств, приводов, ограждений, натяжных устройств, лестниц, переходных мостиков и т.д. Неисправности в осветительной сети устраняет электромонтер;

- наличие и исправность защитных и ограждающих устройств на всех открытых передачах, валах, муфтах и пр. Работать при снятых, неисправных, плохо закрепленных защитных и ограждающих устройствах запрещается;

- исправность имеющихся средств сигнализации, контрольно-измерительных приборов;

- наличие и исправность рабочего инструмента, неисправный инструмент заменить пригодным для безопасного выполнения работ;

- чистоту и незагроможденность посторонними предметами рабочего места, проходов, площадок;

- визуально - исправность заземления двигателей и пусковой аппаратуры;

- наличие обтирочных и смазочных материалов. Их запас не должен превышать суточной потребности, хранить их необходимо в металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками;

- наличие на рабочем месте журнала приема-сдачи смены, инструкции по эксплуатации оборудования, инструкции по охране труда и пожарной безопасности, а также инструкции по сигнализации.

2.4. Все обнаруженные при приеме смены неполадки и нарушения отразить в сменном журнале и сообщить мастеру.

2.5. Если время приема смены совпало с моментом аварии или недопустимого отклонения в режиме работы агрегата, смену необходимо принимать только с разрешения мастера, начальника смены или начальника цеха.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Перед пуском машинист шламового насоса должен проверить:

- исправность крепежных и соединительных узлов шламового насоса и привода;

- наличие защитных ограждений, их исправность и надежность крепления;

- исправность задвижек на трубопроводах.

Перед пуском насоса необходимо дать предупредительный сигнал.

3.2. Включение и отключение электродвигателя насоса производить в диэлектрических перчатках, стоя на изолирующем коврике.

3.3. Проверку легкости вращения вала насоса, набивку сальников, ремонт и чистку шламовых насосов производить только при отключенных главных включающих аппаратах с ручным управлением и вывешенных на них плакатах "Не включать - работают люди!".

3.4. Открывать и закрывать задвижки следует только с пола или с площадки, имеющей перильные ограждения. Запрещается выполнять эти работы, стоя на трубопроводах, или применять случайные подставки.

3.5. Смазку консистентными маслами производить путем подкручивания пресс-масленок. Заливать масло следует в рукавицах через воронку с сеткой. Случайно пролитое масло немедленно убрать.

3.6. Передвигаться по лестнице с грузом следует осторожно, держа груз в одной руке, а другой придерживаясь за перила.

3.7. Запрещается:

- во время работы насосов производить проверку степени нагрева подшипников руками;

- подтягивать болты фланцевых соединений на шламопроводах, находящихся под давлением;

- допускать работу насоса при утечке шлама из трубопроводов, фланцевых соединений, сальников;

- подтягивать крепежные болты во время работы насоса;

- ходить по трубопроводам;

- смывать шлам с электродвигателей водой;

- производить какие-либо работы или проходить под подвешенным грузом.

3.8. Перед подъемом из приямка контейнера с мусором или шламом грузоподъемными приспособлениями проверить исправность запирающих устройств контейнера.

3.9. Шламовый насос следует остановить при:

- неисправностях оборудования, работа при которых запрещена правилами технической эксплуатации;

- неисправности защитных и ограждающих устройств;

- появлении в насосе или приводе постороннего стука, шума или повышенной вибрации;

- ощущении наличия напряжения на оборудовании. При этом необходимо предупредить окружающих и сообщить мастеру смены;

- неисправной системе звуковой и световой сигнализации;

- отключении освещения цеха;

- попадании в насос посторонних предметов.

3.10. При остановке шламового насоса отключить электродвигатель привода и вывесить на отключающих аппаратах запрещающий плакат "Не включать - работают люди!".

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Шламовые насосы необходимо остановить при угрозе аварии или несчастного случая, сообщить об этом мастеру, начальнику смены или начальнику цеха и принять меры к устранению аварии или оказанию первой помощи пострадавшему.

4.2. В случае пожара необходимо остановить оборудование, полностью его обесточить, вызвать пожарную охрану, сообщить мастеру или начальнику цеха, принять меры к тушению очага возгорания имеющимися средствами.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. До окончания смены произвести уборку рабочего места. Запрещается протирать перильные ограждения, рабочие площадки, ступени лестниц ветошью, смоченной горюче-смазочными материалами, а также производить уборку с помощью сжатого воздуха.

5.2. Ручной инструмент и инвентарь привести в порядок, сложить в отведенном месте. Поврежденный в течение смены инструмент или инвентарь отремонтировать самостоятельно или сдать для ремонта мастеру смены.

5.3. Использованный обтирочный материал сложить в предназначенное место.

5.4. Ознакомить сменщика со всеми неполадками, имевшими место при эксплуатации оборудования в течение смены, произвести соответствующую запись в журнале приема-сдачи смен, доложить мастеру или начальнику цеха.

5.5. При неявке сменщика доложить мастеру или начальнику смены и в дальнейшем руководствоваться его указаниями.

5.6. После окончания смены проверить состояние спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты. Чистка спецодежды легковоспламеняющимися растворителями запрещается. Поместить спецодежду, обувь и средства защиты в специальный шкаф. Принять душ.

Источник - Методические рекомендации Минтруда РФ от 20.05.2004

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_po_oxrane_truda_dlya_mashinista_shlamovyx_nasosov.htm