Инструкция по охране труда для оператора мотальной машины

____________________________________________________

(наименование организации)

Дата выдачи Обозначение (номер) инструкции Отметка об ознакомлении

СОГЛАСОВАНО                                                       УТВЕРЖДАЮ

Наименование должности                               Наименование должности

руководителя профсоюзного                                      работодателя

либо иного уполномоченного                 ___________ ____________________

работниками органа                          (подпись)        (Ф.И.О.)

___________ ______________

(подпись)      (Ф.И.О.)                                   Дата утверждения

М.П.

Дата согласования

или

СОГЛАСОВАНО

Реквизиты документа,

выражающего мнение

профсоюзного или иного

уполномоченного работниками

органа

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для оператора мотальной машины 1

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для оператора мотальной машины при выполнении им работ согласно профессии и квалификации с учетом условий его работы в конкретной организации - __________________.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К самостоятельной работе в качестве оператора мотальной машины допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр, а также:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте.

1.2. Мотальщик должен проходить:

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже чем через каждые три месяца;

- санитарный медицинский осмотр.

1.3. Мотальщик должен знать:

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;

- требования производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности;

- места расположения аптечек;

- правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- назначение средств индивидуальной защиты;

- безопасные приемы труда;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и промсанитарии;

- инструкции по техническому обслуживанию оборудования;

- инструкцию по организации противоэпидемических мероприятий при выявлении случаев заболеваний;

- содержать рабочие места в чистоте и порядке;

- уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим, пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении пожара вызвать пожарную охрану.

1.4. Во время работы на мотальщика могут воздействовать следующие опасные факторы:

- вращающиеся части производственного оборудования;

- падающие с высоты предметы;

- повышенная подвижность воздуха;

- движущиеся транспортные средства, механизмы;

- повышенное напряжение в электрической сети, замыкание которой может произойти через тело человека.

1.5. В целях предупреждения пожаров мотальщик должен соблюдать следующие правила противопожарной безопасности:

- курить только в отведенных и приспособленных для этого местах;

- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- перед закрытием помещений убедиться, что условия к загоранию в них исключены (двери закрыты, электроприборы выключены, освещение отключено, пожарная сигнализация включена, электрокары и электропогрузчики установлены в специальных для этого местах);

- обо всех неисправностях электроприборов немедленно сообщить мастеру по электрооборудованию;

- не загромождать проходы и проезды;

- не использовать электронагревательные приборы в необорудованных для этого местах;

- не пользоваться временной или неисправной проводкой.

1.6. Мотальщик пользуется следующими СИЗ: халат хлопчатобумажный - 1; обувь профилактическая - 2 пары. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы и обеспечивать безопасность труда. Не допускаются приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты без сертификата соответствия.

Характеристика выданных СИЗ (номенклатура, срок выдачи и нормы соответствия) устанавливается из личных карточек работников, занятых на определенном рабочем месте.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы оператор мотальных машин должен:

- надеть полагающуюся по нормам спецодежду и спецобувь, привести их в порядок;

- заправить свободные концы одежды так, чтобы они не свисали;

- установить последовательность выполнения операций;

- осмотреть свое рабочее место;

- проверить наличие и исправность заземляющего устройства;

- включить в работу систему вентиляции;

- проверить наличие ограждений и предохранительных устройств;

- проверить наличие и исправность инструмента, а также наличие на стеллажах и ремонтных установках запасных частей и материалов;

- проверить исправность трапов, мостиков, обеспечить надежную установку;

- убедиться в надежности и освещенности рабочего места.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Быть внимательным во время работы.

3.2. Смену шпуль и ликвидацию обрывов нити основы и оплетки производить только при выключенном электродвигателе после полной остановки машины.

3.3. Поправлять неправильно установленную шпулю только при полной остановке машины.

3.4. Включение мотальной головки производить после смены шпули или ликвидации обрыва нити, убедившись в нормальном натяжении нити. Проверять натяжение нити во время работы машины запрещается.

3.5. Поднимать упавшие под машину шпули и другие предметы только после остановки машины.

3.6. Намоты срезать только при остановленной машине.

3.7. Регулярно и тщательно проводить профилактический осмотр машин.

3.8. Снятие ограждений машин проводить только на остановленной машине и обесточенном электродвигателе.

3.9. Пользоваться только установленными проходами. Перелезать через машины и подлезать под них запрещается.

3.10. При любых перерывах в работе машину отключать.

3.11. Рабочее место и проходы к нему следует содержать в чистоте, не допуская загромождения их запасными частями.

3.12. Обтирочный материал необходимо складывать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками.

3.13. Перед пуском машины в работу предупредить окружающих условным сигналом.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении аварийной ситуации мотальщик обязан прекратить работу, немедленно сообщить мастеру и далее выполнять его команды.

4.2. При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.

4.3. При загорании, могущем привести к взрыву, необходимо:

- немедленно сообщить в пожарную охрану;

- приступить к ликвидации пожара;

- организовать эвакуацию людей;

- организовать встречу пожарной части.

При загорании электрооборудования применять только углекислотные или порошковые огнетушители.

4.4. При повреждении изоляции электрооборудования прекратить работу, поставить в известность мастера и возобновить работу только после устранения повреждений.

4.5. В случае получения травмы или заболевания мотальщик должен прекратить работу, передать обязанности другому лицу, поставить в известность мастера и обратиться в медпункт.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы мотальщик должен:

- привести в порядок рабочее место и устранить следы разлитого масла;

- сложить инструмент, инвентарь и шпули в специально отведенное место;

- собрать использованный обтирочный материал в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой;

- снять спецодежду и убрать ее в шкаф гардеробной.

5.2. Загрязненную спецодежду при необходимости сдать в стирку.

5.3. После работы или в случаях загрязнения частей тела принять душ.

5.4. Обо всех нарушениях производственного процесса мотальщик должен сообщить мастеру.

1 На оборотной стороне инструкции рекомендуется наличие виз: разработчика инструкции, руководителя (специалиста) службы охраны труда, энергетика, технолога и других заинтересованных лиц.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_po_oxrane_truda_dlya_operatora_motalnoj_mashiny.htm