Инструкция по охране труда для садовника по озеленению

____________________________________________________

(наименование организации)

---------------------------------------

¦ Дата   ¦Обозначение  ¦Отметка об    ¦

¦выдачи  ¦  (номер)    ¦ознакомлении  ¦

¦        ¦инструкции   ¦              ¦

---------+-------------+---------------

СОГЛАСОВАНО                                                       УТВЕРЖДАЮ

Наименование должности                               Наименование должности

руководителя профсоюзного                                      работодателя

либо иного уполномоченного                 ___________ ____________________

работниками органа                          (подпись)        (Ф.И.О.)

___________ ______________

(подпись)      (Ф.И.О.)                                   Дата утверждения

М.П.

Дата согласования

или

СОГЛАСОВАНО

Реквизиты документа,

выражающего мнение

профсоюзного или иного

уполномоченного работниками

органа

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для садовника по озеленению 1

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для садовника при выполнении им работ согласно профессии и квалификации с учетом условий его работы в конкретной организации - _____________________________.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К самостоятельной работе садовника допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, а также:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам труда;

- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

1.2. Садовник по озеленению должен проходить:

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже чем через каждые три месяца;

- внеплановый и целевой инструктажи: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда;

- стажировку;

- медицинский осмотр.

1.3. Садовник обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования по эксплуатации оборудования;

- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

1.4. Садовник должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника участка;

- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе.

1.5. Садовник должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.6. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить вышестоящему руководству. Приступить к работе можно только с его разрешения после устранения всех недостатков.

1.7. При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и вышестоящему руководству;

- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности.

При угрозе жизни - покинуть опасную зону.

1.8. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся вышестоящему руководству, принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

1.9. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, садовник несет ответственность согласно действующему законодательству.

1.10. Садовник должен пользоваться СИЗ в соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными Приказом Министерства здраво охранения и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2009 г. N 290н. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы и обеспечивать безопасность труда. Не допускаются приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты без сертификата соответствия.

Характеристика выданных СИЗ (номенклатура, срок выдачи и нормы соответствия) устанавливается из личных карточек работников, занятых на определенном рабочем месте.

Нормативные номенклатура и сроки выдачи СИЗ определяются согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ.

1.11. Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

- падающие деревья, ветви, плоды;

- пестициды, гербициды;

- транспортные средства;

- пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- недостаточная освещенность рабочей зоны.

1.12. Запрещается:

- находиться на рабочем месте в состоянии опьянения;

- употреблять в пищу немытые овощи и плоды;

- курить в не предназначенных для этого местах;

- прикасаться к оголенным проводам;

- приближаться ближе 10 м к оборванным проводам, лежащим на земле.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть исправную спецодежду.

2.2. Осмотреть рабочий участок. Убедиться в том, что он достаточно освещен, что проходы и проезды не загромождены посторонними предметами.

2.3. Проверить наличие, исправность:

- средств пожаротушения и индивидуальной защиты;

- переносных лестниц, наличие инвентарного номера, даты следующего испытания, отсутствие сколов и трещин;

- ограждений движущихся частей оборудования;

- контактов заземления электродвигателей, грузоподъемных механизмов и конвейеров;

- инструментов, тары. Ручки корзин и ведер должны быть целыми, без заусенцев.

2.4. Проверить наличие и исправность противопожарных средств.

2.5. При обнаружении каких-либо недостатков принять меры к их устранению.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Нельзя работать на неисправном оборудовании, неисправными инструментами, инвентарем.

3.2. При работе вдвоем или бригадой действия должны быть согласованы.

3.3 Работа выполняется в спецодежде и в рукавицах.

3.4. Пользоваться только установленными проходами, не перебегать дорогу перед движущимся транспортом.

3.5. Переносное освещение должно быть 12 В.

3.6. Соблюдать нормы переноски тяжестей:

- для мужчин - груз весом не более 50 кг;

- для женщин - ручная переноска не более 10 кг.

Переноска тяжестей на расстояние более 50 м вручную не допускается.

3.7. При работе на высоте пользоваться предохранительными поясами, надежно привязавшись веревкой к прочным предметам, и работать только вдвоем.

3.8. При укладывании груза следить, чтобы не нанести травму себе или товарищам по работе, все действия и приемы необходимо согласовывать.

3.9. Садовнику запрещается:

- стоять или проходить под поднятым грузом;

- ездить на прицепах и подножках автомашин;

- нагружать тележки по высоте выше уровня глаз;

- поднимать или опускать грузы с помощью грузоподъемных механизмов без наличия удостоверения стропальщика;

- находиться в кузове автомашины совместно с перевозимым грузом.

3.10. Рекомендации по безопасному выполнению работ:

Производите обрезку садов с использованием вышек, платформ, агрегатов; уклон должен быть не более 12 градусов.

Для обрезки ветвей диаметром до 15 мм, расположенных на высоте до 2 м от поверхности земли, применяйте секаторы, а для ветвей диаметром более 15 мм -ножовку или садовую пилу.

Подтягивайте ветки свободной рукой и удерживайте их на расстоянии не менее 40 - 50 см от лица. Срезайте ветку выше места удержания ее рукой. При работе садовой пилой поддерживайте ветку рукой ниже среза на расстоянии не менее 20 см от среза.

Ветки, расположенные выше 2-х метров от поверхности земли и имеющие диаметр 25 мм, срезайте сучкорезом или шестовым секатором, а ветви диаметром более 25 мм подтягивайте ручным крючком и срезайте шестовой ножовкой, располагаясь при этом в стороне от места возможного падения срезаемой ветки.

Обрезку высоко расположенных веток производите с раздвижных лестниц-стремянок.

Не подкладывайте под нижние концы лестниц и стремянок камни, обрезки досок, обрубки деревьев.

Работу по обрезке веток проводите только в дневное время.

При работе с садовыми и прививочными ножами необходимо занимать такую позу, чтобы части тела не находились на линии движения лезвия или были защищены толстыми несущими ветвями.

Срезанные ветки к транспортным средствам переносите в рукавицах небольшими порциями так, чтобы хорошо видеть дорогу перед собой.

3.11. При использовании лестницы-стремянки соблюдайте следующие требования:

- не работайте, стоя вдвоем на одной лестнице;

- не переходите с лестницы на дерево и обратно;

- не стойте одной ногой на лестнице, а другой на дереве;

- не работайте механизированным инструментом на лестнице с неогражденной рабочей площадкой;

- на лестнице высотой более 3-х метров работайте вдвоем, один на лестнице, другой его страхует внизу;

- на раздвижной лестнице-стремянке располагайтесь на рабочей площадке так, чтобы всегда было три точки опоры.

3.12. Приставную лестницу необходимо устанавливать под углом не более 60 град.

3.13. Отходы и обрезки сжигайте в специально отведенном бригадиром месте в составе не менее 2-х человек.

3.14. Не покидайте костер до полного выгорания.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении опасных и вредных производственных факторов вследствие метеорологических условий работы должны быть прекращены, об этом необходимо поставить в известность руководителя работ.

4.2. При возникновении загорания необходимо поставить в известность руководство и приступить к тушению огня имеющимися первичными средствами пожаротушения.

4.3. Оказать доврачебную помощь пострадавшим, о несчастном случае доложить руководителю работ.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1. Привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления и сложить их в специально отведенное место.

5.2. Снять и убрать в отведенное для этого место спецодежду и другие средства защиты.

5.3. Вымыть лицо и руки, по возможности принять душ.

1 На оборотной стороне инструкции рекомендуется наличие виз: разработчика инструкции, руководителя (специалиста) службы охраны труда, энергетика, технолога и других заинтересованных лиц.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_po_oxrane_truda_dlya_sadovnika_po_ozeleneniyu.htm