Инструкция по охране труда для водителя катера

____________________________________________________

(наименование организации)

Дата выдачи Обозначение (номер) инструкции Отметка об ознакомлении

СОГЛАСОВАНО                                              УТВЕРЖДАЮ

Наименование должности                      Наименование должности

руководителя профсоюзного                             работодателя

либо иного уполномоченного        ___________ ____________________

работниками органа                 (подпись)        (Ф.И.О.)

___________ ______________

(подпись)      (Ф.И.О.)                          Дата утверждения

М.П.

Дата согласования

или

СОГЛАСОВАНО

Реквизиты документа,

выражающего мнение

профсоюзного или иного

уполномоченного работниками

органа

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для водителя катера

Примечание. На оборотной стороне инструкции

рекомендуется наличие виз: разработчика

инструкции, руководителя (специалиста)

службы охраны труда и других заинтересованных лиц.

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для водителя катера при выполнении им работ согласно профессии и квалификации с учетом условий его работы в конкретной организации - _____________________.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К управлению катером допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, а также специальное обучение по устройству, эксплуатации катера и технике безопасности и имеющие соответствующее удостоверение.

1.2. Водитель катера, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда и ежегодную проверку знаний по безопасности труда, не допускается к работе.

1.3. Водитель катера должен знать, что наиболее опасными факторами, которые могут действовать не него в процессе выполнения работ, являются:

- легковоспламеняющиеся вещества;

- этилированный бензин;

- оборудование, инструмент, приспособления;

- падение за борт в воду.

1.4. Легковоспламеняющиеся вещества (пары, газы), в процессе обращения с которыми нарушаются правила безопасности, могут стать причиной пожара и взрыва.

1.5. Оборудование, инструмент и приспособления при неправильном использовании или их неисправности приводят к травмам.

1.6. Работать можно только на технически исправном катере, при наличии спасательных средств.

1.7. Водитель катера должен выполнять требования:

- правил внутреннего распорядка, особенно в части запрета нахождения на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- правил безопасности при передвижении по водной акватории;

- правила пожарной безопасности;

- правил личной гигиены.

1.8. Уметь оказывать помощь пострадавшим при ранениях, при несчастных случаях на воде.

1.9. Водитель катера должен знать, что при нарушении требований инструкции он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.10. Водитель катера вправе не выполнять указаний администрации, если они противоречат требованиям безопасности данной инструкции.

1.11. Водитель катера допускается до работы при наличии индивидуальных средств защиты в соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2009 г. N 290н. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы и обеспечивать безопасность труда. Не допускается приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты без сертификата соответствия.

Характеристика выданных СИЗ (номенклатура, срок выдачи и нормы соответствия) устанавливается из личных карточек работников, занятых на определенном рабочем месте.

Нормативные номенклатура и сроки выдачи СИЗ определяются согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Осмотрите катер и убедитесь в исправности следующих основных узлов: системы управления, муфт сцепления, топливных баков, топливопровода. Особое внимание обратите на исправность двигателя, рулевого управления, спасательных средств.

2.2. Перед пуском двигателя убедитесь в отсутствии посторонних предметов на вращающихся частях.

2.4. После запуска двигателя проверьте:

- работу рулевого управления;

- исправность сцепления;

- исправность приборов освещения;

- звукового сигнала.

2.5. Проверьте, смазаны ли передачи, подшипники и накаты.

2.6. Убедившись в исправности катера, приступайте к выполнению задания.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. При передвижении катера по водной акватории водитель обязан:

- убедиться в отсутствии других судов на пути движения и дать предупредительный сигнал;

- не покидать машинное отделение (кабину) при работающем двигателе;

- избегать резких поворотов при передвижении по водной акватории.

3.2. При работе механизмов катера не отвлекаться от своих обязанностей.

3.3. При входе и сходе людей на катер и с катера убедиться в надежной швартовке трапа и исправности самого трапа.

3.4. Входить на катер и покидать его разрешается только при полной остановке катера и надежной швартовке к причалу.

3.5. Перед выходом с машины выключить зажигание или перекрыть подачу топлива, убедиться в надежной швартовке катера к причалу.

3.6. Заправку катера топливом производить в соответствии с правилами безопасности, установленными на заправочных пунктах.

3.7. Для перелива бензина пользоваться специальным устройством. Засасывать бензин ртом через шланг запрещается.

3.8. При перевозке пассажиров последние должны быть проинструктированы о мерах безопасности при пребывании на воде.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

4.1. При выпадении пассажира за борт катера или обнаружении тонущих посторонних лиц остановить катер, бросить спасательный круг и сделать все возможное для подъема пассажира на борт катера и оказания пострадавшему первой медицинской помощи.

4.2. При возникновении пожара из-за неисправности электрооборудования катера, негерметичности системы питания, скопления на двигателе грязи и масла и других нарушениях эксплуатации катера водителю необходимо:

- остановить катер, заглушить двигатель;

- принять меры к эвакуации находившихся на борту пассажиров;

- принять меры к тушению загорания, применив огнетушитель и другие средства пожаротушения - песок, брезент.

4.3. При аварии и угрозе потопления катера:

- остановить катер, заглушить двигатель;

- раздать спасательные средства пассажирам и членам экипажа;

- принять меры к эвакуации находившихся на борту пассажиров;

- принять меры по предотвращению розлива нефтепродуктов;

- принять меры по спасению катера.

4.4. Обо всех чрезвычайных ситуациях водитель катера докладывает дежурному и вышестоящему руководству.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Пришвартовать катер к причалу в отведенном месте.

5.2. Привести рычаги управления в нейтральное положение.

5.3. Заглушить двигатель.

5.4. Очистить элементы машины и рабочее оборудование.

5.5. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

5.6. Закрыть кабину на ключ и сдать катер под охрану.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_po_oxrane_truda_dlya_voditelya_katera.htm