Инструкция по охране труда персонала операционных блоков

Открытое акционерное общество "ФАСЕТ"

---------------------------------------------------------------------------

ИНСТРУКЦИЯ                                        УТВЕРЖДАЮ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

персонала                                  Генеральный директор

операционных блоков                                    подпись

Инициалы, фамилия

00.00.0000             N 000

____________________________                      "__" _____________20__ г.

(наименование места издания)

Настоящая инструкция разработана на основании Типовой инструкции и предназначена для персонала операционных блоков медицинских учреждений при выполнении работ согласно профессии и квалификации.

1. Общие требования безопасности

1.1. Персонал операционных блоков обязан руководствоваться:

1.1.1. Инструкцией по организации и проведению санитарно-гигиенических мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях (отделениях хирургического профиля и отделениях реанимации и интенсивной терапии).

1.1.2. ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы".

1.1.3. Настоящей инструкцией.

1.2. К самостоятельной работе в операционных блоках допускаются лица с законченным высшим и средним медицинским образованием, а также младший медицинский персонал, прошедшие специальную подготовку, обученные безопасности труда.

1.3. В целях предупреждения возникновения заболеваний и несчастных случаев весь персонал должен проходить предварительный и периодический медицинские осмотры.

1.4. Персонал операционных блоков должен быть обеспечен санитарно-гигиенической одеждой и обувью, спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми отраслевыми нормами.

1.5. Персонал операционных блоков обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка медицинского учреждения.

1.6. Прием пищи и курение на рабочих местах запрещаются. Для приема пищи и курения необходимо оборудовать специальные помещения (места).

1.7. При проведении операции вход в операционную персоналу, не участвующему в операции, запрещается.

1.8. Категорически запрещается хранение в операционном зале предметов, не используемых во время операции.

1.9. При работе с электроаппаратурой должны выполняться правила эксплуатации и техники безопасности, изложенные в инструкции, прилагаемой к аппарату заводом-изготовителем.

1.10. Лица, ответственные за операционный процесс, должны следить за регулярным и своевременным проведением испытаний оборудования и оформлением их результатов. Результаты проверок должны быть оформлены актом или протоколом.

1.11 Персонал операционных блоков обязан знать и соблюдать действующие правила безопасности, так как операционные и наркозные помещения операционного блока по степени пожаробезопасности, взрывоопасности и опасности поражения электрическим током относятся к помещениям повышенной опасности.

1.12. У входа в операционную должен быть установлен предупредительный знак "Осторожно! Используются взрывоопасные анестетики".

1.13. В предоперационной и наркозной комнатах должны быть предусмотрены огнетушители углекислотные типа ОУ.

1.14. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец его немедленно должен известить непосредственного руководителя.

1.15. Руководитель операции (старший из числа персонала) обязан:

1.15.1. Срочно организовать первую помощь пострадавшему.

1.15.2. Сообщить главному врачу учреждения, инженеру по охране труда или лицу, выполняющему его функции, и в профсоюзный комитет о случившемся.

1.15.3. Сохранить для расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, каким оно было в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников и не приводит к аварии.

1.16. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по охране труда, подвергаются дисциплинарному воздействию в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости - внеочередной проверке знаний вопросов охраны труда.

1.17. ... (иное - указать конкретно).

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы персонал операционных блоков обязан:

2.1.1. Принять гигиенический душ и надеть стерильную санитарно-гигиеническую одежду.

2.1.2. Персоналу в операционном блоке категорически запрещается носить одежду из шерсти, шелка, а также из нейлона, капрона и других синтетических материалов, сильно электризующихся при движении, что приводит к быстрому накоплению электрических зарядов на теле человека.

2.1.3. Персоналу в операционной категорически запрещается носить браслеты, кольца, цепочки и другие металлические вещи.

2.1.4. Руки персонала, обслуживающего наркозные аппараты, а также лицо больного не должны иметь следов масел, мазей и помады.

2.1.5. Перед эксплуатацией оборудования персонал должен тщательно проверить целостность проводов, служащих для подключения к сети, и проводов, идущих от аппарата к больному.

2.1.6. Перед началом работы персонал должен проверить, чтобы все металлические и электропроводящие неметаллические части оборудования были заземлены для отвода заряда статического электричества.

2.1.7. В случае обнаружения "пробоя на корпус" электрического тока персонал должен электроаппарат обесточить (выключить) и доложить руководителю отделения.

2.1.8. Все приборы, аппараты и другое оборудование, ввозимое и вносимое в операционный блок, подлежат необходимой стерилизации и дезинфекции.

2.1.9. Персоналу необходимо проверить наличие поглощающих фильтров, необходимых для нормальной эксплуатации наркозных аппаратов.

2.1.10. Перед началом и в течение операции персонал должен контролировать в операционной относительную влажность воздуха с помощью приборов (гигрометра или психрометра), а также его температуру. Относительная влажность воздуха в операционной должна быть 60% (+/-5%), температура воздуха - от +21 до +25 град. Цельсия.

2.1.11. Перед началом наркоза должна быть проведена проверка персонала на наличие электростатического заряда. Для его снятия каждый должен намеренно заземлить себя прикосновением руки к металлическому предмету, например к металлической части операционного стола. В случае возникновения электростатического разряда работник обязан немедленно покинуть операционную для устранения причин его накопления. Например, замены обуви или одежды.

2.2. В целях профилактики бактериального загрязнения операционной персоналу рекомендуется не реже одного раза в неделю определять чистоту подаваемого воздуха на наличие в нем взвешенных частиц и бактериальной флоры путем бактериологического исследования.

2.3. ... (иное - указать конкретно).

3. Требования безопасности во время работы

3.1. При выполнении работ персонал операционных блоков обязан:

3.1.1. Соблюдать правила асептики и антисептики в операционном блоке.

3.1.2. Использовать только исправные аппараты, приборы, устройства, инструменты и т.п.

3.1.3. Исключить возможность соприкосновения больного с металлическими предметами, например с операционным столом, для чего операционный стол должен быть покрыт хлопчатобумажным покрывалом, поверх которого расстилают прорезиненную ткань и простыню так, чтобы их края свешивались со всех сторон операционного стола.

3.1.4. Регулярно брать пробы воздуха на наличие в нем паров анестетиков. Их содержание не должно превышать установленных предельно допустимых уровней.

3.1.5. Собирать в специально выделенные емкости перевязочный материал и инструментарий, используемый в ходе операции.

3.7. Осуществлять отправку биопсий и препаратов, взятых во время операций, в закрытых емкостях.

3.8. ... (иное - указать конкретно).

4. Требования безопасности при аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийной ситуации персонал операционных блоков обязан:

4.1.1. Для предотвращения самовоспламенения наркотиков:

4.1.1.1. Сливать их после работы из испарителя в герметично закрывающийся сосуд.

4.1.1.2. Производить слив медленно, не допуская разбрызгивания.

4.1.1.3. Оставшийся после наркоза эфир сливать в раковину запрещается.

4.1.1.4. Не допускается налив эфира из испарителя в приемный сосуд свободно падающей струей. Для этого необходимо применять воронки из электропроводящего материала, воронки должны быть заземлены, конец воронки должен достигать дна сосуда.

4.1.2. После слива наркотика следует промыть теплой водой испаритель, шланги и все съемные детали наркозного аппарата.

4.1.3. В операционной запрещается переливание газов из одного баллона в другой и введение дополнительных газов или наркотиков в баллон, содержащий сжатые газы. Переливание должно производиться в специально оборудованных помещениях обученным персоналом.

4.1.4. В операционных и наркозных запрещается применение открытого пламени (спиртовки, газовые горелки, зажженные спички и т.д.) и электронагревательных приборов.

4.1.5. Запрещается при использовании аппаратов ингаляционного наркоза применять неисправное и искрящее электрооборудование.

4.1.6. Полы в операционной необходимо регулярно мыть во избежание образования непроводящей пленки (в результате отложения грязи и т.д.), которая может вызвать потерю полом электропроводящих свойств. Обработка поверхности полов воском или лаком запрещается.

4.1.7. Ременные передачи оборудования не должны размещаться в зонах повышенной концентрации наркозных веществ. Запрещается смазка ремней канифолью, воском и другими веществами, увеличивающими поверхностное сопротивление.

4.1.8. Запрещается заклеивать части наркозного аппарата лейкопластырем (другим диэлектриком), применять для удаления наркотических смесей в атмосферу шланги из неантистатической резины, заменять пришедшие в негодность части из электропроводного материала на части, изготовленные из диэлектрика.

4.2. В случае взрыва или пожара в операционном блоке необходимо:

4.2.1. Удалить весь персонал из опасной зоны.

4.2.2. Обесточить помещение операционного блока.

4.2.3. Принять меры к тушению очага пожара, используя подручные средства пожаротушения, например, огнетушители углекислотные типа ОУ.

4.2.4. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим.

4.3. При поражении человека электрическим током необходимо:

4.3.1. Освободить пострадавшего от действия электрического тока, отключив ту часть установки или оборудования, которой касается пострадавший.

4.3.2. В случае невозможности отключения напряжения необходимо использовать подручные средства: для изоляции спасающего от тела пострадавшего намотать на руки сухое операционное белье (пеленки, простыни, марлю) и оттащить пораженного электрическим током от токоведущих или токопроводящих частей оборудования.

4.3.3. При необходимости оказать пострадавшему соответствующую медицинскую помощь.

4.4. ... (иное - указать конкретно).

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы персонал операционных блоков обязан:

5.1.1. Пересчитать собранный инструментарий, салфетки.

5.1.2. Привести в порядок рабочее место.

5.1.3. Подвергнуть предстерилизационной очистке, стерилизации или дезинфекции инструментарий, детали и узлы приборов и аппаратов.

5.1.4. Аппараты привести в исходное положение, оговоренное инструкцией по эксплуатации.

5.1.5. Провести влажную уборку операционного блока с использованием дезинфицирующих средств.

5.1.6. Облучить помещение операционного блока ультрафиолетовым излучением.

5.1.7. Проверить выключение электросети, вентиляции и газа.

5.2. Вынос из операционной использованного перевязочного материала и отходов (с целью утилизации) необходимо производить в закрытых емкостях.

5.3. Утилизацию использованного перевязочного материала и отходов производить в муфельных печах вне операционного блока.

Источник - "Как правильно и быстро разработать инструкции по охране труда", "Альфа-Пресс"

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_po_oxrane_truda_personala_operacionnyx_blokov.htm