Инструкция по охране труда при работе на листогибочном прессе (станке)

_____________________________________________ (наименование организации)

---------------------------------------------------------------------------

¦Дата выдачи  ¦Обозначение (номер) инструкции  ¦Отметка об ознакомлении   ¦

+-------------+--------------------------------+--------------------------+

¦             ¦                                ¦                          ¦

--------------+--------------------------------+---------------------------

"СОГЛАСОВАНО"                              "УТВЕРЖДАЮ"

Наименование должности                     Наименование должности

руководителя профсоюзного                       работодателя

либо иного уполномоченного                 ___________ ____________________

работниками органа                          (подпись)   (фамилия, инициалы)

___________ ___________________

(подпись)  (фамилия, инициалы)            "___"__________ ____ г.

"___"__________ ____ г.

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе на листогибочном прессе (станке)

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для работы на листогибочном прессе (станке) согласно профессии и квалификации работника с учетом условий его работы в конкретной организации - _____________________.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопасности при работе на листогибочном прессе (станке).

1.2. Персонал должен выполнять требования инструкции, разработанной на основе данной и инструкций, разработанных с учетом требований, изложенных в типовых инструкциях по охране труда:

при передвижении по территории и производственным помещениям автотранспортного предприятия;

по предупреждению пожаров и предотвращению ожогов.

Заметив нарушение требований безопасности другим работником, работник должен предупредить его о необходимости их соблюдения.

Работник должен выполнять также указания представителя совместного комитета (комиссии) по охране труда или уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюзного комитета.

Работник должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему в соответствии с типовой инструкцией по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях.

Работник не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми его обязанностями по специальности без получения целевого инструктажа.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. К работе на листогибочных машинах допускаются лица, обученные безопасным методам и приемам работы по утвержденной программе и инструкции по эксплуатации листогибочных машин.

2.2. Рабочий при работе на листогибочной машине обязан:

- не допускать к работе на листогибочной машине посторонних лиц;

- сообщать мастеру о неисправностях, при которых невозможно продолжение безопасной работы, и не приступать к работе до их устранения.

2.3. Перед началом работы рабочий обязан:

надеть спец. одежду;

получить от руководителя работ устное или письменное задание, инструктаж о безопасных методах и приемах работы;

привести в порядок рабочее место, убрав посторонние предметы;

проверить исправность концевых выключателей, пусковых кнопок, ограждения;

проверить заземление станины листогибочной машины;

проверить исправную работу машины в холостом режиме, проверить вращение валов, прямой и обратный ход, а также подъем и опускание прижимного вала, убедиться в исправности машины.

2.4. При работе на листогибочной машине двумя и более рабочими один из них назначается старшим (звеньевой), в обязанности которого входит управлять включением и выключением машины, подавать команды другим рабочим.

2.5. Все операции с листовым металлом: транспортировку, укладку, подачу, сбор и сортировку производить только в исправных рукавицах.

Не допускать скопления у машины изделий и заготовок, не загромождать свободных и монтажных проходов.

2.6. Не допускать засорения и замасливания валков.

Грязь и окалина с них должны очищаться специальными щетками.

Двигатель в это время должен быть выключен.

2.7. Запрещается при включенной листогибочной машине:

- вводить руки в пространство между валками;

- производить замеры заготовок мерительным инструментом;

- сопровождать, подталкивать руками движущуюся заготовку под валки;

- находиться со стороны выхода заготовки из-под валков;

- нахождение работающих и посторонних лиц в опасной зоне;

- снимать ограждения, кожуха с машины;

- производить чистку и обтирку на ходу, работать при неисправных блокировках.

2.8. При снятии готового изделия убедиться в отсутствии людей в опасной зоне у откидной стойки.

2.9. Отключение цепи управления листогибочной машины производить всякий раз при перерывах в работе.

2.10. По окончании работы отключить цепи управления листогибочной машины, привести в порядок рабочее место, очистить ножницы от пыли и грязи, вытереть и смазать трущиеся части, закрыть пусковую аппаратуру.

Инструкция по охране труда разработана на основании ___________________

__________________________________________________________________________.

(наименование, номер и дата документа)

Начальник структурного подразделения:

__________________________________

(фамилия, инициалы)    (подпись)

"___"__________ ____ г.

Согласовано:

Руководитель (специалист) службы по охране труда:

__________________________________

(инициалы, фамилия)    (подпись)

"___"__________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен:

__________________________________

(инициалы, фамилия)    (подпись)

"___"__________ ____ г.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_po_oxrane_truda_pri_rabote_na_listogibochnom_presse_stanke.htm