Инструкция по охране труда при работе на трубогибе (трубогибочном станке)

____________________________________________________

(наименование организации)

----------------------------------------------------

¦Дата       ¦Обозначение        ¦Отметка об        ¦

¦выдачи     ¦(номер)            ¦ознакомлении      ¦

¦           ¦инструкции         ¦                  ¦

------------+-------------------+-------------------

"СОГЛАСОВАНО"                               "УТВЕРЖДАЮ"

Наименование должности                      Наименование должности

руководителя профсоюзного                   работодателя

либо иного уполномоченного                  ___________ ___________________

работниками органа                           (подпись)  (фамилия, инициалы)

___________ ___________________

(подпись)  (фамилия, инициалы)             Дата утверждения

"___"__________ ____ г.

Дата согласования: "___"__________ ____ г.

или

"СОГЛАСОВАНО"

Реквизиты документа,

выражающего мнение

профсоюзного или иного

уполномоченного работниками

органа

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе на трубогибе (трубогибочном станке)

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для работы на трубогибе (трубогибочном станке) согласно профессии и квалификации работника с учетом условий его работы в конкретной организации - _____________________.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопасности при работе на трубогибе (трубогибочном станке).

1.2. Персонал должен выполнять требования инструкции, разработанной на основе данной и инструкций, разработанных с учетом требований, изложенных в типовых инструкциях по охране труда:

при передвижении по территории и производственным помещениям автотранспортного предприятия;

по предупреждению пожаров и предотвращению ожогов.

Заметив нарушение требований безопасности другим работником, работник должен предупредить его о необходимости их соблюдения.

Работник должен выполнять также указания представителя совместного комитета (комиссии) по охране труда или уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюзного комитета.

Работник должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему в соответствии с типовой инструкцией по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях.

Работник не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми его обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. К работе на трубогибе (трубогибочном станке) допускаются лица, обученные безопасным методам и приемам работы по утвержденной программе и инструкции по эксплуатации трубогибов (трубогибочных станков).

2.2. Рабочий при работе на трубогибе (трубогибочном станке) обязан:

- не допускать к работе на трубогибе (трубогибочном станке) посторонних лиц;

- сообщать мастеру о неисправностях, при которых невозможно продолжение безопасной работы, и не приступать к работе до их устранения.

2.3. Перед началом работы рабочий обязан:

надеть спецодежду;

получить от руководителя работ устное или письменное задание, инструктаж о безопасных методах и приемах работы;

привести в порядок рабочее место, убрав посторонние предметы;

проверить исправность концевых выключателей, пусковых кнопок, ограждения;

проверить заземление станины листогибочной машины;

проверить исправную работу машины в холостом режиме, проверить вращение валов, прямой и обратный ход, а также подъем и опускание прижимного вала, убедиться в исправности машины.

2.4. Все операции с трубами: транспортировку, укладку, подачу, сбор и сортировку производить только в исправных рукавицах.

Не допускать скопления у машины изделий и заготовок, не загромождать свободных и монтажных проходов.

2.5. Не допускать засорения и замасливания трубогиба. Грязь и окалина с него должны очищаться специальными щетками.

Двигатель в это время должен быть выключен.

2.6. Запрещается при включенной трубогибе:

- производить замеры заготовок мерительным инструментом;

- нахождение работающих и посторонних лиц в опасной зоне;

- снимать ограждения, кожуха с машины;

- производить чистку и обтирку на ходу, работать при неисправных блокировках.

2.7. При снятии готового изделия убедиться в отсутствии людей в опасной зоне у откидной стойки.

2.8. Отключение цепи управления трубогиба производить всякий раз при перерывах в работе.

2.9. По окончании работы отключить трубогиб, привести в порядок рабочее место, очистить от пыли и грязи, вытереть и смазать трущиеся части, закрыть пусковую аппаратуру.

Должностная инструкция разработана на основании _______________________

______________________________________.

(наименование, номер и дата документа)

"___"__________ ____ г.

Начальник структурного подразделения:

_____________________________________

(фамилия, инициалы) (подпись)

"___"__________ ____ г.

Согласовано:

Руководитель (специалист) службы по охране труда:

_____________________________________

(фамилия, инициалы) (подпись)

"___"__________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен:

_____________________________________

(фамилия, инициалы) (подпись)

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_po_oxrane_truda_pri_rabote_na_trubogibe_trubogibochnom_stanke.htm