Инструкция по охране труда при работе на труборезе

____________________________________________________

(наименование организации)

----------------------------------------------------

¦Дата       ¦Обозначение        ¦Отметка об        ¦

¦выдачи     ¦(номер)            ¦ознакомлении      ¦

¦           ¦инструкции         ¦                  ¦

------------+-------------------+-------------------

"СОГЛАСОВАНО"                               "УТВЕРЖДАЮ"

Наименование должности                      Наименование должности

руководителя профсоюзного                   работодателя

либо иного уполномоченного                  ___________ ___________________

работниками органа                           (подпись)  (фамилия, инициалы)

___________ ___________________

(подпись)  (фамилия, инициалы)             Дата утверждения

Дата согласования

или

"СОГЛАСОВАНО"

Реквизиты документа,

выражающего мнение

профсоюзного или иного

уполномоченного работниками

органа

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе на труборезе

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для работы на труборезе согласно профессии и квалификации работника с учетом условий его работы в конкретной организации - _____________________.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопасности при работе на труборезе.

1.2. Персонал должен выполнять требования инструкции, разработанной на основе данной, и инструкций, разработанных с учетом требований, изложенных в типовых инструкциях по охране труда:

при передвижении по территории и производственным помещениям автотранспортного предприятия;

по предупреждению пожаров и предотвращению ожогов.

Заметив нарушение требований безопасности другим работником, работник должен предупредить его о необходимости их соблюдения.

Работник должен выполнять также указания представителя совместного комитета (комиссии) по охране труда или уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюзного комитета.

Работник должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему в соответствии с типовой инструкцией по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях.

Работник не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми его обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. К работе на труборезе допускаются лица обученные безопасным методам и приемам работы по утвержденной программе и инструкции по эксплуатации труборезов.

2.2. Рабочий при работе на труборезе обязан:

- не допускать к работе на труборезе посторонних лиц;

- сообщать мастеру о неисправностях, при которых невозможно продолжение безопасной работы, и не приступать к работе до их устранения.

2.3. Перед началом работы рабочий обязан:

надеть спецодежду;

получить от руководителя работ устное или письменное задание, инструктаж о безопасных методах и приемах работы;

привести в порядок рабочее место, убрав посторонние предметы;

проверить исправность концевых выключателей, пусковых кнопок, ограждения;

проверить заземление станины листогибочной машины;

проверить исправную работу машины в холостом режиме, проверить вращение валов, прямой и обратный ход, а также подъем и опускание прижимного вала, убедиться в исправности машины.

2.4. Все операции с трубами: транспортировку, укладку, подачу, сбор и сортировку производить только в исправных рукавицах.

Не допускать скопления у машины изделий и заготовок, не загромождать свободных и монтажных проходов.

2.5. Не допускать засорения и замасливания трубореза. Грязь и окалина с него должны очищаться специальными щетками.

Двигатель в это время должен быть выключен.

2.6. Запрещается при включенном труборезе:

- производить замеры заготовок мерительным инструментом;

- нахождение работающих и посторонних лиц в опасной зоне;

- снимать ограждения, кожуха с машины;

- производить чистку и обтирку на ходу, работать при неисправных блокировках.

2.7. При снятии готового изделия убедиться в отсутствии людей в опасной зоне у откидной стойки.

2.8. Отключение цепи управления трубореза производить всякий раз при перерывах в работе.

2.9. По окончании работы отключить труборез, привести в порядок рабочее место, очистить от пыли и грязи, вытереть и смазать трущиеся части, закрыть пусковую аппаратуру.

Должностная   инструкция   разработана   на  основании  _______________

______________________________________.

(наименование, номер и дата документа)

"___"__________ ____ г.

Начальник структурного подразделения:

_____________________________________

(фамилия, инициалы) (подпись)

"___"__________ ____ г.

Согласовано:

Руководитель (специалист) службы по охране труда:

_____________________________________

(фамилия, инициалы) (подпись)

"___"__________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен:

_____________________________________

(фамилия, инициалы) (подпись)

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_po_oxrane_truda_pri_rabote_na_truboreze.htm