Инструкция по охране труда работника полиграфии

Открытое акционерное общество "ФАСЕТ"

---------------------------------------------------------------------------

ИНСТРУКЦИЯ                                        УТВЕРЖДАЮ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

оператора электронного                            Генеральный директор

набора и верстки на ПК                                   подпись

Инициалы, фамилия

00.00.0000             N 000

____________________________                      "__" _____________20__ г.

(наименование места издания)

Настоящая инструкция разработана на основании Типовой инструкции и предназначена для оператора электронного набора и верстки на персональном компьютере (ПК) (далее - оператора ПК) при выполнении работ согласно профессии и квалификации.

1. Общие требования безопасности

1.1. Все вновь поступившие на работу независимо от предыдущего стажа и вида работ допускаются к самостоятельной работе по электронному набору и (или) верстке только после:

1.1.1. Прохождения вводного инструктажа по охране труда.

1.1.2. Инструктажа на рабочем месте.

1.1.3. Медицинского осмотра, по результатам которого не выявлено противопоказаний к выполнению работы.

1.1.4. ... (иное - указать конкретно).

1.2. В дальнейшем проводятся:

1.2.1. Повторные инструктажи по безопасности труда - не реже одного раза в шесть месяцев. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж.

1.2.2. Медосмотры - не реже одного раза в год (офтальмологом, невропатологом и хирургом).

1.3. Помещения, предназначенные для размещения рабочих мест, оборудованных ПК, следует оснащать солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы и пр.). В помещениях должно быть предусмотрено достаточное искусственное освещение.

1.4. Экраны (мониторы) в составе ПК должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от стен.

1.5. Рабочие места, оборудованные ПК, должны располагаться между собой на расстоянии не менее 1,5 м.

1.6. Размер экрана (монитора) по диагонали должен составлять не менее 31 - 38 см.

1.7. Клавиатура дисплея должна отвечать современным требованиям эргономики.

1.8. В помещениях, оборудованных ПК, параметры микроклимата должны быть следующими:

1.8.1. В холодные периоды года: температура - 22 - 24 град. Цельсия, относительная влажность - 50 - 40%.

1.8.2. В теплые периоды года: температура - 23 - 25 град. Цельсия, относительная влажность - 60 - 40%.

1.9. Уровень шума на рабочем месте не должен превышать 50 дБА.

1.10. Рациональный режим труда и отдыха оператора ПК предусматривает строгое соблюдение перерывов в работе, активное их проведение.

1.11. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в нетрезвом виде запрещаются.

1.12. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы.

1.13. Оператор ПК обязан:

1.13.1. Знать место хранения цеховой аптечки.

1.13.2. Уметь оказать первую помощь при производственных травмах.

1.13.3. Хранить и принимать пищу только в оборудованных для этой цели местах.

1.13.4. ... (иное - указать конкретно).

1.14. Оператору ПК запрещается:

1.14.1. Самостоятельно вскрывать корпус системного блока ПК.

1.14.2. Использовать электронагревательные приборы с открытой спиралью.

1.14.3. ... (иное - указать конкретно).

1.15. Оператор ПК несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за несоблюдение требований настоящей инструкции, производственный травматизм и аварии, которые произошли по его вине.

1.16. ... (иное - указать конкретно).

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы оператор ПК обязан:

2.1.1. Осмотреть рабочее место и оборудование.

2.1.2. Убрать из рабочей зоны все лишние предметы.

2.1.3. Очистить экран от пыли, отрегулировать высоту и угол его наклона.

2.1.4. Установить оптимальный уровень освещенности рабочего места.

2.1.5. Отрегулировать кресло по высоте.

2.1.6. Проверить исправность рабочего оборудования.

2.1.7. ... (иное - указать конкретно).

2.2. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю работ, до устранения неполадок без разрешения руководителя к работе не приступать.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. При выполнении работы оператор ПК обязан соблюдать следующие требования охраны труда:

3.1. Экран должен находиться ниже уровня глаз оператора ПК на 5 град. и располагаться в прямой плоскости или с наклоном на оператора (примерно 15 град.).

3.2. Расстояние от глаз оператора ПК до экрана должно составлять 60 - 70 см.

3.3. Расположение клавиатуры, иных приспособлений должно обеспечивать незатрудненное выполнение оператором ПК всех необходимых действий, связанных с выполнением работы.

3.4. Уровень искусственной освещенности на рабочем месте должен быть не ниже:

3.4.1. На поверхности экрана - 300 лк.

3.4.2. На поверхности оригинала рукописи - 400 лк.

3.4.3. ... (иное - указать конкретно).

3.5. Местный источник света по отношению к рабочему месту должен располагаться таким образом, чтобы исключить попадание в глаза прямого света и обеспечивать равномерную освещенность на поверхности 40 x 40 см, не создавать слепящих бликов на клавиатуре и экране.

3.6. Экран должен находиться справа от оператора ПК.

3.7. Клавиатура должна находиться напротив правого плеча оператора ПК.

3.8. Оригинал рукописи (копи-холдер) должен находиться в центре левого угла обзора оператора ПК.

3.9. Рукопись, клавиатура и экран должны быть удалены на одинаковое расстояние от глаз оператора ПК, но не более чем на 70-75 см.

3.10. Для снижения зрительного и общего утомления после каждых 1 - 1,5 часа работы за экраном оператор ПК делает перерыв установленной продолжительности, но не менее 5 мин.

3.11. ... (иное - указать конкретно).

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийной ситуации оператор ПК обязан:

4.1.1. Немедленно прекратить работу и доложить об аварийной ситуации руководителю работ.

4.1.2. При пожаре в дополнение к действиям по п. 4.1.1 немедленно вызвать пожарную команду, после чего покинуть место пожара по маршруту, указанному в пожарной документации.

4.1.3. При травмировании другого работника в дополнение к действиям по п. 4.1.1 немедленно вызвать врача (скорую медицинскую помощь), по возможности оказать первую помощь пострадавшему, сохраняя травмоопасную ситуацию до расследования причин случившегося.

4.1.4. ... (иное - указать конкретно).

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы оператор ПК обязан:

5.1.1. Отключить ПК от электросети.

5.1.2. Привести в порядок рабочее место.

5.1.3. Убрать материалы в отведенное для этого место.

5.1.4. Убрать автономные носители информации в отведенное для этого место.

5.1.5. ... (иное - указать конкретно).

5.2. О всех нарушениях требований безопасности, имевших место в процессе работы, оператор ПК обязан сообщить руководителю работ - непосредственно после выявления нарушения или по окончании работы.

Источник - "Как правильно и быстро разработать инструкции по охране труда", "Альфа-Пресс"

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_po_oxrane_truda_rabotnika_poligrafii.htm