Инструкция по подключению к электроснабжению временных зданий, сооружений и передвижных электроустановок

Инструкция по подключению к электроснабжению временных зданий, сооружений и передвижных электроустановок

1. Общие положения

1.1. Действие Инструкции распространяется на все временные здания (в том числе передвижные бытовые и служебные помещения), передвижные электроустановки (машины и механизмы с электроприводом, электросварочные аппараты, насосы, компрессоры, вентиляторы т.д.), используемые при строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работах (далее - передвижные электроустановки).

1.2. Инструкция составлена на основании требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00.

2. Организационные меры безопасности

2.1. Подключение и подача напряжения на передвижные электроустановки осуществляется электротехническим персоналом подразделения, входящего в состав энерготехнической службы организации (абонента), на основании письменной заявки на подключение, полученной от владельца здания или электроустановки - субабонента.

2.2. Письменная заявка (Приложение 1) подается на имя главного энергетика - ответственного за электрохозяйство абонента; подключение осуществляется на основании наряда.

2.3. В заявке должны быть отражены данные:

2.3.1. Владелец передвижной электроустановки (ОАО, ЗАО, ООО, ЧП и т.д.).

2.3.2. Наименование, тип, электрическая мощность, инвентарный номер и общая характеристика передвижной электроустановки.

2.3.3. Место, время начала и срок проведения работ.

2.3.4. Должность, Ф.И.О., квалификационная группа по электробезопасности (не ниже IV) и рабочий телефон лица, ответственного за электрохозяйство владельца передвижной электроустановки - субабонента.

2.4. Руководитель подразделения, где будут проводиться работы или установлены временные здания, на основании разрешения главного энергетика - ответственного за электрохозяйство абонента дает письменное указание энергетику (ответственному за электрохозяйство) на подключение электроустановки.

2.5. Энергетик (ответственный за электрохозяйство) подразделения:

2.5.1. Организует осмотр электроустановки субабонента с обязательной проверкой сопротивления изоляции кабеля передвижной электроустановки, а также целостности всех жил питающего кабеля и проводника заземления.

2.5.2. Производит выбор (проверку) защитной и коммутационной аппаратуры линии, питающей подключаемую передвижную электроустановку.

2.5.3. Совместно с лицом, ответственным за электрохозяйство электроустановки, составляет акт по разграничению принадлежности и ответственности за эксплуатацию электроустановки (Приложение 2).

2.6. Непосредственное подключение передвижных электроустановок производится электротехническим персоналом подразделения.

Источник - "Охрана труда и техника безопасности в строительстве", 2011, № 3

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_po_podklyucheniyu_k_elektrosnabzheniyu_vremennyx_zdanij_sooruzhenij_i_peredvizhnyx_elektroustan.htm