Инструкция такелажника на монтаже

Такелажник на монтаже

------------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

---------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000                   N 000

----------  ---------------------

(подпись)   (инициалы, фамилия)

Такелажника на монтаже            00.00.0000

1.1.   Такелажник   на   монтаже   является   рабочим   и   подчиняется

непосредственно __________________________________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу такелажником на монтаже 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Такелажник на монтаже 2-го разряда должен знать:

- основные виды инвентарных стропов, захватывающих средств, такелажной оснастки и допустимые нормы нагрузки на них;

- правила подачи строительных конструкций и оборудования на места монтажа;

- правила сигнализации при монтаже строительных конструкций и оборудования;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Такелажник на монтаже 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- устройство применяемого такелажного оборудования и приспособлений, правила пользования ими;

- способы строповки и расстроповки строительных конструкций и оборудования;

- способы вязки такелажных узлов (прямой узел, гаечный и крючковой узлы, мертвая и крестовая петли);

- способы крепления стальных канатов болтовыми зажимами;

- способы подъема и опускания строительных конструкций и технологического оборудования ручными и механизированными средствами на место монтажа;

- правила и способы складирования строительных конструкций и технологического оборудования;

- способы сигнализации при подъеме и опускании строительных конструкций и оборудования при монтаже их на высоте и в стесненных условиях;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Такелажник на монтаже 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- устройство такелажного оборудования грузоподъемностью до 25 т;

- все виды такелажных узлов, стропов и захватов, применяемых для подъема и спуска строительных конструкций и технологического оборудования;

- конструкции винтовых, реечных и гидравлических домкратов;

- правила применения лучевых траверс и способы строповки ими;

- инструкции по выполнению такелажных работ на сборочных площадках высотных сооружений;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Такелажник на монтаже 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- устройство, правила пользования и способы оснастки и испытания грузоподъемных средств, применяемых при монтаже;

- правила выбора стальных канатов для различных такелажных работ;

- способы строповки и расстроповки тяжеловесных строительных конструкций и технологического оборудования при подъеме и опускании на место монтажа;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Такелажник на монтаже 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- правила и способы выполнения сложных такелажных работ при монтаже крупногабаритных строительных конструкций и оборудования;

- способы подъема и опускания строительных конструкций и оборудования при помощи монтажных мачт;

- способы подъема и опускания тяжеловесных конструкций и оборудования спаренными кранами, переоборудованными кранами с использованием расчаленной стрелы, спаренными кранами с ригелями и т.п.;

- правила применения балансирных траверс при работе спаренными кранами;

- способы транспортировки к месту монтажа тяжеловесных и крупногабаритных грузов;

- способы выполнения сложной нетиповой строповки конструкций и пространственных блоков строительных конструкций;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Такелажник на монтаже более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить такелажниками на монтаже более низкого разряда.

1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) такелажник на монтаже:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы такелажник на монтаже:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) такелажник на монтаже:

2.3.1. 2-го разряда:

1) выполняет строповку строительных конструкций и технологического оборудования инвентарными стропами за специальные приспособления, монтажные петли, крюки и т.д. и расстроповку на месте монтажа или установки;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) выполняет строповку и расстроповку строительных конструкций и технологического оборудования массой до 10 т на местах монтажа;

2) выполняет регулирование оттяжками;

3) разматывает и наматывает канаты;

4) осуществляет вязку такелажных узлов (прямого, гаечного и крючкового узлов, мертвой и крестовой петли);

5) крепит стальные канаты болтовыми зажимами;

6) поднимает и опускает строительные конструкции и оборудование вручную и механизмами на место монтажа;

7) осуществляет установку и снятие:

- блоков;

- талей;

- полиспастов;

- лебедок и домкратов грузоподъемностью до 10 т;

8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) выполняет строповку и расстроповку строительных конструкций и технологического оборудования массой свыше 10 до 25 т на местах монтажа;

2) осуществляет установку и снятие блоков, талей и полиспастов грузоподъемностью свыше 10 до 25 т;

3) закрепляет и снимает временные расчалки и оттяжки при монтаже строительных конструкций и оборудования;

4) изготавливает и устанавливает якоря усилием до 245 кН (25 тс);

5) производит запасовку тросом полиспастов грузоподъемностью до 25 т;

6) выполняет устройство на монтаже временных клетей высотой до 1,5 м из шпал;

7) осуществляет подъем, перемещение и опускание с помощью ручных и механизированных средств строительных конструкций и технологического оборудования массой свыше 10 до 25 т:

- железобетонных и металлических ферм;

- мостовых кранов;

- холодильников;

- теплообменников;

- вакуум-сушилок;

- кислотных башен;

- сепараторов;

- рефрижераторов;

- кристаллизаторов;

- насосов;

- вентиляторов;

- блоков и узлов трубопроводов;

- испарителей и другого технологического оборудования;

8) выполняет такелажные работы при укрупнении металлоконструкций (царг) диффузоров на отм. +320 м дымовой трубы;

9) перемещает конструкции и сборочные площадки внутри высотных сооружений;

10) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) выполняет строповку и расстроповку тяжеловесных строительных конструкций и технологического оборудования;

2) изготавливает универсальные стропы;

3) выполняет установку и снятие блоков, талей, полиспастов, поворотных стрел и кран-балок грузоподъемностью свыше 25 до 60 т;

4) выполняет сращивание стальных канатов, оснастку грузоподъемных мачт, шевров, полиспастов и отводных блоков грузоподъемностью до 60 т;

5) производит крепление полиспастов на мачтах и конструкциях, крепление отводных блоков;

6) проводит опробование такелажного оборудования;

7) изготавливает и выполняет установку якорей усилием свыше 245 до 588 кН (свыше 25 до 60 тс);

8) осуществляет сборку, установку и разборку монтажных мачт и шевров грузоподъемностью до 60 т;

9) выполняет устройство эстакад;

10) производит подъем, перемещение и опускание с помощью мачт, кранов, шевров, неподвижных и падающих стрел строительных конструкций и оборудования массой свыше 25 до 60 т:

- железобетонных;

- металлических;

- деревянных ферм и мостовых кранов;

- пролетных строений мостов;

- металлических доменных кожухов;

- кауперов;

- скрубберов;

- газгольдеров;

- трубчатых воздухонагревателей;

- газовоздуховодов;

- пылеуловителей;

- контакторов;

- компрессоров и другого технологического оборудования;

11) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) выполняет оснастку, установку и передвижку монтажных мачт грузоподъемностью свыше 60 до 120 т;

2) осуществляет строповку, подъем и опускание строительных конструкций и оборудования массой свыше 60 до 120 т;

3) осуществляет строповку, подъем и опускание на монтажные отметки технологического оборудования и аппаратов со смонтированными на них технологическими трубопроводами ("обвязкой") общей массой свыше 60 до 120 т:

- технологических колонн;

- мельниц;

- обжиговых печей;

- абсорбционных башен;

- деасфальтизаторов;

- адсорберов;

- реакционных камер;

- холодильников-крекингов и т.п.;

4) поднимает и опускает строительные конструкции и оборудование спаренными кранами, переоборудованными кранами с расчаленной стрелой, с временной опорной стойкой под стрелу, с помощью падающей стрелы и шевров;

5) поднимает технологическое оборудование и строительные конструкции укрупненными блоками;

6) осуществляет транспортировку к месту монтажа тяжеловесных и крупногабаритных грузов;

7) изготавливает и устанавливает якоря усилием свыше 588 кН (60 тс);

8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) такелажник на монтаже:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) производит осмотр (самоосмотр);

4) сдает смену;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей такелажник на монтаже обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Такелажник на монтаже привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Такелажник на монтаже несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Такелажник на монтаже за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.  Настоящая    инструкция    разработана    на    основе   Тарифно-

квалификационных   характеристик   профессии   "Такелажник на монтаже, 2  -

6-й  разряд"  (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий

рабочих.  Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные

работы",  утвержденный Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N 243),

______________________________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией  осуществляется при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления  работника  с  настоящей  инструкцией  подтверждается

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_takelazhnika_na_montazhe.htm