Инструкция водителя трамвая

Водитель трамвая

------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000               N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Водителя трамвая                      00.00.0000

1.1. Водитель трамвая является  рабочим и  подчиняется  непосредственно

___________________________________.

(начальнику смены; бригадиру; др.)

1.2. Водитель трамвая должен знать:

- Правила дорожного движения и иные акты в области организации дорожного движения;

- Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, иные нормативные правовые акты, устанавливающие правила эксплуатации автотранспортных средств и перевозки пассажиров;

- приказы, распоряжения и другие нормативные акты, относящиеся к работе водителя трамвая;

- правила технической эксплуатации трамвая;

- правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок до 1000 В;

- инструкцию о порядке допуска персонала к работе при эксплуатации электроустановок;

- систему технического обслуживания и ремонта трамваев;

- устройство, принцип действия и возможные неисправности обслуживаемых трамваев и их оборудования;

- способы выявления и устранения неисправностей, возникающих во время движения;

- порядок вызова технической помощи, подачи заявок на ремонт трамваев и оформления возврата трамвая в трамвайное депо по технической неисправности;

- инструкцию по производству маневровых работ на территории трамвайного депо;

- инструкцию по сцепке и буксировке трамваев;

- инструкцию о порядке эксплуатации подвижного состава на участках с тяжелыми условиями движения;

- правила пользования трамваем;

- способы связи с оперативным персоналом службы движения и трамвайного депо;

- схему, профиль и особенности пути обслуживаемого маршрута;

- расположение конечных станций маршрута;

- особенности вождения трамваев в осенне-зимних условиях;

- порядок действия работников городского электрического транспорта в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и угрозы террористических актов;

- режим труда и отдыха водителей трамвая;

- порядок прохождения предрейсовых медосмотров;

- методы экономии электроэнергии;

- порядок оформления поездной документации;

- положение о книжке водителя;

- действующие формы оплаты проезда;

- существующие формы проездных билетов;

- устройство звукоусилительной установки;

- правила пользования медицинской аптечкой;

- Правила внутреннего трудового распорядка организации городского электрического транспорта;

- правила и нормы по охране труда, санитарии и гигиены, пожарной безопасности;

- ________________________________________________________________________.

1.3. Водитель трамвая должен иметь при себе:

- удостоверение на право управления трамваем;

- удостоверение о проверке знаний правил эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

- книжку водителя;

- путевой лист;

- полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства;

- расписание движения;

- ________________________________________________________________________.

1.4. _____________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня водитель трамвая:

- проходит в установленном порядке предрейсовые медицинские осмотры;

- регулярно посещает технические занятия, инструктивные совещания и другие мероприятия, направленные на обеспечение безопасности движения и техники безопасности, проводимые руководством организации городского электрического транспорта;

- предъявляет диспетчеру трамвайного депо по выпуску удостоверение на право управления трамваем и книжку водителя;

- получает путевой лист, расписание движения, книгу трамвая, набор инструментов, диэлектрические перчатки и сигнальный жилет оранжевого цвета;

- принимает трамвай, расписывается в книге поезда и путевом листе;

- проверяет в книге трамвая наличие подписи мастера, подтверждающей, что трамвай технически исправен, чист и годен к эксплуатации на линии;

- проверяет полноту и правильность экипировки, внешнее и внутренне состояние кузова, качество уборки салона, исправность узлов и агрегатов, обеспечивающих безопасность движения;

- получает билетно-учетный лист, абонементные талоны и проездные билеты и разменные деньги для расчетов с пассажирами;

- получает в диспетчерской прогноз погоды и информацию об изменениях в организации движения по маршруту следования;

- проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

- проходит в установленном порядке проверку знаний правил эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы водитель трамвая:

- соблюдает Правила дорожного движения;

- выполняет расписание движения при обеспечении безопасности движения;

- обеспечивает сохранность подвижного состава;

- экономно расходует электроэнергию;

- соблюдает правила техники безопасности;

- контролирует выполнение пассажирами правил пользования трамваем;

- производит осмотр трамвая, проверяя внешний вид;

- проверяет тормозную систему, сцепные приборы, колесные пары, токоприемники;

- поддерживает чистоту номерных знаков;

- поддерживает чистоту в кабине;

- заменяет маршрутные указатели при переходе на другой маршрут;

- производит очистку подножек ото льда и снега;

- после каждого оборотного рейса осматривает салон и технологические отсеки трамвая с целью выявления посторонних предметов;

- соблюдает правила технической эксплуатации трамвая;

- немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- оказывает первую (доврачебную) помощь пострадавшим при травмировании, отравлении в аварийных ситуациях и внезапном заболевании;

- соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

- в случае обнаружения какой-либо неисправности немедленно уведомляет диспетчера депо;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня водитель трамвая:

2.3.1. Обеспечивает безопасную перевозку пассажиров и соблюдение регулярности движения.

2.3.2. Производит остановку трамвая на всех остановочных пунктах маршрута, независимо от наполнения салона.

2.3.3. Объявляет названия остановочных пунктов.

2.3.4. Открывает двери для высадки и посадки пассажиров только после полной остановки трамвая.

2.3.5. Следит за выходом и входом пассажиров, по возможности не допуская посадки через переднюю дверь лиц, не имеющих на это право.

2.3.6. Следит за наполнением трамвая в пределах установленной нормы и предупреждает пассажиров об окончании посадки при полном наполнении салона трамвая.

2.3.7. При необходимости осуществляет продажу пассажирам абонементных талонов и проездных билетов только на остановочном пункте.

2.3.8. Перед отправлением с остановочного пункта водитель:

- объявляет пассажирам об окончании посадки "Осторожно, двери закрываются";

- закрывает двери салона;

- объявляет название следующего остановочного пункта;

- плавно трогается с места, убедившись, что все двери закрыты и нет опасности для начала движения.

2.3.9. Останавливает трамвай:

- на остановочных пунктах маршрута следования;

- на остановочных пунктах при следовании нулевым рейсом;

- при запрещающем сигнале светофора или регулировщика дорожного движения;

- при угрозе наезда или столкновения;

- при пропуске транспортных средств, подающих специальные звуковые и световые сигналы, шествий воинских частей, группы детей, пешеходов с ограниченным зрением;

- по требованию работников ГИБДД, работников службы движения и ревизоров по безопасности движения;

- при наличии препятствий для движения;

- при внезапном толчке, стуке;

- при тревожных сигналах пассажиров и пешеходов;

- если на междупутье при встречном движении трамваев оказался пешеход;

- при отрыве или резком колебании провода контактной сети;

- при обнаружении повреждений рельсового пути.

Остановка трамвая экстренным торможением разрешается в случаях, угрожающих безопасности движения или жизни людей.

2.3.10. Выбирает скорость движения в пути следования и дистанцию между трамваем и впереди идущим транспортом в зависимости от сложившейся ситуации, при соблюдении Правил дорожного движения и правил технической эксплуатации трамвая.

2.3.11. Обеспечивает пониженную скорость движения (не более 5 км/час) при недостаточной видимости (менее 300 м) и прекращает движение при видимости менее 30 м.

2.3.12. При обнаружении неисправностей контактной сети (вышел провод из зажима и т.п.) останавливает трамвай и предупреждает водителя сзади идущего трамвая о наличии неисправности.

2.3.13. Выполняет инструкцию по безопасности при проезде спецчастей контактной сети.

2.3.14. Соблюдает инструкции по эксплуатации трамвая в осенне-зимний период эксплуатации.

2.3.15. Выполняет требования Правил дорожного движения при дорожно-транспортном происшествии, принимает возможные меры по оказанию доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызывает "Скорую медицинскую помощь", а в экстренных случаях принимает меры к отправке пострадавших в лечебное учреждение.

2.3.16. После оформления дорожно-транспортного происшествия в ГИБДД водитель трамвая дает письменное объяснение в депо о случившемся.

2.3.17. Немедленно высаживает пассажиров и сообщает о случившемся в диспетчерскую:

- при вынужденной остановке на железнодорожном переезде;

- в случае схода трамвая с рельсов;

- при вынужденной остановке трамвая в тоннеле, под мостом, эстакадой или путепроводом.

2.3.18. Обеспечивает постановку трамвая на запасной путь своим ходом или на буксире при невозможности устранить неисправности на месте.

2.3.19. Следует укороченным рейсом или измененным направлением только по разрешению диспетчера конечной станции или линейного работника службы движения при наличии соответствующей записи в путевом листе.

2.3.20. При задержке трамвая в пути (скоплении транспорта, неисправности контактной сети или трамвайного пути, сходе трамвая с рельсов) немедленно сообщает в диспетчерскую о причине задержки, инвентарный номер трамвая, маршрут следования и место стоянки, аварии, дорожно-транспортном происшествии.

2.3.21. Проявляет вежливость и предупредительность в обращении с пассажирами, разъясняет порядок оплаты проезда.

2.3.22. ______________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. Во время работы на линии водителю трамвая запрещается:

- отвлекаться от управления трамваем;

- провозить в кабине кого-либо, кроме стажера в период его работы и закрепленного за маршрутом водителя-инструктора;

- разговаривать, продавать абонементные талоны и проездные билеты;

- пользоваться радиоприемником и магнитофоном;

- производить посадку и высадку пассажиров на перегонах между остановочными пунктами, за исключением аварийных случаев и вынужденной остановки вне остановочного пункта длительностью свыше 2-х минут (кроме стоянки у светофоров);

- производить посадку и высадку пассажиров до полной остановки трамвая;

- начинать движение и вести трамвай с открытыми дверями;

- принимать пищу;

- оставлять трамвай без надзора во время работы на линии и при остановке по неисправности;

- оставлять управление трамваем при возникновении опасности аварии или дорожно-транспортного происшествия;

- ____________________________________________________________________.

(иные запреты)

2.5. Водитель трамвая в конце рабочего дня:

- передает управление трамваем сменщику, указанному в наряде, водителю-инструктору, закрепленному за маршрутом, а также стажеру, указанному в путевом листе (при наличии у них удостоверений на право управления трамваем);

- информирует сменяющего водителя о техническом состоянии трамвая и обо всех случаях неисправности и повреждениях, которые имели место в течение смены, о полученных распоряжениях, в частности о режиме движения трамвая, о состоянии пути и контактной сети;

- сдает установленную отчетность и выручку;

- выполняет гигиенические процедуры, производит осмотр (самоосмотр);

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей водитель трамвая обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. За некачественное и несвоевременное исполнение обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции, водитель трамвая привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса РФ.

4.2. Водитель трамвая несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенного ему транспортного средства.

4.3. Водитель трамвая за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий несет гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством.

4.4. _____________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.   Настоящая    инструкция    разработана   на   основе    Тарифно-

квалификационных  характеристик  по профессии  "Водитель трамвая. 3-й - 1-й

классы"   (Квалификационный    справочник    профессий   рабочих,   которым

устанавливаются    месячные     оклады,    утвержденный      Постановлением

Госкомтруда   СССР   от  20.02.1984  N 58/3-102),   Примерной   должностной

инструкции водителя трамвая, утвержденной распоряжением Минтранса России от

08.10.2003 N АК-24-р, ___________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой

частью настоящей инструкции (в журнале

___________________________________________________________________________

ознакомления с инструкциями); в экземпляре инструкции,

хранящемся у работодателя;

__________________________________________________________________________.

иной способ)

5.3. _____________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_voditelya_tramvaya.htm