Образцы карточек закладки центров полигонометрии и постройки геодезических знаков

Приложение 7 к Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500

ОБРАЗЦЫ КАРТОЧЕК ЗАКЛАДКИ ЦЕНТРОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ И ПОСТРОЙКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗНАКОВ

__________________________________________________________________

Объект - 01.03.0243                       Карточка

_______________________   закладки пункта полигонометрии 1 разряда

Город - Энск

__________________________________________________________________

(закладки, обследования)      ¦        (полигонометрии,

¦нивелирования, класс, разряд)

1075    ¦

Название (номер) пункта ____________¦           Абрис  1

¦

1 г.р.          ¦

Тип центра _________________________¦

¦

трафарет на столбе ЛЭП¦

Наружный знак ______________________¦

¦

экспедицией N 206    ¦

Кем заложен ________________________¦

¦

предприятия N 11          ¦

____________________________________¦

¦

экспедицией N 206  ¦

Кем определен ______________________¦

¦

предприятия N 11          ¦

------------------------------------¦

Дополнительные сведения (глубина    ¦

закладки, наружное оформление) _____¦

¦

над центром установлен чугунный   ¦

____________________________________¦

¦

колпак с крышкой          ¦

____________________________________¦

Пункт сдан на наблюдение за сохран- ¦

12    12.05.  77   ¦

ностью по акту N ___ от ____ 19__ г.¦

¦

Энска¦

в городской совет (гор., пос.) _____¦

--------------------------------

1  Не приводится.

------------------------------------------------------------------

Описание местоположения      ¦          Фотоснимок

¦

Расположен на пересечении улиц      ¦

Ленинградской и Ворошилова, на углу,¦

в 14,75 м к юго-западу от школы, в  ¦

11,47 м к северо-западу от угла     ¦

бордюра, в 16,91 м к юго-востоку от ¦

центра люка, в 2,06 м к югу от      ¦

столба с N 101.                     ¦

____________________________________¦

¦

Молотков М.К.     ¦

Исполнитель ________________________¦

¦

Кулиничев С.А.    ¦

Нач. партии ________________________¦

¦

Онашвили О.М.  ¦

Гл. инженер эксп. __________________¦

11.02.105        Карточка постройки           М-42-125

________________                      ____________________________

(шифр (объекта))                      (номенклатура м-ба 1:100000)

Горный "4" класса                  N 171, на новом месте

_________________  _______________________________________________

(наименование)          (центра)      (на новом месте, совмещен)

построена четырехгранная мет.

На пункте произведены работы: ____________________________________

(отремонтирован) (тип, высота знака)

пирамида, Н = 5,10 м

____________________________________

заложен новый центр, тип 1 г.р.

Новый центр совмещен ______________________________ старого центра

Основания стоек закреплены бетонными монолитами

Внешнее оформление _______________________________________________

на глубину 1,0 м.

_______________________________________________

Над поверхностью земли монолиты выступают на 0,5 м.

__________________________________________________________________

Плоскость доски

Чертеж постройки  1   Чертеж старого центра  Чертеж нового центра

и размеры               и размеры

--------------------------------

1  Чертежи не приводятся.

Ориентирные пункты установлены:

89°30'

N 1 на расстоянии 501 м азимут _____

-

N 2 на расстоянии _____ азимут _____

Наружное оформление ориентирных пунктов

Вокруг ориентирного пункта вырыта круглая канава.

__________________________________________________________________

Диаметр канавы по внутреннему краю 90 см, глубина 30 см,

__________________________________________________________________

ширина поверху 60 см, понизу 10 см. Вокруг центра насыпан курган

__________________________________________________________________

(указать конструкцию ориентирного пункта, глубину закладки

диаметром 60 см и высотой 30 см.

__________________________________________________________________

и наружное оформление)

Чертежи центров ориентирных пунктов  1

Схема направлений  1

--------------------------------

1  Не приводятся.

Примечание. Техник-строитель   магнитные   азимуты  определяет

теодолитом и только на отстроенные пункты.

N п/п

Направления на пункты

Класс

Тип знака

Магнитные азимуты

Расстояние в км

На что проектируется

реког.

строит.

1

Водораздел

3

мет. пир.

-

50°30'

4,1

небо

2

Южный

4

мет. пир.

-

195 45

5,2

небо

3

Бахча

4

мет. пир.

-

280 51

5,2

землю

4

2910

1 разр.

мет. пир.

-

310 40

3,2

небо

5

Марково, с., в 1,0 км к юго-западу от него, в 0,9 км к востоку

от улучшенной грунтовой дороги с. Марково - с. Советское, в 0,4 км

к северо-западу от полевой дороги с. Марково - с. Ивановка.

Схема подхода к пункту и описание  1 :

--------------------------------

1  Не приводится.

Графическое определение элементов приведения

Контрольный угол:  Водораздел  -  Горный  -  Южный,   определенный

145°00'

графически _________

Редукция:   e  =  0,025  м;  ТЭТА  =  207°30'  на  п.  Водораздел,

1                   1

измеренный теодолитом 145°15'

19.04.1978 г.

Пункт сдан под наблюдение за сохранностью по акту от _____________

(дата)

в Марковском            Советского         Ставропольского

_____________ с/совете ____________ района _______________ области

(края) ___________________________________________________________

Строительные работы на пункте и закладка  центра  производились  с

"11" апреля 1978 г.                 "12" апреля 1978 г.

_________________________ по _____________________________________

Правильность сведений удостоверяем своими подписями:

Сидоров Н.С.

Руководитель строительной бригады: ___________________________

(фамилия, и.,о., подпись)

1. Соловьев И.В.   2. Владимиров К.С.

Рабочие: ________________   ___________________

Контроль и приемка

осмотром 28 апреля 1978 г.,

1. Качество сборки знака проверено _______________________________

(способ проверки, дата, оценка)

качество хорошее

__________________________________________________________________

стальным стержнем

2. Качество закладки центра проверено ____________________________

(способ проверки: вскрытием,

28 апреля 1978 г., качество хорошее

__________________________________________________________________

стальным стержнем или осмотром в процессе постройки, дата, оценка)

вскрытием

3. Глубина и конструкция якорей проверена ________________________

(способ проверки:

28 апреля 1978 г.,

__________________________________________________________________

вскрытием, стальным стержнем или осмотром в процессе постройки,

качество хорошее

__________________________________________________________________

дата, оценка)

4. Видимость по запроектированным направлениям проверил __________

нач. партии Бугров В.Н.

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, дата)

28 апреля 1978 г.

__________________________________________________________________

хорошо

Пункт принят с общей оценкой ________ и подлежит оплате

Бугров В.Н.

Начальник партии ___________________________

(фамилия, подпись, дата)

"28" апреля 1978 г.

Пункт принят с оценкой хорошо

Васильев А.К.

Главный инженер _____________

(подпись)

Акт перезакладки

(заполняется в случае перезакладки)

______ 19__ г. Мы, нижеподписавшиеся: инженер-рекогносцир. _______

Техник-строитель __________ рабочий __________ составили настоящий

акт в том, что новый пункт "__" класса под названием _____________

совмещен с пунктом __________________________ Новый центр совмещен

(наз. пункта)

точно в плане с ________________________ Плановые положения старых

центров и нового центра показаны на центрировочном листе _________

Верхняя марка нового центра заложена на ____ см __________________

(выше и ниже

__________________________________________________________________

верхнего, среднего, нижнего старого центра)

Инженер-рекогносц. ____________

Подпись:                                    Рабочий ______________

Техник-строитель   ____________

Источник - Инструкция ГУГК СССР от 05.10.1979 № ГКИНП-02-033-82

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/obrazcy_kartochek_zakladki_centrov_poligonometrii_i_postrojki_geodezicheskix_znakov.htm