Опросный лист по электрооборудованию машин

Приложение к ГОСТу Р МЭК 60204-1-2007

Таблица B.1

---------------------------------------------------------------------------

¦ Наименование                   ¦                                        ¦

¦изготовителя/поставщика         ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦ Фамилия потребителя            ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦ Номер предложения/заказа       ¦                    ¦ Дата          ¦   ¦

+--------------------------------+--------------------+---------------+---+

¦ Тип машины                     ¦                    ¦ Серийный номер¦   ¦

+--------------------------------+--------------------+---------------+---+

¦ 1. Специальные условия (см. раздел 1)                                   ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ a) Используется ли машина на   ¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦

¦открытом воздухе?               ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                +---------------+----+---------------+---+

¦ b) Машина будет использовать,  ¦ Да/Нет        ¦    ¦ Если да, то   ¦   ¦

¦обрабатывать или производить    ¦               ¦    ¦необходим      ¦   ¦

¦взрывчатый или огнеопасный      ¦               ¦    ¦перечень       ¦   ¦

¦материал?                       ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                +---------------+----+---------------+---+

¦ c) Машина используется во      ¦ Да/Нет        ¦    ¦ Если да, то   ¦   ¦

¦взрывоопасной или огнеопасной   ¦               ¦    ¦необходим      ¦   ¦

¦среде?                          ¦               ¦    ¦перечень       ¦   ¦

¦                                +---------------+----+---------------+---+

¦ d) Может ли машина представлять¦ Да/Нет        ¦    ¦ Если да, то   ¦   ¦

¦опасности при создании или      ¦               ¦    ¦необходим      ¦   ¦

¦потреблении определенных        ¦               ¦    ¦перечень       ¦   ¦

¦материалов?                     ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                +---------------+----+---------------+---+

¦ e) Возможно ли использование   ¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦

¦машины в шахтах?                ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

+--------------------------------+---------------+----+---------------+---+

¦ 2. Электрическое оборудование и условие его эксплуатации (см. 4.3)  ¦   ¦

+---------------------------------------------------------------------+---+

¦ a) Возможные колебания напряже-¦                                        ¦

¦ния источника питания относи-   ¦                                        ¦

¦тельно его номинального значения¦                                        ¦

¦(если превышают +/- 10%)        ¦                                        ¦

¦                                +----------------------------------------+

¦ b) Возможные изменения частоты ¦ Постоянные    ¦    ¦Кратковременные¦   ¦

¦(если превышают +/- 2%)         ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                +---------------+----+---------------+---+

¦ c) Укажите возможные в будущем ¦                                        ¦

¦изменения в электрооборудовании,¦                                        ¦

¦которые требуют увеличения      ¦                                        ¦

¦потребности в питании           ¦                                        ¦

¦электроэнергией                 ¦                                        ¦

¦ d) Укажите специфические       ¦                                        ¦

¦нарушения напряжения питающей   ¦                                        ¦

¦сети, если оборудование работает¦                                        ¦

¦в условиях, отличающихся от     ¦                                        ¦

¦условий, указанных в разделе 4  ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦ 3. Окружающая среда и эксплуатационные режимы (см. 4.4)                 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ a) Электромагнитная обстановка ¦ Жилые, торго- ¦    ¦ Промышленная  ¦   ¦

¦(см. 4.4.2)                     ¦вые или помеще-¦    ¦среда          ¦   ¦

¦                                ¦ния легкой     ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                ¦промышленности ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                +---------------+----+---------------+---+

¦ Специальные условия или        ¦                                        ¦

¦требования                      ¦                                        ¦

¦ b) Диапазон температур         ¦                                        ¦

¦окружающей среды                ¦                                        ¦

¦ c) Диапазон влажности          ¦                                        ¦

¦ d) Высота над уровнем моря     ¦                                        ¦

¦ e) Окружающая среда (например, ¦                                        ¦

¦коррозийные среды, запыленность,¦                                        ¦

¦влажность)                      ¦                                        ¦

¦ f) Излучение                   ¦                                        ¦

¦ g) Вибрация, удары             ¦                                        ¦

¦ h) Особые требования к         ¦                                        ¦

¦установке и работе (например,   ¦                                        ¦

¦огнестойкие кабели и провода)   ¦                                        ¦

¦ i) Транспортирование и хранение¦                                        ¦

¦(например, температуры вне      ¦                                        ¦

¦диапазона определяют в 4.5)     ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦ 4. Внутренние источники питания                                         ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Определите для каждого         ¦ Переменного   ¦    ¦ Постоянного   ¦   ¦

¦источника питания:              ¦тока           ¦    ¦тока           ¦   ¦

¦                                +---------------+----+---------------+---+

¦ a) номинальное напряжение, В   ¦ Число фаз     ¦    ¦ Частота       ¦   ¦

¦ Ожидаемый ток короткого        ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦замыкания в месте подключения   ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦питания к машине (кА            ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦действующего значения) (см. 2)  ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦ b) Тип питающей сети и систем  ¦ TN (система с ¦    ¦TT (система    ¦   ¦

¦заземления (см. МЭК 60364-1)    ¦одной напрямую ¦    ¦с одной        ¦   ¦

¦                                ¦соединенной за-¦    ¦напрямую       ¦   ¦

¦                                ¦земляющей точ- ¦    ¦соединенной    ¦   ¦

¦                                ¦кой, с защитным¦    ¦заземляющей    ¦   ¦

¦                                ¦проводом (PE)  ¦    ¦точкой,        ¦   ¦

¦                                ¦непосредственно¦    ¦но защитный    ¦   ¦

¦                                ¦связанным с    ¦    ¦провод (PE)    ¦   ¦

¦                                ¦этой точкой);  ¦    ¦машины         ¦   ¦

¦                                ¦точно определи-¦    ¦не соединен    ¦   ¦

¦                                ¦те, является ли¦    ¦с заземляющей  ¦   ¦

¦                                ¦заземляющая    ¦    ¦точкой этой    ¦   ¦

¦                                ¦точка этой     ¦    ¦системы)       ¦   ¦

¦                                ¦нейтральной    ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                ¦точкой (центр  ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                ¦звезды) или    ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                ¦другая точка   ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                ¦               +----+---------------+---+

¦                                ¦ IT (система,  ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                ¦которая не     ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                ¦заземлена      ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                ¦напрямую)      ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                +---------------+----+---------------+---+

¦ c) Электрооборудование         ¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦

¦соединено с нейтральным (N)     ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦питающим проводом? (см. 5.1)    ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                +---------------+----+---------------+---+

¦ d) Устройство отключения       ¦                                        ¦

¦питания                         ¦                                        ¦

¦                                +----------------------------------------+

¦ Необходимо изолировать         ¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦

¦нейтральный провод (N)?         ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                +---------------+----+---------------+---+

¦ Необходимо подвижное соединение¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦

¦для разъединяющего нейтрального ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦провода (N)                     ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                +---------------+----+---------------+---+

¦ Тип питания разъединяющего     ¦                                        ¦

¦устройства                      ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦ 5. Защита от поражения электрическим током (см. 6)                      ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ a) Каким категориям персонала  ¦ Квалифициро-  ¦    ¦ Предупрежден- ¦   ¦

¦необходим доступ в опасные зоны ¦ванному        ¦    ¦ным лицам      ¦   ¦

¦внутри кожухов во время         ¦персоналу      ¦    ¦               ¦   ¦

¦нормальной работы оборудования? ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                +---------------+----+---------------+---+

¦ b) Необходимы замки со съемными¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦

¦ключами для запирания дверец    ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦и крышек? (см. 6.2.2)           ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

+--------------------------------+---------------+----+---------------+---+

¦ 6. Ограждение электрооборудования (см. раздел 7)                        ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ a) Пользователем или           ¦                                        ¦

¦поставщиком обеспечивается      ¦                                        ¦

¦защита проводов питания от      ¦                                        ¦

¦сверхтоков? (см. 7.2.2)         ¦                                        ¦

¦                                +----------------------------------------+

¦ Тип и номинал устройства защиты¦                    ¦                   ¦

¦от сверхтоков                   ¦                    ¦                   ¦

¦                                +--------------------+-------------------+

¦ b) Наибольшая мощность, кВт,   ¦                                        ¦

¦трехфазного двигателя           ¦                                        ¦

¦переменного тока, который может ¦                                        ¦

¦быть запущен прямым включением  ¦                                        ¦

¦                                +----------------------------------------+

¦ c) Может быть уменьшено число  ¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦

¦устройств контроля перегрузки   ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦двигателей? (см. 7.3)           ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

+--------------------------------+---------------+----+---------------+---+

¦ 7. Работа                                                               ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Необходимо ли в системе        ¦                                        ¦

¦беспроводного дистанционного    ¦                                        ¦

¦управления устанавливать задерж-¦                                        ¦

¦ку времени перед автоматическим ¦                                        ¦

¦отключением машины при          ¦                                        ¦

¦отсутствии разрешающего сигнала?¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦ 8. Пульты управления и устройства управления, установленные на машине   ¦

¦(см. раздел 10)                                                          ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Какие цвета предпочтительнее   ¦ Пуск          ¦    ¦ Стоп          ¦   ¦

¦(для установки в тон окрашенной +---------------+----+---------------+---+

¦машины)                         ¦ Другое        ¦    ¦               ¦   ¦

+--------------------------------+---------------+----+---------------+---+

¦ 9. Аппаратура управления                                                ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Степень защиты оболочки (см.   ¦                                        ¦

¦11.3) или специальные условия   ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦ 10. Монтаж проводов (см. раздел 13)                                     ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Имеется ли определенный метод  ¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦

¦распознавания, который          ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦используется для проводов       ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦(см. 13.2.1)?                   ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

+--------------------------------+---------------+----+---------------+---+

¦ Тип                            ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦ 11. Приспособления и осветительная аппаратура (см. раздел 15)           ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ a) Необходима ли специальная   ¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦

¦конструкция розетки?            ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                +---------------+----+---------------+---+

¦ b) Должна ли быть в розетках   ¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦

¦дифференциальная токовая защита ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦(УЗО)?                          ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                +---------------+----+---------------+---+

¦ c) В каком месте машина        ¦ Максимально   ¦    ¦ Если          ¦   ¦

¦оснащена местным освещением:    ¦допустимое     ¦    ¦напряжение цепи¦   ¦

¦                                ¦напряжение, В  ¦    ¦освещения не   ¦   ¦

¦                                ¦               ¦    ¦подается       ¦   ¦

¦                                ¦               ¦    ¦непосредственно¦   ¦

¦                                ¦               ¦    ¦от силовой     ¦   ¦

¦                                ¦               ¦    ¦цепи, какое    ¦   ¦

¦                                ¦               ¦    ¦напряжение     ¦   ¦

¦                                ¦               ¦    ¦предпочитаете? ¦   ¦

+--------------------------------+---------------+----+---------------+---+

¦ 12. Маркировка, предупреждающие знаки и сигналы оповещения (см. раздел  ¦

¦16)                                                                      ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ a) Функциональная идентификация¦                                        ¦

¦(см. 16.3)                      ¦                                        ¦

¦ Задание:                       ¦                                        ¦

¦                                +----------------------------------------+

¦ b) Надписи/специальные         ¦ На электро-   ¦    ¦ На каком языке¦   ¦

¦маркировки                      ¦оборудовании   ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                +---------------+----+---------------+---+

¦ c) Сертификационный знак       ¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦

¦                                +---------------+----+---------------+---+

¦ Если да, то какой?             ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦ 13. Техническая документация (см. раздел 17)                            ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ a) Техническая документация    ¦ На каком      ¦    ¦ На каком языке¦   ¦

¦(17.1)                          ¦носителе?      ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                +---------------+----+---------------+---+

¦ b) Размер, расположение и      ¦                                        ¦

¦назначение кабельных каналов,   ¦                                        ¦

¦трасс или опорных конструкций,  ¦                                        ¦

¦поставляемых пользователем      ¦                                        ¦

¦(см. 17.4)                      ¦                                        ¦

¦                                +----------------------------------------+

¦ c) Если существуют особые      ¦ Максимальные  ¦    ¦ Максимальная  ¦   ¦

¦ограничения по размерам или     ¦размеры        ¦    ¦масса          ¦   ¦

¦массе, способные повлиять на    ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦транспортировку машины или узлов¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦аппаратуры управления, укажите: ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                +---------------+----+---------------+---+

¦ d) Надо ли снабжать машины     ¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦

¦специального исполнения         ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦сертификатом о типовых рабочих  ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦испытаниях под нагрузкой?       ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦                                +---------------+----+---------------+---+

¦ e) В других случаях необходимо ¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦

¦ли приложить сертификат о       ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦типовых рабочих испытаниях,     ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦проводимых на идентичной машине ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

¦под нагрузкой?                  ¦               ¦    ¦               ¦   ¦

---------------------------------+---------------+----+---------------+----

Источник - Приказ Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 499-ст

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/oprosnyj_list_po_elektrooborudovaniyu_mashin.htm