Перечень мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый (примерная форма)

Утверждена Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.09.2010 N 394

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

Перечень

мероприятий для многоквартирного дома (группы

многоквартирных домов) как в отношении общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении

помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей

степени способствует энергосбережению и повышению

эффективности использования энергетических

ресурсов, предлагаемый

____________________ ______________________________________________________

(дата предложения)  (фирменное наименование ресурсоснабжающей организации)

для _______________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома или тип группы многоквартирных домов)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ N  ¦ Наименование  ¦   Цель мероприятия    ¦   Применяемые    ¦  Возможные  ¦Источник    ¦   Характер   ¦   Влияние    ¦

¦    ¦  мероприятия  ¦                       ¦   технологии,    ¦ исполнители ¦финансиро-  ¦ эксплуатации ¦  стоимости   ¦

¦    ¦               ¦                       ¦  оборудование и  ¦ мероприятий ¦вания       ¦    после     ¦ мероприятия  ¦

¦    ¦               ¦                       ¦    материалы     ¦             ¦            ¦  реализации  ¦ на месячную  ¦

¦    ¦               ¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦ мероприятия  ¦   плату за   ¦

¦    ¦               ¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦ содержание и ¦

¦    ¦               ¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦ремонт жилого ¦

¦    ¦               ¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦помещения, в %¦

¦    ¦               ¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦  (в рублях)  ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦          I. Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме           ¦              ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+

¦                                             Система отопления                                           ¦              ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+

¦  1.¦Установка      ¦1) Рациональное        ¦Балансировочные   ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодическая ¦              ¦

¦    ¦линейных       ¦использование тепловой ¦вентили, запорные ¦организация  ¦содержание  ¦регулировка,  ¦              ¦

¦    ¦балансировочных¦энергии;               ¦вентили, воздухо- ¦             ¦и ремонт    ¦ремонт        ¦              ¦

¦    ¦вентилей и     ¦2) Экономия потребления¦выпускные клапаны ¦             ¦жилого      ¦              ¦              ¦

¦    ¦балансировка   ¦тепловой энергии в     ¦                  ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦системы        ¦системе отопления      ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦отопления      ¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦  2.¦Промывка       ¦1) Рациональное        ¦Промывочные       ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦трубопроводов и¦использование тепловой ¦машины и реагенты ¦организация  ¦содержание и¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦стояков системы¦энергии;               ¦                  ¦             ¦ремонт      ¦              ¦              ¦

¦    ¦отопления      ¦2) Экономия потребления¦                  ¦             ¦жилого      ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦тепловой энергии в     ¦                  ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦системе отопления      ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦  3.¦Ремонт изоляции¦1) Рациональное        ¦Современные       ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦трубопроводов  ¦использование тепловой ¦теплоизоляционные ¦организация  ¦содержание  ¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦системы        ¦энергии;               ¦материалы в виде  ¦             ¦и ремонт    ¦              ¦              ¦

¦    ¦отопления в    ¦2) Экономия потребления¦скорлуп и         ¦             ¦жилого      ¦              ¦              ¦

¦    ¦подвальных     ¦тепловой энергии в     ¦цилиндров         ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦помещениях с   ¦системе отопления      ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦применением    ¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦энергоэффектив-¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦ных материалов ¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦  4.¦Установка      ¦Учет тепловой энергии, ¦Прибор учета      ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦коллективного  ¦потребленной в         ¦тепловой энергии, ¦организация  ¦содержание и¦осмотр,       ¦              ¦

¦    ¦(общедомового) ¦многоквартирном доме   ¦внесенный в       ¦             ¦ремонт      ¦поверка,      ¦              ¦

¦    ¦прибора учета  ¦                       ¦государственный   ¦             ¦жилого      ¦ремонт        ¦              ¦

¦    ¦тепловой       ¦                       ¦реестр средств    ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦энергии        ¦                       ¦измерений         ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦                                     Система горячего водоснабжения                                      ¦              ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+

¦  5.¦Ремонт изоляции¦1) Рациональное        ¦Современные       ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦теплообменников¦использование тепловой ¦теплоизоляционные ¦организация  ¦содержание  ¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦и трубопроводов¦энергии;               ¦материалы в виде  ¦             ¦и ремонт    ¦              ¦              ¦

¦    ¦системы ГВС в  ¦2) Экономия потребления¦скорлуп и         ¦             ¦жилого      ¦              ¦              ¦

¦    ¦подвальных     ¦тепловой энергии и воды¦цилиндров         ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦помещениях с   ¦в системе ГВС          ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦применением    ¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦энергоэффектив-¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦ных материалов ¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦  6.¦Установка      ¦Учет горячей воды,     ¦Прибор учета      ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦коллективного  ¦потребленной в         ¦горячей воды,     ¦организация  ¦содержание  ¦осмотр,       ¦              ¦

¦    ¦(общедомового) ¦многоквартирном доме   ¦внесенный в       ¦             ¦и ремонт    ¦поверка,      ¦              ¦

¦    ¦прибора учета  ¦                       ¦государственный   ¦             ¦жилого      ¦ремонт        ¦              ¦

¦    ¦горячей воды   ¦                       ¦реестр средств    ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦                       ¦измерений         ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦  7.¦Установка      ¦Учет горячей воды,     ¦Прибор учета      ¦Специализиро-¦плата по    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦индивидуального¦потребленной в жилом   ¦горячей воды,     ¦ванная       ¦гражданско- ¦осмотр,       ¦              ¦

¦    ¦прибора учета  ¦или нежилом помещении  ¦внесенный в       ¦организация  ¦правовому   ¦поверка,      ¦              ¦

¦    ¦горячей воды   ¦в многоквартирном доме ¦государственный   ¦             ¦договору    ¦ремонт        ¦              ¦

¦    ¦               ¦                       ¦реестр средств    ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦                       ¦измерений         ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦                                        Система электроснабжения                                         ¦              ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+

¦  8.¦Замена ламп    ¦1) Экономия            ¦Люминесцентные    ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦накаливания в  ¦электроэнергии;        ¦лампы,            ¦организация  ¦содержание  ¦осмотр,       ¦              ¦

¦    ¦местах общего  ¦2) Улучшение качества  ¦светодиодные      ¦             ¦и ремонт    ¦протирка      ¦              ¦

¦    ¦пользования на ¦освещения              ¦лампы             ¦             ¦жилого      ¦              ¦              ¦

¦    ¦энергоэффектив-¦                       ¦                  ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦ные лампы      ¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦  9.¦Установка      ¦Учет электрической     ¦Прибор учета      ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦коллективного  ¦энергии, потребленной в¦электрической     ¦организация  ¦содержание  ¦осмотр,       ¦              ¦

¦    ¦(общедомового) ¦многоквартирном доме   ¦энергии, внесенный¦             ¦и ремонт    ¦поверка,      ¦              ¦

¦    ¦прибора учета  ¦                       ¦в государственный ¦             ¦жилого      ¦ремонт        ¦              ¦

¦    ¦электрической  ¦                       ¦реестр средств    ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦энергии        ¦                       ¦измерений         ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 10.¦Установка      ¦Учет электрической     ¦Прибор учета      ¦Специализиро-¦плата по    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦индивидуального¦энергии, потребленной в¦электрической     ¦ванная       ¦гражданско- ¦осмотр,       ¦              ¦

¦    ¦прибора учета  ¦жилом или нежилом      ¦энергии, внесенный¦организация  ¦правовому   ¦поверка,      ¦              ¦

¦    ¦электрической  ¦помещении в            ¦в государственный ¦             ¦договору    ¦ремонт        ¦              ¦

¦    ¦энергии        ¦многоквартирном доме   ¦реестр средств    ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦                       ¦измерений         ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦                                      Дверные и оконные конструкции                                      ¦              ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+

¦ 11.¦Заделка,       ¦1) Снижение утечек     ¦Двери с           ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦уплотнение и   ¦тепла через двери      ¦теплоизоляцией,   ¦организация  ¦содержание  ¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦утепление      ¦подъездов;             ¦прокладки,        ¦             ¦и ремонт    ¦              ¦              ¦

¦    ¦дверных блоков ¦2) Рациональное        ¦полиуретановая    ¦             ¦жилого      ¦              ¦              ¦

¦    ¦на входе в     ¦использование тепловой ¦пена,             ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦подъезды и     ¦энергии;               ¦автоматические    ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦обеспечение    ¦3) Усиление            ¦дверные доводчики ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦автоматического¦безопасности жителей   ¦и др.             ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦закрывания     ¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦дверей         ¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 12.¦Установка      ¦1) Снижение утечек     ¦Двери, дверки и   ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦дверей и       ¦тепла через подвальные ¦заслонки с        ¦организация  ¦содержание  ¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦заслонок       ¦проемы;                ¦теплоизоляцией    ¦             ¦и ремонт    ¦              ¦              ¦

¦    ¦в проемах      ¦2) Рациональное        ¦                  ¦             ¦жилого      ¦              ¦              ¦

¦    ¦подвальных     ¦использование тепловой ¦                  ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦помещений      ¦энергии                ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 13.¦Установка      ¦1) Снижение утечек     ¦Двери, дверки и   ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦дверей и       ¦тепла через проемы     ¦заслонки с        ¦организация  ¦содержание  ¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦заслонок в     ¦чердаков;              ¦теплоизоляцией,   ¦             ¦и ремонт    ¦              ¦              ¦

¦    ¦проемах        ¦2) Рациональное        ¦воздушные         ¦             ¦жилого      ¦              ¦              ¦

¦    ¦чердачных      ¦использование тепловой ¦заслонки          ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦помещений      ¦энергии                ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 14.¦Заделка и      ¦1) Снижение            ¦Прокладки,        ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦уплотнение     ¦инфильтрации через     ¦полиуретановая    ¦организация  ¦содержание  ¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦оконных блоков ¦оконные блоки;         ¦пена и др.        ¦             ¦и ремонт    ¦              ¦              ¦

¦    ¦в подъездах    ¦2) Рациональное        ¦                  ¦             ¦жилого      ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦использование тепловой ¦                  ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦энергии                ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦       II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме       ¦              ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+

¦                                            Система отопления                                            ¦              ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+

¦ 15.¦Модернизация   ¦1) Автоматическое      ¦Оборудование для  ¦Энергосервис-¦плата за    ¦Периодическое ¦              ¦

¦    ¦ИТП с          ¦регулирование          ¦автоматического   ¦ная организа-¦содержание  ¦техническое   ¦              ¦

¦    ¦установкой и   ¦параметров в системе   ¦регулирования     ¦ция          ¦и ремонт    ¦обслуживание  ¦              ¦

¦    ¦настройкой     ¦отопления;             ¦расхода,          ¦             ¦жилого      ¦оборудования, ¦              ¦

¦    ¦аппаратуры     ¦2) Рациональное        ¦температуры и     ¦             ¦помещения   ¦настройка     ¦              ¦

¦    ¦автоматического¦использование тепловой ¦давления воды в   ¦             ¦            ¦автоматики,   ¦              ¦

¦    ¦управления     ¦энергии;               ¦системе отопления,¦             ¦            ¦ремонт        ¦              ¦

¦    ¦параметрами    ¦3) Экономия потребления¦в том числе       ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦воды в системе ¦тепловой энергии в     ¦насосы,           ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦отопления в    ¦системе отопления      ¦контроллеры,      ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦зависимости от ¦                       ¦регулирующие      ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦температуры    ¦                       ¦клапаны с         ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦наружного      ¦                       ¦приводом, датчики ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦воздуха        ¦                       ¦температуры воды и¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦                       ¦температуры       ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦                       ¦наружного воздуха ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦                       ¦и др.             ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 16.¦Модернизация   ¦1) Обеспечение качества¦Пластинчатый      ¦Энергосервис-¦плата за    ¦Периодическое ¦              ¦

¦    ¦ИТП с          ¦воды в системе         ¦теплообменник     ¦ная организа-¦содержание  ¦техническое   ¦              ¦

¦    ¦установкой     ¦отопления;             ¦отопления и       ¦ция          ¦и ремонт    ¦обслуживание  ¦              ¦

¦    ¦теплообменника ¦2) Автоматическое      ¦оборудование для  ¦             ¦жилого      ¦оборудования, ¦              ¦

¦    ¦отопления и    ¦регулирование          ¦автоматического   ¦             ¦помещения   ¦настройка     ¦              ¦

¦    ¦аппаратуры     ¦параметров воды в      ¦регулирования     ¦             ¦            ¦автоматики,   ¦              ¦

¦    ¦управления     ¦системе отопления;     ¦расхода,          ¦             ¦            ¦ремонт        ¦              ¦

¦    ¦отоплением     ¦3) Продление срока     ¦температуры и     ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦службы оборудования и  ¦давления в системе¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦трубопроводов системы  ¦отопления, в том  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦отопления;             ¦числе насосы,     ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦4) Рациональное        ¦контроллеры,      ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦использование тепловой ¦регулирующие      ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦энергии;               ¦клапаны с         ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦5) Экономия потребления¦приводом, датчики ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦тепловой энергии в     ¦температуры воды и¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦системе                ¦температуры       ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦отопления              ¦наружного воздуха ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦                       ¦и др.             ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 17.¦Модернизация   ¦1) Увеличение срока    ¦Современные       ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦трубопроводов и¦эксплуатации           ¦предизолированные ¦организация  ¦содержание  ¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦арматуры       ¦трубопроводов;         ¦трубопроводы,     ¦             ¦и ремонт    ¦              ¦              ¦

¦    ¦системы        ¦2) Снижение утечек     ¦арматура          ¦             ¦жилого      ¦              ¦              ¦

¦    ¦отопления      ¦воды;                  ¦                  ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦3) Снижение числа      ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦аварий;                ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦4) Рациональное        ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦использование тепловой ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦энергии;               ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦5) Экономия потребления¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦тепловой энергии в     ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦системе отопления      ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 18.¦Установка      ¦1) Повышение           ¦Термостатические  ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодическая ¦              ¦

¦    ¦термостатичес- ¦температурного         ¦радиаторные       ¦организация  ¦содержание  ¦регулировка,  ¦              ¦

¦    ¦ких вентилей на¦комфорта в помещениях; ¦вентили           ¦             ¦и ремонт    ¦ремонт        ¦              ¦

¦    ¦радиаторах     ¦2) Экономия тепловой   ¦                  ¦             ¦жилого      ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦энергии в системе      ¦                  ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦отопления              ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 19.¦Установка      ¦1) Поддержание         ¦Шаровые запорные  ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодическая ¦              ¦

¦    ¦запорных       ¦температурного режима в¦радиаторные       ¦организация  ¦содержание и¦регулировка,  ¦              ¦

¦    ¦вентилей на    ¦помещениях (устранение ¦вентили           ¦             ¦ремонт      ¦ремонт        ¦              ¦

¦    ¦радиаторах     ¦переторов);            ¦                  ¦             ¦жилого      ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦2) Экономия тепловой   ¦                  ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦энергии в системе      ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦отопления;             ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦3) Упрочение           ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦эксплуатации радиаторов¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 20.¦Установка      ¦Экономия тепловой      ¦Тепловые насосы   ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦тепловых       ¦энергии                ¦для системы       ¦организация  ¦содержание  ¦осмотр,       ¦              ¦

¦    ¦насосов для    ¦                       ¦отопления и       ¦             ¦и ремонт    ¦настройка,    ¦              ¦

¦    ¦системы        ¦                       ¦кондиционирования ¦             ¦жилого      ¦ремонт        ¦              ¦

¦    ¦отопления и    ¦                       ¦                  ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦кондиционирова-¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦ния            ¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦                                     Система горячего водоснабжения                                      ¦              ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+

¦ 21.¦Обеспечение    ¦1) Рациональное        ¦Циркуляционный    ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодическое ¦              ¦

¦    ¦рециркуляции   ¦использование тепловой ¦насос, автоматика,¦организация  ¦содержание  ¦техническое   ¦              ¦

¦    ¦воды в системе ¦энергии и воды;        ¦трубопроводы      ¦             ¦и ремонт    ¦обслуживание  ¦              ¦

¦    ¦ГВС            ¦2) Экономия потребления¦                  ¦             ¦жилого      ¦оборудования, ¦              ¦

¦    ¦               ¦тепловой энергии и воды¦                  ¦             ¦помещения   ¦настройка     ¦              ¦

¦    ¦               ¦в системе ГВС          ¦                  ¦             ¦            ¦автоматики,   ¦              ¦

¦    ¦               ¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦ремонт        ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 22.¦Модернизация   ¦1) Автоматическое      ¦Оборудование для  ¦Энергосервис-¦плата за    ¦Периодическое ¦              ¦

¦    ¦ИТП с          ¦регулирование          ¦автоматического   ¦ная организа-¦содержание  ¦техническое   ¦              ¦

¦    ¦установкой и   ¦параметров в системе   ¦регулирования     ¦ция          ¦и ремонт    ¦обслуживание  ¦              ¦

¦    ¦настройкой     ¦ГВС;                   ¦температуры в     ¦             ¦жилого      ¦оборудования, ¦              ¦

¦    ¦аппаратуры     ¦2) Рациональное        ¦системе ГВС,      ¦             ¦помещения   ¦настройка     ¦              ¦

¦    ¦автоматического¦использование тепловой ¦включая           ¦             ¦            ¦автоматики,   ¦              ¦

¦    ¦управления     ¦энергии;               ¦контроллер,       ¦             ¦            ¦ремонт        ¦              ¦

¦    ¦параметрами    ¦3) Экономия            ¦регулирующий      ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦воды в системе ¦потребления тепловой   ¦клапан с приводом,¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦ГВС            ¦энергии и воды в       ¦датчик температуры¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦системе ГВС            ¦горячей воды и др.¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 23.¦Модернизация   ¦1) Автоматическое      ¦Пластинчатый      ¦Энергосервис-¦плата за    ¦Периодическое ¦              ¦

¦    ¦ИТП с заменой  ¦регулирование          ¦теплообменник ГВС ¦ная организа-¦содержание  ¦техническое   ¦              ¦

¦    ¦теплообменника ¦параметров в системе   ¦и оборудование для¦ция          ¦и ремонт    ¦обслуживание  ¦              ¦

¦    ¦ГВС и          ¦ГВС;                   ¦автоматического   ¦             ¦жилого      ¦оборудования, ¦              ¦

¦    ¦установкой     ¦2) Рациональное        ¦регулирования     ¦             ¦помещения   ¦настройка     ¦              ¦

¦    ¦аппаратуры     ¦использование тепловой ¦температуры в     ¦             ¦            ¦автоматики,   ¦              ¦

¦    ¦управления ГВС ¦энергии;               ¦системе ГВС,      ¦             ¦            ¦ремонт        ¦              ¦

¦    ¦               ¦3) Экономия потребления¦включая           ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦тепловой энергии и воды¦контроллер,       ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦в системе ГВС;         ¦регулирующий      ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦4) Улучшение условий   ¦клапан с приводом,¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦эксплуатации и снижение¦датчик температуры¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦аварийности            ¦горячей воды и др.¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 24.¦Модернизация   ¦1) Увеличение срока    ¦Современные       ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦трубопроводов и¦эксплуатации           ¦пластиковые       ¦организация  ¦содержание  ¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦арматуры       ¦трубопроводов;         ¦трубопроводы,     ¦             ¦и ремонт    ¦              ¦              ¦

¦    ¦системы ГВС    ¦2) Снижение утечек     ¦арматура          ¦             ¦жилого      ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦воды;                  ¦                  ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦3) Снижение числа      ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦аварий;                ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦4) Рациональное        ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦использование тепловой ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦энергии и воды;        ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦5) Экономия потребления¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦тепловой энергии и воды¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦в системе ГВС          ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦                                     Система холодного водоснабжения                                     ¦              ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+

¦ 25.¦Модернизация   ¦1) Увеличение срока    ¦Современные       ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦трубопроводов и¦эксплуатации           ¦пластиковые       ¦организация  ¦содержание и¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦арматуры       ¦трубопроводов;         ¦трубопроводы,     ¦             ¦ремонт      ¦              ¦              ¦

¦    ¦системы ХВС    ¦2) Снижение утечек     ¦арматура          ¦             ¦жилого      ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦воды;                  ¦                  ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦3) Снижение числа      ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦аварий;                ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦4) Рациональное        ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦использование воды;    ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦5) Экономия потребления¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦воды в системе ХВС     ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦                                        Система электроснабжения                                         ¦              ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+

¦ 26.¦Установка      ¦1) Автоматическое      ¦Датчики           ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦оборудования   ¦регулирование          ¦освещенности,     ¦организация  ¦содержание  ¦осмотр,       ¦              ¦

¦    ¦для            ¦освещенности;          ¦датчики движения  ¦             ¦и ремонт    ¦настройка,    ¦              ¦

¦    ¦автоматического¦2) Экономия            ¦                  ¦             ¦жилого      ¦ремонт        ¦              ¦

¦    ¦освещения      ¦электроэнергии         ¦                  ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦помещений в    ¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦местах общего  ¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦пользования    ¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 27.¦Модернизация   ¦1) Более точное        ¦Трехскоростные    ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦электродвигате-¦регулирование          ¦электродвигатели; ¦организация  ¦содержание  ¦осмотр,       ¦              ¦

¦    ¦лей или замена ¦параметров в системе   ¦электродвигатели с¦             ¦и ремонт    ¦настройка,    ¦              ¦

¦    ¦на более       ¦отопления, ГВС и ХВС;  ¦переменной        ¦             ¦жилого      ¦ремонт        ¦              ¦

¦    ¦энергоэффектив-¦2) Экономия            ¦скоростью вращения¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦ные            ¦электроэнергии         ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 28.¦Установка      ¦Экономия               ¦частотно-         ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦частотно-      ¦электроэнергии         ¦регулируемых      ¦организация  ¦содержание  ¦осмотр,       ¦              ¦

¦    ¦регулируемых   ¦                       ¦приводов          ¦             ¦и ремонт    ¦настройка,    ¦              ¦

¦    ¦приводов в     ¦                       ¦                  ¦             ¦жилого      ¦ремонт        ¦              ¦

¦    ¦лифтовом       ¦                       ¦                  ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦хозяйстве      ¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 29.¦Установка      ¦Экономия               ¦Автоматические    ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦автоматических ¦электроэнергии         ¦системы включения ¦организация  ¦содержание  ¦осмотр,       ¦              ¦

¦    ¦систем         ¦                       ¦(выключения)      ¦             ¦и ремонт    ¦настройка,    ¦              ¦

¦    ¦включения      ¦                       ¦внутридомового    ¦             ¦жилого      ¦ремонт        ¦              ¦

¦    ¦(выключения)   ¦                       ¦освещения,        ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦внутридомового ¦                       ¦реагирующие на    ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦освещения,     ¦                       ¦движение (звук)   ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦реагирующих на ¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦движение (звук)¦                       ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦                                      Дверные и оконные конструкции                                      ¦              ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+

¦ 30.¦Установка      ¦1) Снижение потерь     ¦Теплоотражающая   ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦теплоотражающих¦лучистой энергии через ¦пленка            ¦организация  ¦содержание и¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦пленок на окна ¦окна;                  ¦                  ¦             ¦ремонт      ¦              ¦              ¦

¦    ¦в подъездах    ¦2) Рациональное        ¦                  ¦             ¦жилого      ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦использование тепловой ¦                  ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦энергии                ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 31.¦Установка      ¦1) Снижение потерь     ¦Низкоэмиссионные  ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦низкоэмиссион- ¦лучистой энергии через ¦стекла            ¦организация  ¦содержание и¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦ных стекол на  ¦окна;                  ¦                  ¦             ¦ремонт      ¦              ¦              ¦

¦    ¦окна в         ¦2) Рациональное        ¦                  ¦             ¦жилого      ¦              ¦              ¦

¦    ¦подъездах      ¦использование тепловой ¦                  ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦энергии                ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 32.¦Замена оконных ¦1) Снижение            ¦Современные       ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦блоков         ¦инфильтрации через     ¦пластиковые       ¦организация  ¦содержание и¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦               ¦оконные блоки;         ¦стеклопакеты      ¦             ¦ремонт      ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦2) Рациональное        ¦                  ¦             ¦жилого      ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦использование тепловой ¦                  ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦энергии;               ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦3) Увеличение срока    ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦службы окон            ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦                                          Стеновые конструкции                                           ¦              ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+

¦ 33.¦Утепление      ¦1) Уменьшение          ¦Тепло-, водо- и   ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦потолка подвала¦охлаждения или         ¦пароизоляционные  ¦организация  ¦содержание и¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦               ¦промерзания потолка    ¦материалы и др.   ¦             ¦ремонт      ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦технического подвала;  ¦                  ¦             ¦жилого      ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦2) Рациональное        ¦                  ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦использование тепловой ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦энергии;               ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦3) Увеличение срока    ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦службы строительных    ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦конструкций            ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 34.¦Утепление пола ¦1) Уменьшение протечек,¦Тепло-, водо- и   ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦чердака        ¦охлаждения или         ¦пароизоляционные  ¦организация  ¦содержание и¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦               ¦промерзания пола       ¦материалы и др.   ¦             ¦ремонт      ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦технического чердака;  ¦                  ¦             ¦жилого      ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦2) Рациональное        ¦                  ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦использование тепловой ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦энергии;               ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦3) Увеличение срока    ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦службы строительных    ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦конструкций            ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 35.¦Утепление      ¦1) Уменьшение протечек ¦Технологии        ¦Управляющая  ¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦кровли         ¦и промерзания чердачных¦утепления плоских ¦организация  ¦содержание и¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦               ¦конструкций;           ¦крыш "По          ¦             ¦ремонт      ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦2) Рациональное        ¦профнастилу" или  ¦             ¦жилого      ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦использование тепловой ¦"Инверсная        ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦энергии;               ¦кровля";          ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦3) Увеличение срока    ¦Тепло-, водо- и   ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦службы чердачных       ¦пароизоляционные  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦конструкций            ¦материалы и др.   ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 36.¦Заделка        ¦1) Уменьшение          ¦Технология        ¦Энергосервис-¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦межпанельных и ¦сквозняков, протечек,  ¦"Теплый шов";     ¦ная органи-  ¦содержание  ¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦компенсационных¦промерзания,           ¦Герметик,         ¦зация        ¦и ремонт    ¦              ¦              ¦

¦    ¦швов           ¦продувания, образования¦теплоизоляционные ¦             ¦жилого      ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦грибков;               ¦прокладки, мастика¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦2) Рациональное        ¦и др.             ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦использование тепловой ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦энергии;               ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦3) Увеличение срока    ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦службы стеновых        ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦конструкций            ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 37.¦Гидрофобизация ¦1) Уменьшение намокания¦Гидрофобизаторы на¦Энергосервис-¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦стен           ¦и промерзания стен;    ¦кремнийорганичес- ¦ная организа-¦содержание  ¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦               ¦2) Рациональное        ¦кой или акриловой ¦ция          ¦и ремонт    ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦использование тепловой ¦основе            ¦             ¦жилого      ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦энергии;               ¦                  ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦3) Увеличение срока    ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦службы стеновых        ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦конструкций            ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 38.¦Утепление      ¦1) Уменьшение          ¦Технология        ¦Энергосервис-¦плата за    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦наружных стен  ¦промерзания стен;      ¦"Вентилируемый    ¦ная организа-¦содержание  ¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦               ¦2) Рациональное        ¦фасад"; Реечные   ¦ция          ¦и ремонт    ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦использование тепловой ¦направляющие,     ¦             ¦жилого      ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦энергии;               ¦изоляционные      ¦             ¦помещения   ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦3) Увеличение срока    ¦материалы,        ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦службы стеновых        ¦защитный слой,    ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦конструкций            ¦обшивка и др.     ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦   III. Перечень мероприятий в отношении помещений индивидуального пользования в многоквартирном доме    ¦              ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+

¦                               Система горячего и холодного водоснабжения                                ¦              ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+

¦39. ¦Ремонт унитазов¦1) Ликвидация утечек   ¦Запчасти,         ¦Управляющая  ¦плата по    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦или замена на  ¦воды;                  ¦современные       ¦организация  ¦отдельному  ¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦экономичные    ¦2) Рациональное        ¦экономичные модели¦             ¦договору    ¦              ¦              ¦

¦    ¦модели         ¦использование воды;    ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦3) Экономия потребления¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦воды в системе ХВС     ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 40.¦Ремонт         ¦1) Ликвидация утечек   ¦Запчасти,         ¦Управляющая  ¦плата по    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦смесителей и   ¦воды;                  ¦современные       ¦организация  ¦отдельному  ¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦душевых головок¦2) Рациональное        ¦экономичные модели¦             ¦договору    ¦              ¦              ¦

¦    ¦или замена на  ¦использование воды;    ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦экономичные    ¦3) Экономия потребления¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦модели         ¦воды в системе ХВС     ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦                                        Система электроснабжения                                         ¦              ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+

¦ 41.¦Замена ламп    ¦1) Экономия            ¦Люминесцентные    ¦Управляющая  ¦плата по    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦накаливания на ¦электроэнергии;        ¦лампы,            ¦организация  ¦отдельному  ¦осмотр, замена¦              ¦

¦    ¦энергоэффектив-¦2) Улучшение качества  ¦светодиодные лампы¦             ¦договору    ¦              ¦              ¦

¦    ¦ные лампы      ¦освещения              ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦                                           Система вентиляции                                            ¦              ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+

¦ 42.¦Ремонт или     ¦1) Ликвидация утечек   ¦Воздушные заслонки¦Управляющая  ¦плата по    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦установка      ¦тепла через систему    ¦с регулированием  ¦организация  ¦отдельному  ¦осмотр,       ¦              ¦

¦    ¦воздушных      ¦вентиляции;            ¦проходного сечения¦             ¦договору    ¦регулировка,  ¦              ¦

¦    ¦заслонок       ¦2) Рациональное        ¦                  ¦             ¦            ¦ремонт        ¦              ¦

¦    ¦               ¦использование тепловой ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦энергии                ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦                                      Дверные и оконные конструкции                                      ¦              ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+

¦ 43.¦Установка      ¦1) Снижение потерь     ¦Теплоотражающая   ¦Управляющая  ¦плата по    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦теплоотражающих¦лучистой энергии через ¦пленка            ¦организация  ¦отдельному  ¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦пленок на окна ¦окна;                  ¦                  ¦             ¦договору    ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦2) Рациональное        ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦использование тепловой ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦энергии                ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 44.¦Установка      ¦1) Снижение потерь     ¦Низкоэмиссионные  ¦Управляющая  ¦плата по    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦низкоэмиссион- ¦лучистой энергии через ¦стекла            ¦организация  ¦отдельному  ¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦ных стекол на  ¦окна;                  ¦                  ¦             ¦договору    ¦              ¦              ¦

¦    ¦окна           ¦2) Рациональное        ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦использование тепловой ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦энергии                ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 45.¦Заделка и      ¦1) Снижение            ¦Прокладки,        ¦Управляющая  ¦плата по    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦уплотнение     ¦инфильтрации через     ¦полиуретановая    ¦организация  ¦отдельному  ¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦оконных блоков ¦оконные блоки;         ¦пена и др.        ¦             ¦договору    ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦2) Рациональное        ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦использование тепловой ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦энергии                ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 46.¦Замена оконных ¦1) Снижение            ¦Современные       ¦Управляющая  ¦плата по    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦и балконных    ¦инфильтрации через     ¦пластиковые       ¦организация  ¦отдельному  ¦осмотр, ремонт¦              ¦

¦    ¦блоков         ¦оконные и балконные    ¦стеклопакеты      ¦             ¦договору    ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦блоки;                 ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦2) Рациональное        ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦использование тепловой ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦энергии;               ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦3) Увеличение срока    ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦службы окон и балконных¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦дверей                 ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

+----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+--------------+

¦ 47.¦Остекление     ¦1) Снижение            ¦Современные       ¦Управляющая  ¦плата по    ¦Периодический ¦              ¦

¦    ¦балконов и     ¦инфильтрации через     ¦пластиковые и     ¦организация  ¦отдельному  ¦осмотр,       ¦              ¦

¦    ¦лоджий         ¦оконные и балконные    ¦алюминиевые       ¦             ¦договору    ¦очистка,      ¦              ¦

¦    ¦               ¦блоки;                 ¦конструкции       ¦             ¦            ¦ремонт        ¦              ¦

¦    ¦               ¦2) Повышение           ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦термического           ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦сопротивления оконных  ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦конструкций;           ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦3) Увеличение срока    ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦службы окон и          ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

¦    ¦               ¦балконных дверей       ¦                  ¦             ¦            ¦              ¦              ¦

-----+---------------+-----------------------+------------------+-------------+------------+--------------+---------------

Примечания:

1. Применяемые сокращения:

ИТП - индивидуальный тепловой пункт

ГВС - горячее водоснабжение

ХВС - холодное водоснабжение

2. В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в перечне мероприятий должно содержаться указание на:

1) необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень мероприятий адресован;

2) возможность проведения этой организацией отдельных мероприятий из числа указанных в данном перечне мероприятий за счет средств, учитываемых при установлении регулируемых цен (тарифов) на ее товары, услуги, а также за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе на основании энергосервисного договора (контракта), и прогнозируемую стоимость проведения таких отдельных мероприятий;

3) определяемых на основании общедоступных источников возможных исполнителей мероприятий, указанных в данном перечне мероприятий и не проводимых этой организацией.

3. В пунктах 10, 11, 16 и 17:

а) конкретный состав оборудования определяется в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми организацией, осуществляющей централизованное теплоснабжение;

б) для групп многоквартирных домов, подключенных к одному пункту регулирования параметров теплоносителя системы централизованного теплоснабжения (расположенному, например, в котельной или в центральном тепловом пункте), как правило, должны использоваться схожие проектные решения по модернизации ИТП.

Источник - Приказ Минрегиона РФ от 02.09.2010 № 394

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/perechen_meropriyatij_dlya_mnogokvartirnogo_doma_gruppy_mnogokvartirnyx_domov_kak_v_otnoshenii_obshhego.htm