Протокол испытаний для определения группы пожарной опасности бытовых пиротехнических изделий

Приложение 3 
к НПБ 255-99 
(обязательное)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ БЫТОВЫХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Наименование БПИ, его технические характеристики в  соответствии с

ГОСТ, ТУ, техническим описанием __________________________________

Дата проведения испытаний ________________________________________

Условия работы:

температура, °С ______________________________________________

атмосферное давление, кПа ____________________________________

относительная влажность, % ___________________________________

-1

скорость движения воздуха, м х с   ___________________________

Характеристика измерительной аппаратуры и приборов _______________

------------------------------------------------------------------

¦Определяемые пожароопас-¦     Нормативные     ¦Экспериментальные¦

¦ные показатели (номер   ¦требования к группам ¦    значения     ¦

¦пункта настоящих норм)  +---------------------+-----------------+

¦                        ¦ 1-я  ¦  2-я  ¦ 3-я  ¦1-е  ¦2-е  ¦3-е  ¦

¦                        ¦группа¦группа ¦группа¦испы-¦испы-¦испы-¦

¦                        ¦      ¦       ¦      ¦тание¦тание¦тание¦

+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+

¦Время действия (горения)¦5  1  ¦15  2  ¦  60  ¦     ¦     ¦     ¦

¦БПИ с, не более (п. 20) ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+

¦Радиус опасной зоны, м, ¦ 0,5  ¦   5   ¦  60  ¦     ¦     ¦     ¦

¦не более (п. 21)        ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+

¦Размер видимого пламени,¦ 0,03 ¦  0,2  ¦ 0,5  ¦     ¦     ¦     ¦

¦м, не более (п. 21)     ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+

¦Радиус полета БПИ, его  ¦ 0,3  ¦   2   ¦   3  ¦     ¦     ¦     ¦

¦элементов и искр, м     ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

¦(п. 21)                 ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+

¦Воспламеняющая способ-  ¦Низкая¦Средняя¦Сред- ¦     ¦     ¦     ¦

¦ность БПИ по отношению к¦      ¦       ¦няя   ¦     ¦     ¦     ¦

¦древесине,  ГЖ, ЛВТ     ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

¦(п. 22)                 ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+

¦Расстояние, на котором  ¦ 0,03 ¦  0,5  ¦ 1,0  ¦     ¦     ¦     ¦

¦срабатывает одно БПИ при¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

¦воздействии другого БПИ,¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

¦м, не более (п. 22)     ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+

¦Максимальное давление   ¦  50  ¦  200  ¦ 300  ¦     ¦     ¦     ¦

¦при воспламенении БПИ,  ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

¦кПа, не более (п. 23)   ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+

¦Чувствительность БПИ    ¦Отказ ¦ Отказ ¦Отказ ¦     ¦     ¦     ¦

¦(упаковки с БПИ) при    ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

¦ударе в результате паде-¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

¦ния с высоты (п. 24)    ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+

¦Чувствительность БПИ к  ¦Отказ ¦ Отказ ¦Отказ ¦     ¦     ¦     ¦

¦трению (п. 25)          ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+

¦Последствия горения БПИ ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

¦(упаковки БПИ) при      ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

¦пожаре (п. 26):         ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

¦   время до начала сра- ¦ 120  ¦  180  ¦ 300  ¦     ¦     ¦     ¦

¦батывания БПИ, первого  ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

¦БПИ в упаковке, с, не   ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

¦менее                   ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

¦   радиус полета горящих¦ 0,5  ¦   5   ¦Не    ¦     ¦     ¦     ¦

¦элементов, м, не более  ¦      ¦       ¦более ¦     ¦     ¦     ¦

¦                        ¦      ¦       ¦разме-¦     ¦     ¦     ¦

¦                        ¦      ¦       ¦ра    ¦     ¦     ¦     ¦

¦                        ¦      ¦       ¦упа-  ¦     ¦     ¦     ¦

¦                        ¦      ¦       ¦ковки ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+

¦Устойчивость БПИ при    ¦  100 ¦  100  ¦  100 ¦     ¦     ¦     ¦

¦нагреве и выдержке при  ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

¦заданной температуре в  ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

¦течение 30 мин, °С      ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

¦(п. 27)                 ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦

-------------------------+------+-------+------+-----+-----+------

--------------------------------

1  Исключение - бенгальские  свечи,  время  действия  которых

более 60 с.

2   Для стационарных БПИ - не более 60 с.

Примечания. 1. Если по результатам испытаний  хотя  бы  одного

показателя изделие не может быть причислено к изделиям 3-й группы,

то оно не относится к бытовым  изделиям,  считается  не  прошедшим

сертификацию как БПИ и  не  подлежит  реализации  через  розничную

торговлю.

2.  После  выполнения   сертификационных   испытаний   изделию

присваивается  группа  пожароопасности,  устанавливается   область

применения в соответствии с группой БПИ.

Источник - Приказ МВД России от 16.12.1999 № 98

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/protokol_ispytanij_dlya_opredeleniya_gruppy_pozharnoj_opasnosti_bytovyx_pirotexnicheskix_izdelij.htm