Рабочая инструкция аккумуляторщика

Открытое акционерное общество "Фасет"

---------------------------------------------------------------------------

РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                     УТВЕРЖДАЮ

аккумуляторщика                                        Генеральный директор

подпись

01.12.2011 N 501                                       И.З. Жукова

г. Псков                                               "30" ноября 2011 г.

(наименование места издания)

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с приказом Генерального директора от 00.00.0000 N 000 (либо иным соответствующим решением - указать конкретно).

1.2. Аккумуляторщик относится к категории рабочих.

1.3. Квалификационные требования: среднее (полное) общее образование или основное общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы.

1.4. Аккумуляторщик назначается на должность и освобождается от должности распоряжением заместителя Генерального директора по производству.

1.5. В своей работе аккумуляторщик должен руководствоваться:

1.5.1. Правилами внутреннего трудового распорядка.

1.5.2. Правилами охраны труда и техники безопасности.

1.5.3. Настоящей должностной Инструкцией.

1.5.4. Инструкцией о порядке обращения с аккумуляторами.

1.5.5. Положением об организации производственной работы.

1.5.6. Регламентом работы группы обеспечения производства.

1.5.7. Распоряжениями заместителя Генерального директора по производству, указаниями и поручениями начальника группы.

1.5.8. Иными документами (указать конкретно).

1.6. Аккумуляторщик должен знать:

1.6.1. Нормативно-методические документы, локальные нормативные акты, приказы и распоряжения по вопросам обеспечения производства.

1.6.2. Основы физики, химии, электротехники.

1.6.3. Наименования, свойства и назначение основных материалов, реактивов, красок, используемых в аккумуляторном производстве.

1.6.4. Устройство, принципы работы и назначение аккумуляторных батарей.

1.6.5. Оборудование зарядных станций.

1.6.6. Наименования, назначение и устройство применяемых в работе приборов, инструментов, приспособлений, в т.ч. используемых для замера плотности кислот, щелочей и газов.

1.6.7. Свойства применяемых кислот, щелочей и правила обращения с ними, включая порядок их хранения и способы определения по внешнему виду и другим признакам.

1.6.8. Принципиальную схему зарядного агрегата.

1.6.9. Приемы работ и технологическую последовательность операций при разборке, сборке и ремонте элементов аккумуляторных батарей, включая приемы правки и раскроя свинца по размерам и чертежам для изготовления рубашки.

1.6.10. Правила приготовления электролита для соответствующих типов аккумуляторов и батарей.

1.6.11. Правила расчета схем соединений аккумуляторных батарей и регулировочного сопротивления в цепи заряда в зависимости от емкости и напряжения аккумуляторной батареи и мощности зарядного агрегата.

1.6.12. Правила и режимы заряда и разряда аккумуляторных батарей, включая порядок соединения пластин и определения их полярности.

1.6.13. Нормы напряжения во время заряда и разряда аккумуляторных батарей.

1.6.14. Виды повреждений (неисправностей) элементов аккумуляторных батарей, аппаратуры и оборудования зарядных станций и способы их устранения.

1.6.15. Методы нахождения и устранения короткого замыкания в элементах аккумуляторных батарей.

1.6.16. Порядок вывода отдельных элементов из работающей цепи.

1.6.17. Правила ведения учета работы зарядных агрегатов и аккумуляторных батарей.

1.6.18. Правила составления технической документации.

1.6.19. Требования пожарной безопасности, порядок применения первичных средств пожаротушения.

1.6.20. Правила и нормы охраны труда.

1.6.21. Иное (указать конкретно).

1.7. Аккумуляторщик должен иметь умения и навыки, достаточные для надлежащего выполнения трудовых обязанностей, в т.ч... (указать конкретно наиболее важные).

1.8. Аккумуляторщик подчиняется начальнику группы обеспечения производства.

1.9. На время отсутствия аккумуляторщика его замещает аккумуляторщик равной или более низкой квалификации.

2. Обязанности

Аккумуляторщик обязан:

2.1. В соответствии с заданием на смену (рабочий день) выполнять работу по обеспечению производства подготовленными к эксплуатации аккумуляторными батареями.

2.2. Производить разборку и сборку аккумуляторов, обезжиривание аккумуляторных сосудов, фильтрацию, подготовку дистиллированной воды и обслуживание оборудования зарядных станций.

2.3. Готовить аккумуляторы к ремонту и заряду.

2.4. Выполнять очистку, промывку и протирку аккумуляторных сосудов.

2.5. Осуществлять пайку соединений аккумуляторных батарей, а также послепаечную зачистку заусенцев и наплывов у пластин соединительных полос и наконечников.

2.6. Производить зарядку аккумуляторных батарей в соответствии с технологией работ, осуществлять контроль напряжения и силы тока при заряде.

2.7. По мере необходимости заменять резиновые клапаны на пробках, заготавливать колодки и прокладки к ним.

2.8. Периодически выполнять измерение напряжения отдельных элементов аккумуляторных батарей.

2.9. Определять плотность и уровень электролита в элементах аккумуляторных батарей.

2.10. Приготавливать раствор щелочи из кристаллического каустика или концентрированного раствора по установленной рецептуре, корректировать химический состав электролита и в дальнейшем контролировать его качество.

2.11. По мере необходимости заменять отдельные банки и обмазывать их мастикой, закрывая при этом щели между крышками и сосудами шнуром, а также заливать (дозаливать) банки дистиллированной водой и электролитом.

2.12. Своевременно выявлять и качественно устранять повреждения элементов аккумуляторных батарей.

2.13. Осуществлять текущий (плановый) ремонт зарядных агрегатов, смену электролита и сепарации в аккумуляторных батареях, регламентное обслуживание машинного привода, ртутного выпрямителя, токораспределительного щита.

2.14. Выполнять отливку свинцовых соединительных полос и наконечников, установку в сосуды подпорных стекол и свинцовых прокладок, крышек блок-сосудов с припайкой перемычек.

2.15. Производить монтаж и демонтаж элементов аккумуляторных батарей с выправкой соединительных деталей, пригонкой междуэлементных соединений, а также удаление шлама из элементов работающих батарей.

2.16. Под руководством техника (старшего техника, мастера) выполнять особо сложные работы по дефектации, ремонту, формовке аккумуляторных батарей, подформовке отстающих элементов (в необходимых случаях - с предварительным определением объема ремонта дистилляторов), а также по испытанию аккумуляторных батарей и определению их пригодности к дальнейшей эксплуатации.

2.17. Выполнять обоснованный выбор режима формовки и заряда аккумуляторных батарей.

2.18. Составлять расчеты схем соединения аккумуляторов и регулировочного сопротивления в цепи заряда в зависимости от их емкости, напряжения, мощности зарядного агрегата, а также схемы отключения отдельных элементов для ремонта батарей, находящихся под напряжением.

2.19. Производить паяльные работы на водородных аппаратах.

2.20. Вести в установленном порядке технологическую документацию по учету выполненных работ.

2.21. Иное (указать конкретно).

3. Права

Аккумуляторщик имеет право:

3.1. Принимать обоснованные решения по вопросам организации обеспечения производства - в пределах компетенции, предоставленной ему в соответствии с распоряжением заместителя Генерального директора по производству.

3.2. Обращаться к начальнику группы с предложениями, направленными на совершенствование организации обеспечения производства (по направлению деятельности группы).

3.3. Участвовать в протокольных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы его работы, а также вопросы организации обеспечения производства и деятельности группы.

3.4. Получать от начальника группы достоверную информацию, в т.ч. документированную, для своевременного, полного и качественного выполнения порученной работы.

3.5. Иное (указать конкретно).

4. Взаимоотношения по должности

Аккумуляторщик осуществляет организационно-информационное взаимодействие:

4.1. С начальником группы - по вопросам текущей и перспективной работы группы.

4.2. С другими работниками группы - по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с положением в группе.

4.3. Иное (указать конкретно).

5. Ответственность

Аккумуляторщик несет ответственность:

5.1. За нарушение положений руководящих документов по вопросам организации обеспечения производства.

5.2. За невыполнение приказов директора, распоряжений заместителя Генерального директора по производству, указаний и поручений начальника группы.

5.3. За разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия.

5.4. За неправомерное использование предоставленных полномочий, а также использование их в личных целях.

5.5. За иное (указать конкретно).

__________________________            Ознакомлен.

Экземпляр Инструкции на руки получил:

__________________________            ___________________________

__________________________            ___________________________

Источник - "Локальные нормативные акты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", "Налоговый вестник"

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/rabochaya_instrukciya_akkumulyatorshhika.htm