Результаты оценки остаточного ресурса грузоподъемной машины в баллах

Приложение 12 к Рекомендациям по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения (РД 10-112-1-04)

РЕЗУЛЬТАТЫ оценки остаточного ресурса в баллах

крана г/п __________ т, зав. N _______, рег. N ________

------------------------------------------------------------------

¦         Вид дефекта          ¦     Характеристика дефекта      ¦

¦                              +---------------------------------+

¦                              ¦Дефекты    ¦Дефекты,  ¦Дефекты,  ¦

¦                              ¦изготовле- ¦возникшие ¦возникшие ¦

¦                              ¦ния или    ¦из-за     ¦при дли-  ¦

¦                              ¦монтажа    ¦грубого   ¦тельной   ¦

¦                              ¦           ¦нарушения ¦нормальной¦

¦                              ¦           ¦нормальной¦эксплуата-¦

¦                              ¦           ¦эксплуата-¦ции       ¦

¦                              ¦           ¦ции       ¦          ¦

¦                              +-----------+----------+----------+

¦                              ¦        Количество баллов        ¦

+------------------------------+---------------------------------+

¦              1               ¦     2     ¦    3     ¦    4     ¦

+------------------------------+-----------+----------+----------+

¦1. Нарушение лакокрасочного   ¦                                 ¦

¦покрытия                      ¦                                 ¦

+------------------------------+---------------------------------+

¦    Фактическое состояние     ¦Нарушение покрытия __________    ¦

+------------------------------+---------------------------------+

¦2. Коррозия несущих элементов:¦Возникнове-¦                     ¦

+------------------------------+ние подоб- +---------------------+

¦ до 5% толщины элемента       ¦ного дефек-¦                     ¦

+------------------------------+та мало-   +---------------------+

¦ до 10% толщины элемента      ¦вероятно   ¦                     ¦

+------------------------------+           +---------------------+

¦ более 10% толщины элемента   ¦           ¦                     ¦

+------------------------------+-----------+---------------------+

¦    Фактическое состояние     ¦Коррозия ____________________    ¦

+------------------------------+---------------------------------+

¦3. Трещины, разрывы в швах или¦Возникнове-¦          ¦          ¦

¦в околошовной зоне            ¦ние больших¦          ¦          ¦

¦                              ¦трещин ма- ¦          ¦          ¦

¦                              ¦ловероятно ¦          ¦          ¦

+------------------------------+-----------+----------+----------+

¦    Фактическое состояние     ¦Дефекты _____________________    ¦

+------------------------------+---------------------------------+

¦4. Трещины, разрывы в зонах,  ¦Возникнове-¦          ¦          ¦

¦удаленных от сварных швов     ¦ние больших¦          ¦          ¦

¦                              ¦трещин ма- ¦          ¦          ¦

¦                              ¦ловероятно ¦          ¦          ¦

+------------------------------+-----------+----------+----------+

¦    Фактическое состояние     ¦Дефекты _____________________    ¦

+------------------------------+---------------------------------+

¦5. Разрывы не менее 10% болтов¦Возникнове-¦          ¦          ¦

¦в соединениях, где болты рабо-¦ние подоб- ¦          ¦          ¦

¦тают на растяжение            ¦ного дефек-¦          ¦          ¦

¦                              ¦та мало-   ¦          ¦          ¦

¦                              ¦вероятно   ¦          ¦          ¦

+------------------------------+-----------+----------+----------+

¦    Фактическое состояние     ¦Дефекты _____________________    ¦

+------------------------------+---------------------------------+

¦6. Срез не менее 10% болтов в ¦Возникнове-¦          ¦          ¦

¦соединениях, где болты рабо-  ¦ние подоб- ¦          ¦          ¦

¦тают на срез                  ¦ного дефек-¦          ¦          ¦

¦                              ¦та мало-   ¦          ¦          ¦

¦                              ¦вероятно   ¦          ¦          ¦

+------------------------------+-----------+----------+----------+

¦    Фактическое состояние     ¦Дефекты _____________________    ¦

+------------------------------+---------------------------------+

¦7. Деформации элементов       ¦           ¦          ¦          ¦

¦ферменных конструкций, превы- ¦           ¦          ¦          ¦

¦шающие предельные величины,   ¦           ¦          ¦          ¦

¦указанные в Приложении 5:     ¦           ¦          ¦          ¦

¦пояса                         ¦           ¦          ¦          ¦

¦раскосы                       ¦           ¦          ¦          ¦

+------------------------------+-----------+----------+----------+

¦    Фактическое состояние     ¦Дефекты _____________________    ¦

+------------------------------+---------------------------------+

¦8. Деформации элементов листо-¦           ¦          ¦          ¦

¦вых конструкций, превышающие  ¦           ¦          ¦          ¦

¦предельные величины, указанные¦           ¦          ¦          ¦

¦в Приложении 5                ¦           ¦          ¦          ¦

+------------------------------+-----------+----------+----------+

¦    Фактическое состояние     ¦Дефекты _____________________    ¦

+------------------------------+---------------------------------+

¦9. Расслоение металла, пере-  ¦                                 ¦

¦крывающее не менее 50% размера¦                                 ¦

¦сечения пояса, стенки и т.п.  ¦                                 ¦

+------------------------------+---------------------------------+

¦    Фактические состояние     ¦Дефекты _____________________    ¦

+------------------------------+---------------------------------+

¦10. Любые дефекты, возникшие в¦           ¦          ¦          ¦

¦месте предыдущего ремонта, не ¦           ¦          ¦          ¦

¦попадающие под определения    ¦           ¦          ¦          ¦

¦предыдущих строк данной       ¦           ¦          ¦          ¦

¦таблицы                       ¦           ¦          ¦          ¦

-------------------------------+-----------+----------+-----------

Вывод:

Оценку остаточного ресурса произвел: _________ _______________

(подпись)     (Ф.И.О.)

________________

(дата)

Источник - Рекомендации Федеральной службы по технологическому надзору от 26.04.2004 № РД 10-112-1-04

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/rezultaty_ocenki_ostatochnogo_resursa_gruzopodemnoj_mashiny_v_ballax.htm