Смета на выполнение работ по очистке местности от взрывоопасных предметов (пример)

Приложение 1 к Методике определения стоимости работ по очистке местности от взрывоопасных предметов в сфере градостроительной деятельности

Пример

СМЕТА

на выполнение работ по очистке местности

от взрывоопасных предметов

---------------------------------------------------------------------------

¦  Наименование объекта строительства  ¦   Строительство предприятия по   ¦

¦                                      ¦ переработке сельскохозяйственной ¦

¦                                      ¦             продукции            ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦Место проведения работ                ¦(область, район, населенный пункт)¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦Общая площадь территории производства ¦              22,4 Га             ¦

¦работ                                 ¦                                  ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦            в том числе по участкам:  ¦                                  ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦  уровень минной опасности - низкий,  ¦               7,4 Га             ¦

¦  уровень засоренности ф.п. - средний,¦                                  ¦

¦  тип местности - населенный пункт    ¦                                  ¦

¦  глубина разведки - до 0,4 м         ¦                                  ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦  уровень минной опасности - низкий,  ¦              15,0 Га             ¦

¦  уровень засоренности ф.п. - низкий, ¦                                  ¦

¦  тип местности - редкий кустарник,   ¦                                  ¦

¦  глубина разведки - до 2,0 м         ¦                                  ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦Наличие коммуникаций:                 ¦                                  ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦  Воздушная линия электропередач      ¦               0,35 км            ¦

¦  напряжением менее 220 кВ,           ¦                                  ¦

¦  уровень сложности II                ¦                                  ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦Продолжительность полевых работ       ¦               8 дней             ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦Период выполнения работ               ¦            Август 2009           ¦

---------------------------------------+-----------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

¦  N  ¦  Виды работ и затрат  ¦ Номера пунктов, ¦         Расчет        ¦Стоимость¦

¦ п/п ¦                       ¦     таблиц,     ¦       стоимости       ¦         ¦

¦     ¦                       ¦   параграфов.   ¦                       ¦         ¦

¦     ¦                       ¦   Обоснования   ¦                       ¦         ¦

+-----+-----------------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦ 1.  ¦Камеральные работы     ¦Табл. 1, § 4,    ¦1706 x 22,4 x 1,35     ¦   51 589¦

¦     ¦                       ¦прим. 4 К = 1,35 ¦                       ¦         ¦

+-----+-----------------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦ 2.  ¦Полевые работы         ¦                 ¦                       ¦  311 520¦

+-----+-----------------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦2.1. ¦Участок 1              ¦Табл. 2, § 1,    ¦11108 x 7,4 x 2,0      ¦  164 398¦

¦     ¦                       ¦прим. 3.2 К = 2,0¦                       ¦         ¦

+-----+-----------------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦2.2. ¦Участок 2              ¦Табл. 2, § 1,    ¦3270 x 15 x 2,9        ¦  142 245¦

¦     ¦                       ¦прим. 3.1        ¦                       ¦         ¦

¦     ¦                       ¦К = 2,5,         ¦                       ¦         ¦

¦     ¦                       ¦прим. 3.2 К = 1,4¦                       ¦         ¦

+-----+-----------------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦2.3. ¦Линейные сооружения    ¦Табл. 3, § 2.3.2,¦6540 x 0,35 x 1,4      ¦    4 877¦

¦     ¦                       ¦прим. 3.2 к табл.¦                       ¦         ¦

¦     ¦                       ¦2 К = 1,4        ¦                       ¦         ¦

+-----+-----------------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦ 3.  ¦Расходы по внутреннему ¦Табл. 4, § 1     ¦стр. 2 x 5,0%          ¦   15 576¦

¦     ¦транспорту             ¦                 ¦                       ¦         ¦

+-----+-----------------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦ 4.  ¦Расходы по внешнему    ¦Табл. 5, § 3     ¦стр. 2 x 25,2%         ¦   78 503¦

¦     ¦транспорту             ¦                 ¦                       ¦         ¦

+-----+-----------------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦ 5.  ¦Расходы на содержание  ¦Табл. 6, § 5     ¦5700 x 8 / 31          ¦    1 471¦

¦     ¦базы отряда            ¦                 ¦                       ¦         ¦

+-----+-----------------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦ 6.  ¦Расходы по организации ¦п. 3.7           ¦(стр. 2 + стр. 3) x 6% ¦   19 626¦

¦     ¦и ликвидации работ на  ¦                 ¦                       ¦         ¦

¦     ¦объекте                ¦                 ¦                       ¦         ¦

+-----+-----------------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦ 7.  ¦Затраты на медицинское ¦Табл. 8, § 2     ¦7000 x 8               ¦   56 000¦

¦     ¦обеспечение работ      ¦                 ¦                       ¦         ¦

+-----+-----------------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦ 8.  ¦Всего по пп. 1 - 7     ¦                 ¦                       ¦  534 286¦

+-----+-----------------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦ 9.  ¦Затраты на внешний     ¦п. 3.8.4         ¦стр. 8 x 10%           ¦   53 429¦

¦     ¦контроль качества      ¦                 ¦                       ¦         ¦

+-----+-----------------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦ 10. ¦Прочие работы и затраты¦                 ¦                       ¦   26 699¦

+-----+-----------------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦10.1.¦Организация "окна"     ¦Справка-расчет   ¦82500 / 3,09           ¦   26 699¦

¦     ¦в работе линии         ¦сетевой компании,¦                       ¦         ¦

¦     ¦электропередач         ¦индекс перевода в¦                       ¦         ¦

¦     ¦                       ¦базисный уровень ¦                       ¦         ¦

¦     ¦                       ¦3,09             ¦                       ¦         ¦

+-----+-----------------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦ 11. ¦Резерв средств на      ¦п. 3.12.1        ¦(стр. 1 + стр. 2) x 10%¦   36 311¦

¦     ¦непредвиденные работы  ¦                 ¦                       ¦         ¦

¦     ¦и затраты              ¦                 ¦                       ¦         ¦

+-----+-----------------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦ 12. ¦Всего по пп. 1 - 10    ¦                 ¦                       ¦  614 413¦

+-----+-----------------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦ 13. ¦Экспертиза проекта     ¦п. 3.13.2, Пост. ¦стр. 12 x 20,22% x 0,2 ¦   24 847¦

¦     ¦                       ¦Пр. РФ N 145     ¦                       ¦         ¦

+-----+-----------------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦ 14. ¦ИТОГО в ценах 2001 г.  ¦                 ¦стр. 12 + стр. 13      ¦  639 260¦

¦     ¦                       ¦                 ¦                       ¦         ¦

+-----+-----------------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦ 15. ¦ИТОГО в ценах III      ¦Письмо Минрегиона¦стр. 14 x 3,09         ¦1 975 314¦

¦     ¦кв. 2009 г.            ¦РФ от 13.07.2009 ¦                       ¦         ¦

¦     ¦                       ¦N 21713-СК/08,   ¦                       ¦         ¦

¦     ¦                       ¦индекс 3,09      ¦                       ¦         ¦

+-----+-----------------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦ 16. ¦НДС                    ¦НК РФ            ¦стр. 15 x 18%          ¦  355 557¦

+-----+-----------------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦ 17. ¦ВСЕГО с НДС            ¦                 ¦стр. 15 + стр. 16      ¦2 330 870¦

¦     ¦                       ¦                 ¦                       ¦         ¦

------+-----------------------+-----------------+-----------------------+----------

Итого по    Два миллиона триста тридцать тысяч восемьсот семьдесят рублей

смете     -----------------------------------------------------------------

(сумма прописью)

Руководитель проектной организации ___________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта ______________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)

Место печати "__" ______________ 20   г.

Согласовано:

Ответственный представитель заказчика ________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)

Место печати "__" ______________ 20   г.

Источник - Приказ Минрегиона РФ от 02.07.2010 № 317

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/smeta_na_vypolnenie_rabot_po_ochistke_mestnosti_ot_vzryvoopasnyx_predmetov_primer.htm