Содержание планов железнодорожных станций и перегонов (рекомендуемая форма)

Приложение 15 к ВСН 208-89. Рекомендуемое

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНОВ СТАНЦИЙ

В пределах полосы отвода на планах должны быть показаны следующие сооружения и устройства.

Устройства службы пути:

пути и парки с нумерацией;

стрелочные переводы с нумерацией;

путевые устройства: упоры, заградительные брусья, изолированные стыки, ограничивающие полезную длину путей;

сбрасывающие стрелки, башмакосбрасыватели;

сигнальные и километровые знаки (с привязкой их к пикетажу);

водоотводные сооружения: лотки, канавы, кюветы (с указанием отметок дна в местах перелома профиля);

скрытые сооружения земляного полотна: дренажи, ливневая канализация и т.д. (с отметками и привязкой к пикетажу);

искусственные сооружения: мосты, трубы, путепроводы, пешеходные мосты; тоннельные переходы, подпорные стенки (с привязкой этих сооружений к пикетажу и указанием величины отверстий искусственных сооружений габаритов, отметок головки рельсов);

лесопосадки живой защиты, снего- и пескозащитные сооружения;

служебно-технические, жилые и прочие здания в пределах полосы отвода, воздухопроводы, пневмопочта;

переезды и подходы к ним;

геодезические марки и реперы, знаки съемочного обоснования.

Пассажирские устройства:

пассажирские здания и подъезды к ним;

пассажирские платформы;

багажные здания, туалеты, кипятильники, стационарные ларьки;

переходы для пассажиров и другие пассажирские устройства.

Грузовые устройства:

крытые грузовые склады;

площадки для контейнерных, навалочных, лесных и тяжеловесных грузов;

погрузочно-выгрузочные платформы и площадки;

погрузочные эстакады;

загоны для живности и коновязи;

пункты льдохранения;

вагонные весы, габаритные ворота;

грузовые конторы и помещения для грузчиков;

другие грузовые устройства.

Устройства локомотивного хозяйства:

здания депо;

устройства для снабжения локомотивов топливом, водой, песком, смазкой, обтирочными материалами;

устройства для очистки топки и дымовых коробок, для уборки шлака и изгари;

устройства для обмывки паровозов, продувки котлов и труб;

смотровые канавы, поворотные устройства и другие устройства локомотивного хозяйства.

Устройства энергоснабжения:

тяговые подстанции;

опоры контактной сети;

кабели зарядки вагонов;

электрифицированные пути.

Устройства вагонного хозяйства:

здания вагонного депо;

вагонные колесные мастерские;

ремонтные пункты на путях сортировочных парков;

пункты технического осмотра;

контрольные пункты автотормозов, компрессорные и воздухоразводящие сети с колонками;

промывочно-пропарочные станции, пункты очистки вагонов и другие устройства вагонного хозяйства.

Устройства водоснабжения:

водоемные здания, подземные резервуары;

напорная водоразводящая канализационная и водосточная сети;

гидроколонки, пожарные и водоразборные краны (с привязкой к пикетажу).

Устройства сигнализации, централизации, блокировки и связи:

посты электрической, механической и ключевой централизации стрелок;

горки, вагонозамедлители, компрессорные установки;

светофоры, семафоры, диски (с привязкой к пикетажу);

подземные, кабельные и проводные линии связи: централизации и блокировки, опоры воздушных линий;

телефонно-телеграфные станции, радиоузлы и другие устройства СЦБ и связи (наличие на станции громкоговорящей оповестительной сети указывается на чертеже).

Устройства электроосвещения:

опоры линий электропередачи;

трансформаторные киоски;

осветительные столбы, прожекторные мачты и другие устройства.

Прочие устройства:

нефтяные баки, масло-, нефтепроводящая сеть, нефтеразборочные колонки;

склады и здания различных организаций;

заборы и ворота;

арендные участки и прочие устройства;

сторонние коммуникации, пересекающие земляное полотно.

Источник - Ведомственные строительные нормы Минтрансстроя СССР от 26.02.1990 № МО-116

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/soderzhanie_planov_zheleznodorozhnyx_stancij_i_peregonov_rekomenduemaya_forma.htm