Состав рабочего проекта среднего, подъемочного ремонтов железнодорожного пути и планово-предупредительной выправки пути

Приложение 1 к Техническим условиям на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути

П.1.2.4. Состав рабочего проекта среднего, подъемочного ремонтов пути и планово-предупредительной выправки пути

1. Пояснительная записка.

Описание участков проектирования, данные по техническому состоянию верхнего строения пути.

Анализ состояния пути по результатам прохода вагонов-путеизмерителей и ВПС ЦНИИ-4 (по формам ФП и ФПР);

Описание проектных решений по выправке продольного профиля пути и плана линии, повышению скоростей движения поездов (отмене предупреждений), переездам и т.д.

К пояснительной записке должны быть приложены:

- задание на проектирование;

- ведомость отметок реперов и привязка к ним положения пути на участке ремонта;

- покилометровая ведомость на путевые работы, переезды и другие сопутствующие работы;

- ведомость габаритов платформ;

- формы ФПР согласно Техническому руководству по использованию результатов измерений путеобследовательских станций ЦНИИ-4 в качестве предпроектной документации по ремонту железнодорожного пути и оценки соответствия отремонтированного пути проекту (ЦПТ-55/28).

2. Расход материалов верхнего строения пути.

При натурном обследовании и осмотре участка проектирования составляется ведомость, в которой указывается количество материалов верхнего строения пути, требующихся для замены негодных и пополнения.

3. Проект производства путевых работ.

Проект производства путевых работ составляется на основании утвержденных технологических процессов с привязкой к конкретным особенностям участка.

4. Калькуляция стоимости ремонта одного километра пути составляется по элементам технологического процесса.

Источник - Технические условия МПС России от 30.09.2003 № ЦПТ-53

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/sostav_rabochego_proekta_srednego_podemochnogo_remontov_zheleznodorozhnogo_puti_i_planovo_predupredite.htm