Требования к изготавливаемому оборудованию радиоконтроля и специальному программному обеспечению технических средств радиоконтроля в части обеспечения сопряжения с Автоматизированной системой радиоконтроля (приложение к договору на изготовление и поставку мобильного измерительно-пеленгационного комплекса)

Приложение 4 к Договору N _____ от "__" _______ 20__ года

УТВЕРЖДАЮ                                УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФГУП "РЧЦ_______ФО"

_____________                                 ______________

"__" _______ 20__ года                        "__" ________ 20__ года

Требования

к изготавливаемому оборудованию радиоконтроля и специальному

программному обеспечению технических средств радиоконтроля

в части обеспечения сопряжения с Автоматизированной системой

радиоконтроля ФГУП "РЧЦ__________ФО"

1.1. Оборудование должно функционировать в локальной вычислительной сети (далее - ЛВС) радиоконтрольного пункта (далее - РКП).

1.2. Оборудование должно обеспечивать как автономное функционирование, так и функционирование в составе Автоматизированной системы радиоконтроля (далее - АСРК) Заказчика.

1.3. Режим управления внешней управляющей автоматизированной системой радиоконтроля Заказчика должен предусматривать решение типовых задач радиоконтроля, группируемых по основным объектам радиоконтроля. В перечень типовых задач радиоконтроля должны входить:

- типовая задача "Первичная измерительная";

- типовая задача "Оценка электромагнитной обстановки";

- типовая задача "Оценка (контроль) занятости радиочастот";

- типовая задача "Контроль параметров излучений РЭС";

- типовая задача "Пеленгование и оценка местоположения источников радиоизлучений".

Типовые задачи радиоконтроля должны решаться в соответствии с типовыми измерительными задачами согласно таблице 1.

Таблица 1

СООТВЕТСТВИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ РАДИОКОНТРОЛЯ И ТИПОВЫХ ЗАДАЧ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

----------------------------------------------------------------------------

¦  Типовые задачи   ¦Первичная  ¦Контроль¦Контроль ¦ Контроль ¦Пеленгова-  ¦

¦  радиоконтроля/   ¦измеритель-¦  ЭМО   ¦занятости¦параметров¦ние и место-¦

¦    Результаты     ¦ная задача ¦        ¦радио-   ¦излучений ¦определение ¦

¦измерений (оценок) ¦           ¦        ¦частот   ¦   РЭС    ¦ИРИ         ¦

+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+

¦Географические     ¦+          ¦+       ¦+        ¦+         ¦+           ¦

¦координаты точки   ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦проведения         ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦измерений (долгота,¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦широта - град.,    ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦мин., сек.)        ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+

¦Время (дата, час,  ¦+          ¦+       ¦+        ¦+         ¦+           ¦

¦мин., сек., доли   ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦сек.)              ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+

¦Азимут максимума   ¦-          ¦+       ¦+        ¦+         ¦+           ¦

¦диаграммы          ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦направленности     ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦приемной антенны   ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦(град.)            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+

¦Высота подвеса     ¦-          ¦+       ¦+        ¦+         ¦+           ¦

¦приемной антенны   ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦(м)                ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+

¦Напряженность      ¦+          ¦+       ¦+        ¦+         ¦+           ¦

¦электромагнитного  ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦поля, дБ           ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦(относительно      ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦1 мкВ/м)           ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+

¦Демодулированный   ¦           ¦-       ¦-        ¦+         ¦-           ¦

¦сигнал             ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+

¦Глубина (индекс)   ¦-          ¦-       ¦-        ¦+         ¦-           ¦

¦модуляции (проц.)  ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+

¦Девиация фазы      ¦-          ¦-       ¦-        ¦+         ¦-           ¦

¦(радиан (градус))  ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+

¦Девиация частоты   ¦-          ¦-       ¦-        ¦+         ¦-           ¦

¦(кГц)              ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+

¦Пеленг (град.)     ¦-          ¦-       ¦-        ¦-         ¦+           ¦

+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+

¦Средний уровень    ¦+          ¦-       ¦+        ¦+         ¦-           ¦

¦сигнала, дБ        ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦(относительно      ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦1 мкВ)             ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+

¦Частота излучения  ¦+          ¦+       ¦+        ¦+         ¦+           ¦

¦сигнала (Гц)       ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+

¦Ширина полосы      ¦-          ¦+       ¦-        ¦+         ¦-           ¦

¦излучения сигнала  ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦на уровне - 3 дБ   ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦(кГц)              ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+

¦Ширина полосы      ¦-          ¦+       ¦-        ¦+         ¦-           ¦

¦излучения сигнала  ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦на уровне - 6 дБ   ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦(кГц)              ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+

¦Ширина полосы      ¦-          ¦+       ¦-        ¦+         ¦-           ¦

¦излучения на уровне¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦- 26 дБ (кГц)      ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+

¦Ширина полосы      ¦-          ¦+       ¦-        ¦+         ¦-           ¦

¦излучения на уровне¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦- 30 дБ (кГц)      ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+

¦Ширина полосы      ¦-          ¦+       ¦-        ¦+         ¦-           ¦

¦излучения на уровне¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦- 40 дБ (кГц)      ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+

¦Ширина полосы      ¦-          ¦+       ¦-        ¦+         ¦-           ¦

¦излучения на уровне¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦- 50 дБ (кГц)      ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+

¦Ширина полосы      ¦-          ¦+       ¦-        ¦+         ¦-           ¦

¦излучения на уровне¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦- 60 дБ (кГц)      ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+

¦Ширина полосы      ¦-          ¦+       ¦-        ¦+         ¦-           ¦

¦излучения на уровне¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦- 80 дБ (кГц)      ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+

¦Спектр сигнала     ¦-          ¦-       ¦-        ¦+         ¦-           ¦

¦(отсчеты)          ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦максимальный,      ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

¦средний            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦

--------------------+-----------+--------+---------+----------+-------------

1.4. Управление оборудованием в составе АСРК может быть организовано как в ЛВС радиоконтрольного пункта, так и дистанционно по каналам связи.

1.5. Функционирование в составе АСРК обеспечивается взаимодействием управляющего сервера АСРК с оборудованием через модуль сопряжения.

Модуль сопряжения должен обеспечивать:

- считывание инициируемых типовых задач радиоконтроля согласно протоколу обмена;

- выполнение поставленных задач либо уведомление оператора об их постановке в случае их неавтоматического решения;

- контроль текущего состояния выполнения задач;

- запись результатов решения функциональных задач в базу данных (далее - БД) управляющего сервера Заказчика согласно протоколу обмена;

- запись результатов решения задач, инициируемых локально либо удаленно, минуя управляющий сервер радиоконтроля Заказчика, в БД управляющего сервера согласно протоколу обмена;

- автоматическое сохранение постановок задач и результатов их выполнения в БД оборудования;

- отображение на мониторе автоматизированного рабочего места (далее - АРМ) оборудования постановок и результатов решения типовых задач радиоконтроля.

1.6. Модуль сопряжения должен осуществлять обмен данными с специальным программным обеспечением (далее - СПО) АСРК Заказчика следующими способами:

- через структурированные файлы постановок задач и результатов их выполнения, которые должны быть согласованы с Заказчиком;

- через обмен сообщениями по протоколу ____, который должен быть согласован с Заказчиком, с инкапсуляцией в блоки ТСР протокола сети.

1.7. Разработка модуля тестирования обмена сообщениями по протоколу ___.

1.8. Тип и версии используемых систем управления базами данных (далее - СУБД), операционная система (далее - ОС) согласуется Исполнителем с Заказчиком.

2. Описание протокола ____ (раздел включает в себя описание протокола, используемого при выполнении различных задач радиоконтроля)

3. Структура типовых задач и результатов их решения

3.1. Описание полей

При постановке задачи она должна содержать частотные характеристики (начало, конец диапазона), измерительные характеристики (фильтр), временные характеристики (начало и конец выполнения, периодичность). Кроме того, типом задачи определяется набор возвращаемых измеренных параметров. Для дальнейшей привязки результатов каждая задача должна содержать уникальный идентификатор, который не повторяется весь интервал времени, в котором осуществляется взаимодействие. Этот уникальный идентификатор возвращается в каждом ответе, вычисляемом комплексом для задачи. В ответе на задачу содержатся данные о времени и месте измерений.

(В раздел включаются общие параметры (так называемые "тэги") для каждого типа задач.)

3.2. Содержание задач

(В раздел включается описание содержания задач.)

От Заказчика                                    От Исполнителя

___________                                     _____________

Источник - Приказ Роскомнадзора от 19.12.2011 № 1131

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/trebovaniya_k_izgotavlivaemomu_oborudovaniyu_radiokontrolya_i_specialnomu_programmnomu_obespecheniyu_tex.htm